Mustertext Vertiefungsplanung

## Kapitel Vorhabensbeschreibung

Im Rahmen des Flurneuordnungsverfahrens XX sind Maßnahmen aus den Bereichen Verkehr, Wasserwirtschaft, Bodenkultur sowie Landespflege geplant (siehe Tabelle 1 und Karte zum Plan über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen nach § 41 FlurbG sowie Anlagen/Maßnahmenblätter im Anhang).

Maßnahmenbereich Verkehr (Wegebaumaßnahmen)

Insgesamt sind 11 Wegebaumaßnahmen (Aus-/Neubau und Ausweisung von Grünwegen) mit einer Gesamtlänge von ca. 4,48 km geplant  (Gesamtlänge Ausbau mit Ausweissung von Grünwegen = 2.840 m, Gesamtlänge Neubau = 1.640 m).

Die Wegebaumaßnahmen verteilen sich auf folgende Maßnahmenarten (MKZ = Maßnahmenkennzahl):

MKZ 111	befestigte Gemeindeverbindungsstraße, Bautyp 1a

MKZ 116	befestigter Wirtschaftsweg, Bautyp 7 und 2a

MKZ 123	Grünweg

MKZ 131	Brücke

MKZ 154	Beseitigung alter Wege

Die Wegebaumaßnahmen werden überwiegend auf den alten Trassen umgesetzt. 5 Wirtschaftswege werden mit einer wassergebundenen Decke (Bautyp 7 = Decke ohne Bindemittel) angelegt. Um die Versiegelungsanteile möglichst gering zu halten, wird nur in Einmündungs- und Steigungsbereichen dieser Wege ein Bitumenbelag (Bautyp 2a = bitum. Tragdeckschicht) bzw. eine Spritzdecke eingebaut. 4 Wege werden komplett mit einem Bitumenbelag versehen. Mit Ausnahme der Gemeindeverbindungsstraße, die eine Fahrbahnbreite von 4,5 m erhalten soll, werden alle anderen Wege mit einer Fahrbahnbreite von 3 m ausgestattet. Die Wasserableitung erfolgt entweder flächenhaft über die angrenzenden Böschungs- und Grünlandflächen, d.h. über Wegseitenräume oder über Wegseitengräben (bei 7 Wegebaumaßnahmen).

Beim Neubau von Schotterwegen (Wegen mit wassergebundener Decke, Bautyp 7) wird mindestens im Bereich der geplanten Kronenbreite des Weges die Vegetation entfernt und der Oberboden abgeschoben. Gegebenenfalls ist darüber hinaus eine Geländeanpassung erforderlich. Als tragfähiger Oberbau bzw. Frostschutzschicht wird grobkörniger Schotter aufgebracht und verdichtet. Anschließend wird Split oder kleinkörniger Schotter als Verschleißschicht aufgebracht. Bei der Anlage von Wegen mit Asphaltdecke entspricht die Vorgehensweise zunächst derjenigen zur Herstellung wassergebundener Decken, wobei zuoberst die ein- bzw. zweischichtige Asphaltdecke (Bautyp 2: Tragdeckschicht, Bautyp 1: Tragschicht, Deckschicht) aufgebracht wird.

Nach Anlage der Wege wird der Bereich des Bankettes wieder begrünt, so dass nur 3 m bzw. 4,5 m Fahrbahn sichtbar sind. Die Bauzeit eines Weges wird voraussichtlich zwei bis maximal 4 Wochen betragen.

Maßnahmenbereich Wasserwirtschaft

Die Maßnahmen verteilen sich auf folgende Maßnahmenarten (MKZ = Maßnahmenkennzahl):

MKZ 212	Vorflutgraben

MKZ 222	Rückhaltebecken

MKZ 271	Beseitigung alter Gräben

Im Umfeld der neuen Wirtschaftswege MKZ 116 08 nordwestlich von Kreuz und MKZ 116 05 nordwestlich von Moos ist das Gelände steil und daher die Erosionsgefahr als hoch einzuschätzen. Um dem beschleunigten Wasserabfluss in den Wegseitengräben der beiden neuen Wirtschaftswege entgegen zu wirken, sind daher Rückhaltemulden geplant (MKZ 222 01 und MKZ 222 02). Bei den Rückhaltebecken handelt es sich nicht um technische Anlagen, sondern um naturnah gestaltete Mulden. Sie dienen sowohl der Wasserrückhaltung als auch der Sedimentation mitgeführter Bodenpartikel.

Um eine zusammenhängende und dadurch besser bewirtschaftbare Grünlandfläche zu erhalten und um die Entwässerungswirkung zu mindern, ist die Verfüllung des Grabens östlich von Oed vorgesehen (MKZ 271 01). Der Graben wird mit Bodenmaterial, das im Rahmen der Erdarbeiten in der Umgebung anfällt, verfüllt. Das Gelände wird entsprechend angepasst.

Maßnahmenbereich Bodenkultur

Es ist nur eine Maßnahme aus dem Bereich Bodenkultur geplant:

MKZ 301	Beseitigung von Geländehindernissen

Im Zuge der Auflassung des Grünweges westlich von Berg werden auch die beiden Ranken beseitigt, die von einer Gras- und Krautflur sowie einer Gehölzgruppe bedeckt sind. Der Verlust der Ranken wird zu keiner Erhöhung der Erosionsneigung führen, da es sich nur um niedrige und sehr schmale Strukturen handelt.

Maßnahmenbereich Landespflege

Bei den vorgesehenen landespflegerischen Maßnahmen handelt es sich um folgende Maßnahmenarten (MKZ = Maßnahmenkennzahl):

MKZ 516	Anlage linearer Biotope

MKZ 517	Anlage flächenhafter Biotope

MKZ 518	Renaturierung/ Sanierung

MKZ 519	Verlegung/Verpflanzung

MKZ 581	Unterhaltungspflege

MKZ 584	Sonstige Kosten

Für die Renaturierung des Wiesbaches (MKZ 518 01) ist eine Detailplanung erforderlich.

Im Anhang (Anlagen/Maßnahmenblätter) werden alle geplanten Anlagen/Maßnahmen nach § 41 FlurbG detailliert beschrieben. Bis auf MKZ 519 01 dienen die landespflegerischen Maßnahmen in erster Linie naturschutzfachlichen Zielen. Sie wurden so geplant, dass weder erhebliche Beeinträchtigungen für Pflanzen/Tiere (Eingriffe) noch Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG zu erwarten sind. Bei solchen landespflegerischen Maßnahmen müssen daher nicht alle Punkte des Anlagen/Maßnahmenblattes ausgefüllt werden.

Tabelle 1	Zusammenstellung aller geplanten Anlagen/Maßnahmen nach § 41 FlurbG für das Flurneuordnungsverfahren XX

| MKZ | Kurzbeschreibung | Bemerkungen |
| --- | --- | --- |
| 111 01 | Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße (GVS) von Loh nach Oberdorf |  |
| 116 01 | Ausbau des Wirtschaftswegs zwischen Oberdorf und Waldhof |  |
| 116 02 | Ausbau des Grünwegs südwestlich Waldhof |  |
| 116 03 | Ausbau des Wirtschaftswegs zwischen Berg und Unterdorf |  |
| 116 04 | Ausbau des Wirtschaftswegs nördlich Loh |  |
| 116 05 | Neubau eines Wirtschaftswegs nördlich Moos |  |
| 116 06 | Neubau eines Wirtschaftswegs nördlich Kirchen |  |
| 116 07 | Neubau eines Wirtschaftswegs südlich Kreuz |  |
| 116 08 | Neubau eines Wirtschaftswegs zwischen Oed und Kreuz |  |
| 123 01 | Ausweisung eines bestehenden Grünwegs nördlich Loh |  |
| 123 02 | Ausweisung eines neuen Grünwegs nordöstlich Oed |  |
| 131 01 | Neubau einer Brücke über den Wiesbach nördlich Kreuz |  |
| 154 01 | Beseitigung des Grünwegs westlich Berg |  |
| 212 01 | Neubau eines Vorflutgrabens östlich Kirchen |  |
| 222 01 | Neubau einer Rückhaltemulde nördlich Kreuz |  |
| 222 02 | Neubau einer Rückhaltemulde nordwestlich Moos |  |
| 271 01 | Beseitigung eines alten Grabens östlich Oed |  |
| 301 01 | Beseitigung von Ranken westlich Berg |  |
| 516 01 | Anlage einer Hecke südlich Kreuz | Ausgleichs-/Ersatzmaßnahme nach § 15 Abs. 2 BNatSchG und CEF-Maßnahme nach § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG |
| 516 02 | Anlage einer Gras- und Krautflur mit Gehölzpflanzungen zwischen Berg und Unterdorf | Ausgleichs-/Ersatzmaßnahme nach § 15 Abs. 2 BNatSchG und CEF-Maßnahme nach § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG |
| 517 01 | Anlage einer Streuobstwiese bei Kirchen |  |
| 517 02 | Habitatverbesserung für den Kiebitz im Bereich der feuchten Extensivwiese nordöstlich Kirchen | CEF-Maßnahme nach § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG |
| 517 03 | Anlage einer Streuwiese nördlich Moos | Kompensationsmaßnahme zur Wahrung des Erhaltungszustands nach § 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG |
| 517 04 | Baumpflanzung bei Oed | Ausgleichs-/Ersatzmaßnahme nach § 15 Abs. 2 BNatSchG |
| 518 01 | Renaturierung des Wiesbachs von Furt bis nördlich Loh |  |
| 518 02 | Renaturierung und Erweiterung eines Tümpels östlich Oed | CEF-Maßnahme nach § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG |
| 518 03 | Renaturierung des Flach-/Übergangsmoores westlich Kirchen | Kompensationsmaßnahme zur Wahrung des Erhaltungszustands nach § 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG |
| 519 01 | Verpflanzung einer Hecke südlich Berg |  |
| 581 01 | Unterhaltungspflege der Feuchtwiese nördlich Moos | Kompensationsmaßnahme zur Wahrung des Erhaltungszustands nach § 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG |
| 584 01 | Entwicklung von Biotopbäumen in den Waldbereichen nördlich Loh und östlich Furt | CEF-Maßnahme nach § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG |
| 584 02 | Aufhängen von Fledermauskästen in den Waldbereichen nördlich Loh und östlich Furt | CEF-Maßnahme nach § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG |
| 584 03 | Anlage von Blühstreifen für Bodenbrüter; Lage nicht fest | CEF-Maßnahme nach § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG |
| 584 04 | Anlage von Lerchenfenstern für Bodenbrüter; Lage nicht fest | CEF-Maßnahme nach § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG |
| 584 05 | Aufhängen von Vogelnistkästen in den Waldbereichen nördlich Loh und östlich Furt | CEF-Maßnahme nach § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG |

## Kapitel Wirkungsanalyse

…

##### Vorhabenswirkungen

Die bau- oder anlagebedingte Flächeninanspruchnahme stellt grundsätzlich eine Wirkung für Pflanzen und Tiere dar, da hierdurch Pflanzenstandorte oder Tierhabitate verloren gehen. Daneben können bau- oder anlagebedingte Veränderungen der Standortbedingungen (z.B. Grundwasserabsenkung, Erhöhung des Oberflächenabflusses, Eutrophierung, Verbuschung), anlage- und betriebsbedingte Zerschneidungs- und Barrierewirkungen sowie bau- und betriebsbedingte Emissionen von Schall, Licht, Staub, Schad- und Nährstoffen sowie Erschütterungen und visuelle Reize, die räumlich weit über die direkte Flächeninanspruchnahme hinausgehen, zu einer Beeinträchtigung von Pflanzen und Tieren führen.

Einige der oben genannten bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen sind bei dem hier betrachteten Flurneuordnungsverfahren XX als so gering einzuschätzen, dass sie weder zu erheblichen Beeinträchtigungen im Sinne der Eingriffsregelung noch zu Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG der planungsrelevanten Arten führen können. Sie werden nachfolgend pauschal abgehandelt und bei der weiteren Analyse nicht weiter betrachtet:

Anlage- und betriebsbedingte Zerschneidungs- und Barrierewirkungen

Grundsätzlich führt der Neubau von Wegen zu Zerschneidungen und Barrierewirkungen. Diese Wirkungen werden durch das technische Bauwerk oder durch veränderte standörtliche oder strukturelle Bedingungen (Dammlagen) hervorgerufen. Dadurch können zuvor zusammenhängende Lebensräume in Teile zerschnitten werden, zwischen denen nur noch ein geringer Individuen-Austausch besteht. Zudem können Wanderungen von Tieren zwischen Teilhabitaten oder Teilpopulationen verhindert oder erschwert werden, was zu Lebensraumverlusten und zum Erlöschen isolierter Populationen führen kann. In Hinblick auf die Dimension der geplanten Wege (beim Ausbau der GVS Fahrbahnbreite 4,5 m, bei allen anderen Wegebaumaßnahmen Fahrbahnbreite 3 m; keine ausgeprägten Dammlagen) sowie in Hinblick auf die geringen Verkehrsdichten stellen die Wege im Verfahrensgebiet XX selbst für bodengebundene Tierarten wie z.B. Zauneidechse oder Laubfrosch keine nennenswerte Barriere dar. Zudem liegen die neu zu bauenden Wege fast ausschließlich in landwirtschaftlich intensiv genutzten Acker- oder Grünlandflächen, in denen kaum Wanderungen zu erwarten sind. Hier ist davon auszugehen, dass die Anlage der Wegseitenstreifen eher neue Vernetzungsmöglichkeiten bietet. Zerschneidungs- und Barrierewirkungen führen daher nicht zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen bzw. der lokalen Bestände (keine Auslösung der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG) und werden daher nicht weiter betrachtet.

Betriebsbedingte Tötungen

In Hinblick auf die geringen Verkehrsdichten und Fahrgeschwindigkeiten sowie die geringe Breite der geplanten Wege spielt die verkehrsbedingte Mortalität im Verfahrensgebiet keine relevante Rolle. Durch den überwiegenden Ausbau bestehender Wege entsteht keine signifikante Erhöhung des verkehrsbedingten Kollisionsrisikos gegenüber dem bisherigen Zustand. Tötungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG sind daher für alle nachgewiesenen oder potenziell vorkommenden Tierarten im Verfahrensgebiet XX auszuschließen.

Bau- und betriebsbedingte Emissionen von Staub, Schad- und Nährstoffen

Betriebsbedingte Staub-, Schad- und Nährstoffeinträge, die zu Standortveränderungen von Lebensräumen führen können, sind aufgrund der geringen Verkehrsdichte als sehr gering einzuschätzen. Unter den im Verfahrensgebiet XX nachgewiesenen oder potenziell vorkommenden Pflanzen- und Tierarten befinden sich keine besonders empfindlichen Arten gegenüber diesen Wirkungen. Auch baubedingte Beeinträchtigungen durch Stoffeinträge sind zu vernachlässigen, da die Bauarbeiten nur über relativ kurze Zeiträume erfolgen (maximal 4 Wochen) und lokal begrenzt sind auf einzelne Stellen des Verfahrensgebietes. Dies bedeutet, dass auch beim Neubau von Wegen mit keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen bzw. der lokalen Bestände zu rechnen ist (keine Auslösung der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 4 BNatSchG).

Bau- und betriebsbedingte Emissionen von Schall, Licht, Bewegungsreizen und Erschütterungen

Emissionen von Schall, Licht, Bewegungsreizen und Erschütterungen können grundsätzlich zu Störungen von Tieren führen. Baubedingte Störungen sind zu vernachlässigen, da die Bauarbeiten - wie oben erwähnt - nur über relativ kurze Zeiträume erfolgen und lokal begrenzt sind. Betriebsbedingte Störwirkungen durch den Fahrzeugverkehr sind aufgrund der geringen Verkehrsdichte ebenfalls zu vernachlässigen. Allerdings können durch Neuführung eines Wirtschaftsweges u. U. naturschutzfachlich wertvolle Bereiche erschlossen werden, die bisher nicht zugänglich waren. Störungen durch Freizeitnutzung (Fahrradfahrer, Spaziergänger, Hunde usw.) sind dann möglich. Es ist daher bei jeder neuen Wegebaumaßnahme zu prüfen, ob bisher unzugängliche Bereiche mit dort evtl. vorkommenden, gegenüber Freizeitnutzung empfindlichen Tierarten erschlossen werden.

Als relevante Wirkungen für die nachgewiesenen oder potenziell vorkommenden Pflanzen- und Tierarten im Verfahrensgebiet XX verbleiben somit

- die bau- oder anlagebedingten Flächeninanspruchnahmen,

- die bau- oder anlagebedingten Veränderungen der Standortbedingungen im Umfeld von neu geplanten Anlagen/Maßnahmen sowie

- die betriebsbedingten Störwirkungen infolge Freizeitnutzung bei Neuerschließungen.

Veränderungen der Standortbedingungen sowie Störwirkungen sind nur für den Neubau von Anlagen/Maßnahmen relevant. Bei den Ausbaumaßnahmen des Flurneuordnungsverfahrens XX ist hingegen mit keinen wesentlichen Standortveränderungen oder einer wesentlichen Zunahme von Störwirkungen im Umfeld der Anlagen/Maßnahmen zu rechnen.

##### Definition der Wirkräume

Um zu ermitteln, welche Pflanzen- und Tierarten von den relevanten Wirkungen betroffen sein können, wurden für das Flurneuordnungsverfahgren XX unterschiedliche Wirkräume definiert:

- bau- oder anlagebedingter Wirkraum für die Flächeninanspruchnahmen und Veränderungen der Standortbedingungen

- bertriebsbedingte Wirkräume für Störwirkungen

Als bau- oder anlagebedingter Wirkraum wurde ein Bereich von 10 m um die Anlage/Maßnahme definiert, der dem Bereich der maximal möglichen baubedingten Geländeanpassung entspricht (maximale Flächeninanspruchnahme). Er schließt auch die evtl. möglichen Veränderungen der Standortbedingungen mit ein (z.B. durch Entwässerungswirkungen). Der bau- oder anlagebedingte Wirkraum wurde für alle baulichen Anlagen/Maßnahmen nach § 41 FlurbG angesetzt, d.h. sowohl für Neu- als auch für Ausbaumaßnahmen. Durch eine Verschneidung der SNK+Bestandskarte mit dem Wirkraum wurde für jede geplante Anlage/Maßnahme ermittelt, welche SNK+Typen betroffen sein können. Über die Zuordnung von Pflanzen- und Tierarten zu SNK+Typen kann hierdurch die mögliche Betroffenheit von europarechtlich geschützten Arten festgestellt werden. Das Ergebnis dieser Auswertung ist in den Anlagen-/Maßnahmenblättern (siehe Anhang) unter Punkt II in Tabellenform dargestellt. Durch diese Verschneidung wird eine mögliche Betroffenheit von Pflanzen- und Tierarten ermittelt. Die tatsächliche Größe der Flächeninanspruchnahmen oder Standortveränderungen wurde bei der Geländebegehung abgeschätzt und in den Anlagen/Maßnahmenblättern unter dem Punkt IV (Auswirkungen auf Lebensräume/Schutzgebiete, anlagebedingter Flächenverlust sowie Auswirkungen auf Pflanzen/Tiere) zusammengestellt.

Der betriebsbedingte Wirkraum für Störwirkungen hängt von der Empfindlichkeit der vorkommenden Tierarten ab. Neben dieser artspezifischen Empfindlichkeit gibt es auch eine individuenbezogene Störungsempfindlichkeit: Die Individuen einer Art können ganz unterschiedliche Fluchtreaktionen zeigen, die stark vom Charakter der bisherigen Störerfahrung abhängen (von Gewöhnung an Spaziergänger bis hoher Jagddruck).

Unter den im Verfahrensgebiet XX nachgewiesenen und potenziellen Tierarten gelten Kiebitz, Rebhuhn und Habicht als störungsempfindlich. Da über die individuenspezifische Situation für das Verfahrensgebiet keine entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen, wurden die wenigen verfügbaren Literaturwerte herangezogen: Kiebitz und Rebhuhn haben nach Flade (1994) Fluchtdistanzen von 30 m bis 100 m, beim Habicht kann die Fluchtdistanz von 50 m bis 200 m reichen. Nach den Angaben von Lauterbach et al. (2011) sollten beim Habicht Störungen im direkten Umfeld um den Horstbaum (100 m) zur Brut- und Aufzuchtzeit vermieden werden.

Nach diesen Angaben wurde für Rebhuhn und Kiebitz ein betriebsbedingter Wirkraum von 50 m um die Anlage/Maßnahme definiert, was der durchschnittlichen Fluchtdistanz dieser beiden Arten entspricht. Für den Habicht wurde ein betriebsbedingter Wirkraum von 100 m um die Anlage/Maßnahme definiert.

Die beiden betriebsbedingten Wirkräume für Störwirungen wurden zusätzlich zum bau- und anlagebedingten Wirkraum nur dann angesetzt, wenn auch relevante Störwirkungen zu erwarten sind. Dies ist dann der Fall, wenn ein Weg in einem bisher unzugänglichen Bereich neu gebaut wird und zugleich mit einem erhöhten Freizeitverkehr durch Spaziergänger zu rechnen ist (Ein Wegeneubau, der nur zu einem erhöhten Fahrzeugverkehr führt, ist für die Störwirkung nicht relevant).

Störungsempfindliche Arten sind nicht überall im Verfahrensgebiet zu erwarten. Betriebsbedingte Wirkräume sind daher nur bei den SNK+Typen zu berücksichtigen, in denen störungsempfindliche Arten überhaupt vorkommen können, d.h. beim Kiebitz Acker und Extensivgrünland (SNK+Codes 2110, 2320, 2330, 2810, 5820), beim Rebhuhn neben Acker und Intensivgrünland auch Brachflächen, Gras- und Krautfluren, Gebüsche und Grünwege (SNK+Codes 2110, 2320, 2420, 2530, 2612, 2621, 2622, 3120, 7120) und beim Habicht alte Waldbestände (SNK+Codes 4111, 4121, 4221, 4231, 4321, 4331).

##### Artenbetroffenheitsanalyse und Prüfung der Verbotstatbestände/Ausnahmevoraussetzungen  nach §§ 44 und 45 BNatSchG

Das besondere Artenschutzrecht erfordert neben einer vorhabensbezogenen Betrachtung (wie in den Anlagen/Maßnahmenblättern im Anhang) auch eine artenbezogene Betrachtung. Daher wird nachfolgend geprüft, ob die für das Flurneuordnungsverfahren XX relevanten europarechtlich geschützten Pflanzen- und Tierarten von den geplanten Anlagen/Maßnahmen betroffen sein können und welche Beeinträchtigungen dadurch zu erwarten sind.

Um die Wahrscheinlichkeit eines Artenvorkommens und dessen Beeinträchtigungen besser einzuschätzen zu können, fand im Juni 2009 eine Geländebegehung statt, bei der die für planungsrelevante Arten spezifischen Habitatvoraussetzungen (wie z.B. Habitatstrukturen, Feuchtigkeitsgrad) im Wirkraum der geplanten Anlagen/Maßnahmen genauer untersucht wurden. Da die Begehung im Juni stattfand, d.h. zu einem für die Erfassung von Pflanzenarten günstigen Zeitpunkt, konnte gleichzeitig die aktuelle Bestandssituation der planungsrelevanten Pflanzenarten im Gelände erfasst werden. Im Rahmen dieser Begehung wurden auch Möglichkeiten der Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen geprüft.

Die Prüfung der Verbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG bzw. die Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist nur für Arten des Anhangs IV der FFH-RL, für europäische Vogelarten nach Art. 1 der VS-RL sowie für die sog. „nationalen Verantwortungsarten“ notwendig. Alle anderen planungsrelevanten Arten sind im Rahmen der Eingriffsregelung zu behandeln (Arten des Anhang II wie Groppe, Steinkrebs und Teufelsabbiß-Scheckenfalter oder sonstige naturschutzfachlich bedeutsame Arten).

Nach den „Vollzugshinweisen zu den artenschutzrechtlichen Vorschriften gemäß §§ 44 und 45 BNatSchG in Verfahren der Ländlichen Entwicklung“ (BayStMELF 2009, überarbeitet 2010) ist der Maßstab der Bewertung einer Beeinträchtigung bei allen Verbotstatbeständen die Auswirkung auf das lokale Vorkommen einer Art (siehe Handbuch Besonderer Artenschutz, Teil A). Die relevante Fragestellung ist, ob sich trotz der vorgenommenen Vermeidungs-, Minimierungs- und CEF-Maßnahmen der Erhaltungszustand der lokalen Population bzw. des lokalen Bestandes im Verfahrensgebiet verschlechtert.

##### Pflanzen

Echter Frauenschuh (Cypripedium calceolus)

Reg. RL BY: 2 RL BY: 3 RL D: 3 FFH-RL: II, IV EHZ D KBR: ungünstig-unzureichend

Artbeschreibung

potenzielle Art für lichte bis halbschattige Buchenwälder, Mischwälder, Kiefernwäl-der, Gebüsche oder Waldsäume auf Kalkboden mit lückigem Kronenschluss und günstigem Lichtklima (hell) in Verbindung mit Sandbienenvorkommen der Gattung Andrena (zur Bestäubung);

Altnachweise / Artenpotenzial

bisher keine Nachweise im Verfahrensgebiet XX; potenzielles Vorkommen im Verfahrensgebiet XX in folgenden SNK+Typen: 2621, 3120, 3210, 3220, 4111, 4121, 4122, 4221, 4222, , 4321, 4322, 4422

Mögliche Artenbetroffenheit

MKZ 116 07 Neubau eines Wirtschaftsweges südlich Kreuz MKZ 154 01 / 301 01 Beseitigung des Grünwegs und Beseitigung von Ranken westlich Berg MKZ 519 01 Verpflanzung einer Hecke südlich Berg

Aktuelle Bestandserfassung (Geländebegehung Juni 2009)

geplante Anlage/ Maßnahme (MKZ); Untersuchungsflächen; Ergebnis. 116 07; Hecke (Code 3120); keine Bestände von C. calceolus festgestellt; Hecke ungeeignet für C. calceolus: zu dichte Vegetation. 154 01 / 301 01; junger Baumbestand (Code 3220); keine Bestände von C. calceolus festgestellt; junge Gehölzgruppe ungeeignet für C. calceolus: zu dichte Vegetation. 519 01; Hecke (Code 3120); keine Bestände von C. calceolus festgestellt; Hecke ungeeignet für C. calceolus: zu dichte Vegetation.

Mögliche Beeinträchtigungen / Prüfung der Verbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG unter Berücksichtigung von Vermeidungs-/ Minimierungs- oder CEF-Maßnahmen

Da im Bereich der oben genannten geplanten Anlagen/Maßnahmen weder der Frauenschuh festgestellt wurde noch die Standortbedingungen für ein Vorkommen geeignet sind, sind Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG auszuschließen.

Torf-Glanzkraut (Liparis loeselii)

Reg. RL BY: 2 RL BY: 2 RL D: 2 FFH-RL: II, IV EHZ D KBR: ungünstig-unzureichend

Artbeschreibung

potenzielle Art für kalkreiche, mäßig nährstoffreiche, nasse und lichte Moore und Feuchtflächen (Flach- und Zwischenmoore, Quellsümpfe oder Verlandungszonen von Stillgewässern) mit konstant hohem Was-serstand oder Quellwassereinfluss;

Altnachweise / Artenpotenzial

nachgewiesene Art für Streuwiesenkomplex/ Niedermoor nördlich Moos (Biotop Nr. xxxx-027, Nachweisjahr 1998); potenzielles Vorkommen im Verfahrensgebiet XX in folgenden SNK+Typen: 2330, 2621, 2631, 2810, 5820

Mögliche Artenbetroffenheit

MKZ 116 04 Ausbau des Wirtschaftswegs nördlich Loh MKZ 116 05 Neubau eines Wirtschaftswegs nördlich Moos MKZ 116 08 / 131 01 Neubau eines Wirtschaftswegs zwischen Oed und Kreuz mit Brücke (Wiesbach) MKZ 222 01 Neubau einer Rückhaltemulde nördlich Kreuz MKZ 518 01 Renaturierung des Wiesbaches von Furt bis nördlich Loh

Aktuelle Bestandserfassung (Geländebegehung Juni 2009)

geplante Anlage/ Maßnahme (MKZ); Untersuchungsflächen; Ergebnis. 116 04; feuchte, nährstoffarme Gras- und Krautflur (Code 2631); keine Bestände von L. loeselii festgestellt;. 116 05; Flach-/Niedermoor-Komplex (Code 2810), Biotop Nr. xxxx 027; Bestände von L. loeselii nur im südlichen, staunassen Teil des Streuwiesenkomplexes festgestellt, im nördlichen Teil keine Exemplare;. 116 08 / 131 01 / 222 01; feuchte Extensivweide (Code 2330); keine Bestände von L. loeselii festgestellt;. 518 01; feuchte Extensivwiese (Code 2330); feuchte, nährstoffarme Gras- und Krautflur (Code 2631); keine Bestände von L. loeselii festgestellt;.

Mögliche Beeinträchtigungen / Prüfung der Verbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG unter Berücksichtigung von Vermeidungs-/ Minimierungs- oder CEF-Maßnahmen

MKZ 116 05 Neubau eines Wirtschaftswegs nördlich Moos Da Bestände des Torf-Glanzkrautes nur im südlichen Teil des Streuwiesenkomplexes festgestellt wurden, sind sie von den Wegebaumaßnahmen am nördlichen Rand der Fläche nicht betroffen (keine Flächeninanspruchnahme, keine Veränderung der Wasserverhältnisse). Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sind daher auszuschließen.

Kriechender Scheiberich (Apium repens)

Reg. RL BY: 2 RL BY: 2 RL D: 1 FFH-RL: II, IV EHZ D KBR: ungünstig-schlecht

Artbeschreibung

potenzielle Art für Ränder von Bächen, Gräben, Quellmooren, Stillgewässern oder Viehweiden mit nassem Untergrund und lückiger Vegetation (offene Bodenstellen);

Altnachweise / Artenpotenzial

bisher keine Nachweise im Verfahrensgebiet; potenzielles Vorkommen im Verfahrensgebiet XX in folgenden SNK+Typen: 2330, 2621, 2631, 2810

Mögliche Artenbetroffenheit

MKZ 116 04 Ausbau des Wirtschaftswegs nördlich Loh MKZ 116 05 Neubau eines Wirtschaftswegs nördlich Moos MKZ 116 08 / 131 01 Neubau eines Wirtschaftswegs zwischen Oed und Kreuz mit Brücke (Wiesbach) MKZ 222 01 Neubau einer Rückhaltemulde nördlich Kreuz

Aktuelle Bestandserfassung (Geländebegehung Juni 2009)

geplante Anlage/ Maßnahme (MKZ); Untersuchungsflächen; Ergebnis. 116 04; feuchte, nährstoffarme Gras- und Krautflur (Code 2631); keine Bestände von A. repens festgestellt; feuchte Gras- und Krautflur ungeeignet für A. repens: zu dichte Vegetation, keine offenen Bodenstellen. 116 05; Flach-/Niedermoor-Komplex (Code 2810), Biotop Nr. xxxx-027; keine Bestände von A. repens festgestellt; Streuwiese ungeeignet für A. repens: zu dichte Vegetation, keine offenen Bodenstellen. 116 08 / 131 01 / 222 01; feuchte Extensivweide (Code 2330); keine Bestände von A. repens festgestellt; feuchte Extensivweide potenziell geeignet für A. repens: offene Bodenstellen auf westlichen Teil der Weide beschränkt.

Mögliche Beeinträchtigungen / Prüfung der Verbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG unter Berücksichtigung von Vermeidungs-/ Minimierungs- oder CEF-Maßnahmen

Apium repens konnte bei der Geländebegehung nicht festgestellt werden. Da es sich um eine unauffällige Art handelt, die zum Zeitpunkt der Begehung nicht blüht (Blühzeit Juli/August), wurden auch die Standortvoraussetzungen für diese Art im Wirkraum der oben geplanten Anlagen/Maßnahmen geprüft. Auf der feuchten Extensivweide bei 116 08 / 131 01 / 222 01 ist ein Vorkommen nur im westlichen Teil der Weide möglich. Dort ist die Vegetation nicht zu dicht und es existieren offene Bodenstellen. Die Lage des geplanten Wegs 116 08 und der Rückhaltemulde 222 01 ist entsprechend weit in Richtung Osten zu verschieben. Vermeidungs-/ Minimierungsmaßnahmen Erhalt und Schutz von (potenziellen) Beständen des Kriechenden Scheiberichs (Apium repens) bei MKZ 116 08 / 131 01 / 222 01 im westlichen Teil der feuchten Extensivweide durch entsprechende Wegtrassierung und Lage der Rückhaltemulde; CEF-Maßnahmen - Fazit Da im Bereich der oben genannten geplanten Anlagen/Maßnahmen der Kriechende Scheiberich nicht festgestellt werden konnte bzw. im Trassenbereich unwahrscheinlich sind, sind Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG auszuschließen.

##### Tiere

##### Säugetiere

Aufgrund der regionalen Verbreitung und der Lebensraumausstattung ist im Verfahrensgebiet XX mit dem Vorkommen von insgesamt 9 europarechtlich geschützten Säugetierarten zu rechnen.

Mit Eingriffen in Gehölzbestände ergibt sich eine mögliche Betroffenheit für die Haselmaus sowie für die „Baumfledermäuse“ (Mopsfledermaus, Bechsteinfledermaus, Fransenfledermaus, Braunes Langohr).

Gebäudefledermäuse (Großes Mausohr, Kleine Bartfledermaus, Zwergfledermaus) sind von den geplanten Anlagen/Maßnahmen nicht betroffen, da keine Gebäude beseitigt werden. Sie werden nachfolgend nicht weiter behandelt.

Der Biber kann von den geplanten Maßnahmen an Gewässern betroffen sein.

Biber (Castor fiber)

Reg. RL BY: k.A. RL BY: n.g. RL D: V FFH-RL: II, IV EHZ D KBR: ungünstig-unzureichend

Artbeschreibung

Der Biber hat sich in den letzten Jahren in fast ganz Bayern ausgebreitet. Aufgrund dieser positiven Bestandsentwicklung wurde der Biber von der bayerischen Roten Liste gestrichen. Der Biber ist eine charakteristische Art der Auen. Er bewohnt fast alle Arten von Gewässern, von Gräben mit geringem Gehölzbestand, Bächen, kleinen Stillgewässern bis zu Flüssen, Altarmen und Seen. Wichtig sind für Biber ein gutes Nahrungsangebot (v.a. Wasserpflanzen, Kräuter, Weichhölzer), eine ständige Wasserführung sowie störungsarme, grabbare Uferböschungen zur Anlage der Baue. Ein Revier umfasst 1-5 km Gewässerufer mit bis zu 20 m Breite. Der dämmerungs- und nachtaktive Biber ist als Nagetier ein reiner Pflanzenfresser, der im Sommer von einer großen Zahl verschiedener krautigen Pflanzen einschließlich Kulturpflanzen und Wasserpflanzen, im Winter von Rindenmaterial (besonders Weiden und Pappeln) lebt. Weichlaubhölzer am Ufersaum sind unverzichtbarer Bestandteil des Lebensraumes als „Wintervorrat“. Biber halten keinen Winterschlaf, sondern eine Winterruhe in den Biberburgen; deshalb muss auch im Winter für Nahrung gesorgt werden.

Altnachweise / Artenpotenzial

bisher keine Nachweise im Verfahrensgebiet; potenzielles Vorkommen im Verfahrensgebiet in folgenden SNK+Typen: 3310, 3320, 5211, 5221, 5222, 5510, 5520, 5611, 5621, 5820

Mögliche Artenbetroffenheit

MKZ 116 04 Ausbau des Wirtschaftswegs nördlich Loh MKZ 116 06 Neubau eines Wirtschaftswegs nördlich Kirchen MKZ 116 08 / 131 01 Neubau eines Wirtschaftswegs zwischen Oed und Kreuz mit Brücke (Wiesbach) MKZ 271 01 Beseitigung eines alten Grabens östlich Oed MKZ 518 01 Renaturierung des Wiesbaches von Furt bis nördlich Loh

Aktuelle Bestandserfassung (Geländebegehung Juni 2009)

Eine ausführliche Biberkartierung fand nicht statt, da mit keinen Verbotstatbeständen zu rechnen ist. Im Rahmen der Geländebegehung im Juni 2009 wurde geprüft, ob Biberbaue in den Wirkräumen der geplanten Anlagen/Maßnahmen vorhanden sind. geplante Anlage/ Maßnahme (MKZ); Untersuchungsflächen; Ergebnis. 116 04; altes Gewässerbegleitgehölz (Code 3310); weder Biberbaue noch Fraßspuren an Bäumen festgestellt;. 116 06; Graben (Code 5222); keine Biberbaue festgestellt;. 116 08 / 131 01; Bach (Code 5211), altes Gewässerbegleitgehölz (Code 3310); keine Biberbaue festgestellt, Fraßspuren an Bäumen vorhanden;. 271 01; Graben (Code 5222); keine Biberbaue festgestellt;. 518 01; Wiesbach (Code 5221, 5222); keine Biberbaue festgestellt;. Aufgrund der gefundenen Fraßspuren nutzt der Biber derzeit nur das alte Gewässerbegleitgehölz am Wiesbach nördlich von Kreuz.

Mögliche Beeinträchtigungen / Prüfung der Verbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG unter Berücksichtigung von Vermeidungs-/ Minimierungs- oder CEF-Maßnahmen

Da im Wirkraum der geplanten Anlagen/Maßnahmen keine Biberbaue existieren und daher vorhabensbedingt keine Fortpflanzungs- oder Ruhestätten betroffen sind, sind Tötungs- und Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG auszuschließen. Da die Biber relativ tolerant gegenüber anthropogenen Störungen sind, bedeuten die bau- und betriebsbedingten, hauptsächlich durch akustische und visuelle Reize ausgelösten Störungen im Bereich des Wiesbachs nur eine geringfügige Einschränkung ihres Lebensraumes. Eine Verschlechterung der Erhaltungszustandes des lokalen Biberbestandes ist mit Sicherheit nicht gegeben (Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG nicht erfüllt). Mit der Wiesbachrenaturierung (518 01) werden sich die Habitatbedingungen für den Biber verbessern. Langfristig ist mit einer Vergrößerung seines nutzbaren Lebensraums zu rechnen. Vermeidungs-/ Minimierungsmaßnahmen - CEF-Maßnahmen - Fazit Da im Wirkraum der oben genannten geplanten Anlagen/Maßnahmen keine Biberbaue (Fortpflanzungs- und Ruhestätten) festgestellt werden konnten, werden keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt.

Haselmaus (Muscardinus avellanarius)

Reg. RL BY: n.g. RL BY: n.g. RL D: G FFH-RL: IV EHZ D KBR: k.A.

Artbeschreibung

Die Haselmaus ist in Bayern weit verbreitet. Sie besiedelt nahezu alle Waldtypen, von Auwäldern über Buchenhochwälder bis hin zu reinen Fichtenbeständen, kleinen Feldgehölzen und Hecken. Allerdings lassen sich regionale Unterschiede in der Habitatwahl erkennen. So lebt sie im Alpenraum und im Bayerischen Wald auf Schlägen oder Lichtungen mit jungem Gehölzaufwuchs und meidet Altholzbestände. Wichtige Voraussetzungen für ihr Vorkommen sind strukturreiche Waldränder mit einer gut entwickelten, dichten Strauchschicht und dornigen rankenden Büschen (Him- und Brombeere). Optimale Dichten werden in jüngeren und mittleren Sukzessionsstadien noch niedriger Bestandshöhen (0,5-1 m) mit artenreicher Gras-, Kraut und Strauchschicht erreicht (v.a. lichte und sonnige Schläge und junge Aufforstungen). Die Haselmaus legt während des Sommers im Astwerk von Bäumen und Büschen in den angeführten Waldtypen charakteristische kugelförmige Schlaf- und Wurfnester an. Oft werden auch Baumhöhlen oder Nistkästen benutzt (Hauptfortpflanzungszeit Juni bis August). Haselmäuse sind dämmerungs- bzw. nachtaktiv und ernähren sich überwiegend vegetarisch von Knospen, Blüten, Pollen, Blättern, Beeren, Körnern und Nussfrüchten; im Frühsommer können Insekten einen bis zu 50-prozentigen Anteil an der Nahrung haben. Die Tiere sind meist ortstreu und halten sich überwiegend in Bäumen und Sträuchern auf; am Boden sind sie selten anzutreffen. Innerhalb ihres Lebensraumes legen die Weibchen meist nur geringe Entfernungen von weniger als 50 m zurück. Die Männchen können größere Ortswechsel bis über 300 m in einer Nacht vornehmen. Den Winterschlaf (ca. 6 Monate von Ende Oktober bis Ende April) verbringen die Tiere in Nestern direkt am Boden unter der Laubschicht oder zwischen den Wurzeln von Bäumen im Boden. Laut Petersen et al. (2004) beträgt die Reviergröße im Alpenvorland um 2.000 m².

Altnachweise / Artenpotenzial

bisher keine Nachweise im Verfahrensgebiet; potenzielles Vorkommen im Verfahrensgebiet XX in folgenden SNK+Typen: 3120, 3210, 3220, 3310, 3320, 4111, 4121, 4122, 4221, 4222, 4231, 4321, 4322, 4331, 4422, 6110, 6120

Mögliche Artenbetroffenheit

MKZ 116 04 Ausbau des Wirtschaftswegs nördlich Loh MKZ 116 07 Neubau eines Wirtschaftsweges südlich Kreuz MKZ 116 08 / 131 01 Neubau eines Wirtschaftswegs zwischen Oed und Kreuz mit Brücke (Wiesbach) MKZ 154 01 / 301 01 Beseitigung des Grünwegs und Beseitigung von Ranken westlich Berg MKZ 519 01 Verpflanzung einer Hecke südlich Berg

Aktuelle Bestandserfassung (Geländebegehung Juni 2009)

Eine Kartierung von Haselmäusen wurde nicht vorgenommen. Im Hinblick auf die zeitlich aufwendige Erfassungsmethodik (Aufhängen von Niströhren und deren regelmäßige Kontrolle über einige Monate) und die andererseits relativ leichte Kompensierbarkeit von potenziellen Habitatverlusten ist eine aktuelle Bestandserfassung nicht zwingend erforderlich. Im Rahmen der Geländebegehung im Juni 2009 wurde geprüft, ob für die Haselmaus grundsätzlich geeignete Habitate in den Wirkräumen der geplanten Anlagen/Maßnahmen existieren. geplante Anlage/ Maßnahme (MKZ); Untersuchungsflächen; Ergebnis. 116 04; altes Gewässerbegleitgehölz (Code 3310); Vorkommen im Gewässerbegleitgehölz am Wiesbach unwahrscheinlich, da kein strukturreicher Unterwuchs vorhanden. 116 07; Hecke (Code 3120); Vorkommen in der der Hecke möglich (gut strukturiert + Vorkommen von Haselnuss, Wolligem Schneeball und Schlehdorn). 116 08 / 131 01; altes Gewässerbegleitgehölz (Code 3310); Vorkommen in Gewässerbegleitgehölz am Wiesbach unwahrscheinlich, da kein strukturreicher Unterwuchs vorhanden. 154 01 / 301 01; junger Baumbestand (Code 3220); Vorkommen in der gesamten jungen Gehölzgruppe (ca. 750 m²) trotz guter Habitatqualität unwahrscheinlich, da Gehölz für eine dauerhafte Besiedlung zu klein und zu isoliert (Gehölz ist von Grünland umgeben, die nächsten geeigneten Gehölzstrukturen befinden sich bei dem südlich gelegenen Hof in etwa 90 m Entfernung). 519 01; Hecke (Code 3120); Vorkommen in der der Hecke unwahrscheinlich, da kein strukturreicher Unterwuchs vorhanden. Es wird angenommen, dass die Haselmaus im Wirkraum des geplanten Wegs 116 07 vorkommt („worst case“- Betrachtung). D.h. es erfolgt - ohne Kartierung - eine Prüfung der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG mit entsprechenden Vorgaben für Vermeidungs-/ Minimierungs- oder CEF-Maßnahmen.

Mögliche Beeinträchtigungen / Prüfung der Verbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG unter Berücksichtigung von Vermeidungs-/ Minimierungs- oder CEF-Maßnahmen

Im Zuge der Baufeldräumung werden bei der nachfolgend genannten Anlage/Maßnahme potenziell geeignete Gehölze bau- und anlagebedingt beseitigt: MKZ 116 07: Verlust von ca. 105 m² (15 m x 7,0 m Baubreite) Hecke (Gesamtgröße ca. 2.800 m²) südlich Kreuz; Infolge der Gehölzrodung gehen für Haselmäuse geeignete Habitatflächen verloren. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass hiervon auch als Fortpflanzungs- und Ruhestätte genutzte Kobel bzw. Baumhöhlen zerstört werden. Wie die Ergebnisse der SNK zeigen, existieren im Bereich der Wegebaumaßnahme 116 07 im direkten Umfeld weitere große Gehölzstrukturen, so dass Haselmäuse bei einer evtl. Betroffenheit ins Umfeld ausweichen können. Die Verfügbarkeit von Gehölzstrukturen stellt also keinen limitierenden Faktor dar. Allerdings ist zu beachten, dass Haselmäuse aufgrund ihres ausgeprägten Territorialverhaltens nicht ohne weiteres in benachbarte, bereits besetzte Reviere ausweichen können. Im Vergleich zu den üblichen Reviergrößen von 2.000 m² nach Bright & Morris 2009 (Bright, P. W., Morris, P. A. (2009): Ranging and nesting behaviour of the dormouse, Muscardinus avellanarius, in diverse low-growing woodland. - Journal of Zoology, Volume 224, Issue 2, 177–190) sind von den Gehölzrodungen höchstens kleine Teilbereiche von Revieren betroffen, so dass mit keiner Aufgabe von Revieren zu rechnen ist. Infolge der Abholzungen sind daher keine merklichen Auswirkungen weder auf den lokalen Bestand im Verfahrensgebiet XX noch im engeren Bereich um 116 07 zu erwarten (Schädigungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG nicht erfüllt). Im Bereich der oben genannten geplanten Anlagen/Maßnahmen sind keine Standortveränderungen zu erwarten, die für die Haselmaus relevant sind. Um direkte Tierverluste, d.h. die Tötung von Individuen oder die Zerstörung von besetzten Nestern während der Bauarbeiten zu vermeiden, ist eine Rodung im Zeitraum September/Oktober (nach der Fortpflanzungszeit und vor dem Winterschlaf) am günstigsten. Nach der Rodung sollte der Holzschnitt für einige Tage im Baufeldbereich gelagert werden, um möglicherweise betroffenen Haselmäusen Gelegenheit zur Flucht zu bieten. (Werden Rodungen und nachfolgende Bauarbeiten während der Wintermonate durchgeführt, können Winterquartiere der Haselmaus zerstört werden. Im Unterschied zum Sommer bestehen für Haselmäuse im Winterschlaf keine Fluchtmöglichkeiten.) Über eine besondere Empfindlichkeit von Haselmäusen gegenüber Störungen durch visuelle Reize ist nichts bekannt. Erhebliche Störungen durch die Baumaßnahmen lassen sich ebenfalls nicht ableiten und sind nach bisherigen Kenntnissen zu der Art auch nicht zu erwarten (Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG nicht erfüllt). Im Rahmen der Maßnahme 516 01 und eingeschränkt auch bei 516 02 ist vorgesehen, neue Gehölzbestände anzulegen. Das bei der Rodung anfallende Schnittgut sowie die zu entfernenden Wurzelstöcke sollten dazu verwendet werden, Initialstrukturen für die Besiedlung neuer Lebensräume zu schaffen. Mit diesen Maßnahmen werden sich mittel- bis langfristig neue für Haselmäuse besiedelbare Lebensräume entwickeln. Die Hecke (516 01) wird eine für Haselmäuse günstige Artenzusammensetzung aufweisen (Schlehdorn, Wolliger Schneeball, Haselnuss usw.) Vermeidungs-/ Minimierungsmaßnahmen Entfernung von Gehölzen bei MKZ 116 07 außerhalb der Fortpflanzungszeit und des Winterschlafes von Haselmäusen (d.h. nicht von Juni bis August und nicht von November bis April -> Gehölzentfernung möglichst im Mai oder September/Oktober), Liegenlassen von Gehölzschnitt für einige Tage im Baufeldbereich; CEF-Maßnahmen - Fazit Aufgrund der im Vergleich zum vorhandenen Gehölzbestand geringen Dimension der bau- und anlagebedingten Flächeninanspruchnahmen ist von keiner vorhabensbedingten Verschlechterung des Erhaltungszustandes des lokalen (potenziellen) Haselmausbestandes im Verfahrensgebiet XX auszugehen. Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG werden daher nicht erfüllt.

Baumfledermäuse: Bechsteinfledermaus, Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Mopsfledermaus

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) Reg. RL BY: 1 RL BY: 3 RL D: 2 FFH-RL: II, IV EHZ D KBR: ungünstig - unzureichend Braunes Langohr (Plecotus auritus) Reg. RL BY: n.g. RL BY: n.g. RL D: V FFH-RL: IV EHZ D KBR: günstig Fransenfledermaus (Myotis nattereri) Reg. RL BY: 3 RL BY: 3 RL D: n.g. FFH-RL: IV EHZ D KBR: günstig Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus) Reg. RL BY: 2 RL BY: 2 RL D: 2 FFH-RL: II, IV EHZ D KBR: ungünstig - unzureichend

Artbeschreibung

Für das Vorkommen von Fledermäusen ist ein Verbund der drei Teilhabitate Sommerquartier, Jagdhabitat und Winterquartier erforderlich. Manche Fledermausarten benötigen zusätzlich auch Zwischenquartiere auf ihren Wanderungen. Baumfledermäuse wie Bechsteinfledermaus, Braunes Langohr, Fransenfledermaus und Mopsfledermaus nutzen als Sommer- und teilweise als Winterquartier Bäume mit Baumhöhlen oder -spalten. Während Bechstein- und Mopsfledermaus sehr eng an den Lebensraum Wald/ Waldrand gebunden sind, besiedeln Braunes Langohr und Fransenfledermaus auch Spaltenquartiere an Gebäuden. „Baumfledermäuse“ nutzen als Quartierbäume vor allem alte Bäume mit Hohlräumen und Stammrissen, die durch Sturmwurf, Fäulnis, Specht- und Blitzschlag entstanden sind. Das Baumhöhlenangebot steigt mit dem Alter eines Waldes und ist in unbewirtschafteten Wäldern am größten. Die meisten Fledermausarten wechseln im Sommer häufig ihr Quartier (wegen Parasiten, ungeeignetem Mikroklima, der Erschließung verschiedener Jagdgebiete usw.). In einem Wald reicht daher eine einzelne Höhle für das Überleben einer Fledermauspopulation nicht aus. Damit eine Fledermausartengemeinschaft eine ausreichende Zahl an Quartieren nutzen kann, müssen in einem ca. 120-jährigen Wirtschaftswald mindestens 25 bis 30 Baumhöhlen pro Hektar zur Verfügung stehen. Das entspricht einer durchschnittlichen Dichte von 7 bis 10 Höhlenbäumen pro Hektar. Die Jagdhabitate der Fledermäuse sind sehr vielfältig und reichen von Gehölzbeständen in und um Ortschaften bis hin zu Waldhabitaten und offenen Wasserflächen. Als Nahrung werden Insekten und andere Gliedertiere erbeutet. Bei den nächtlichen Jagdfügen werden insektenreiche Flächen wie z.B. die Lufträume über Gewässern, unter Lampen oder an Waldsäumen zur Nahrungssuche gezielt angeflogen. Die Flugkorridore verlaufen häufig entlang von strukturellen und linearen Leitlinien wie Waldrändern, Baumreihen, Hecken und Hohlwegen. Winterquartiere vom Braunen Langohr und von der Fransenfledermaus sind unterirdisch (Höhlen, Stollen, Keller), bei den anderen beiden Arten spielen neben unterirdischen Quartieren vermutlich auch Baumhöhlen eine Rolle. Winterquartiere werden i.d.R. ab Ende Oktober aufgesucht. Der Winterschlaf dauert von November bis März.

Altnachweise / Artenpotenzial

bisher keine Nachweise der oben genannten Fledermausarten im Verfahrensgebiet; potenzielles Vorkommen aller oben genannten Arten im Verfahrensgebiet in folgenden SNK+Typen: 3210, 3310, 3410, 4111, 4121, 4221, 4231, 4321, 4331, 6110

Mögliche Artenbetroffenheit

MKZ 116 04 Ausbau des Wirtschaftswegs nördlich Loh MKZ 116 08 / 131 01 Neubau eines Wirtschaftswegs zwischen Oed und Kreuz mit Brücke (Wiesbach) MKZ 271 01 Beseitigung eines alten Grabens östlich Oed

Aktuelle Bestandserfassung (Geländebegehung Juni 2009)

Eine Kartierung von Fledermäusen wurde nicht vorgenommen, da aufgrund der Kleinflächigkeit der Flächeninanspruchnahmen in den Waldbeständen keine Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG erwartet werden, die nicht durch entsprechende Vermeidungs- oder Verminderungsmaßnahmen bzw. CEF-Maßnahmen verhindert werden könnten. Im Rahmen der Geländebegehung im Juni 2009 wurde geprüft, ob grundsätzlich für „Baumfledermäuse“ geeignete Quartiere (Höhlenbäume) im Wirkraum der nachfolgenden Wegebaumaßnahmen vorkommen und welche Möglichkeiten der Vermeidung bestehen. geplante Anlage/ Maßnahme (MKZ); Untersuchungsflächen; Ergebnis. 116 04; altes Gewässerbegleitgehölz (Code 3310); Vorkommen von „Baumfledermäusen“ möglich, da alte Höhlenbäume im Gewässerbegleitgehölz am Wiesbach vorhanden; z.T. stehen Altbäume direkt am Wegrand und sind aufgrund ihrer Brüchigkeit verkehrsgefährdend;. 116 08 / 131 01; altes Gewässerbegleitgehölz (Code 3310); Vorkommen von „Baumfledermäusen“ im Gewässerbegleitgehölz am Wiesbach möglich, da alte Höhlenbäume vorhanden;. 271 01; Altbaum (Code 3410); Vorkommen von „Baumfledermäusen“ im Altbaum unwahrscheinlich, da keine Baumhöhlen vorhanden;. Bei der Geländebegehung wurde festgestellt, dass einige Baumhöhlen von Vögeln belegt waren (Meisen, Spechte). Da aber potenzielle Quartierfunktion besteht, wird angenommen, dass die Fledermäuse im Bereich der Wegebaumaßnahmen 116 04 und 116 08 vorkommen („worst case“- Betrachtung). D.h. es erfolgt - ohne Kartierung - eine Prüfung der einzelnen Verbotstatbestände mit entsprechenden Vorgaben für Vermeidungs- Verminderungs- oder CEF-Maßnahmen.

Mögliche Beeinträchtigungen / Prüfung der Verbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG unter Berücksichtigung von Vermeidungs-/ Minimierungs- oder CEF-Maßnahmen

Im Zuge der Baufeldräumung werden bei den nachfolgend genannten Anlagen/Maßnahmen Gehölze bau- und anlagebedingt beseitigt. Dabei werden auch Altbäume gefällt: MKZ 116 04: Verlust von insgesamt etwa 5 Altbäumen im Trassenbereich aufgrund des seitlichen Ausbaus und der bestehenden Verkehrsgefährdung; MKZ 116 08 und 131 01: Verlust von höchstens 2 Altbäumen bei der Durchquerung des alten Gewässerbegleitgehölzes am Wiesbach; weitere Altbäume können durch entsprechende Trassenführung erhalten bleiben; Mit der Abholzung werden insgesamt 7 Altbäume gefällt, die als Sommerquartier oder evtl. auch als Wochenstube für Bechsteinfledermaus, Braunes Langohr, Fransenfledermaus und Mopsfledermaus dienen können. Bei Bechstein- und Mopsfledermaus ist nicht auszuschließen, dass die Altbäume auch als Winterquartiere genutzt werden. D. h. mit der Gehölzentfernung könnten Fortpflanzungs- und Ruhestätten von „Baumfledermäuse“ zerstört werden. Sollten sich zum Rodungszeitpunkt Fledermäuse in den Quartieren befinden, ist von einer direkten Schädigung (Verletzung, Tötung) auszugehen. Individuenverluste können dadurch vermieden werden, dass Fällungen von Altbäumen außerhalb der kritischen Fortpflanzungs- und Paarungszeit (April bis September) und außerhalb der Winterschlafzeit (November bis Ende März) erfolgen. D.h. es bleibt als unkritisches Zeitfenster für Fällungen nur der Monat Oktober. Die Bäume sollten für einige Tage liegen bleiben, so dass evtl. vorhandene Fledermäuse flüchten können. Falls Baumfällungen in diesem Zeitraum nicht möglich sind, könnte auch auf die Monate November bis März ausgewichen werden unter der Voraussetzung, dass ggf. vorhandene Fledermäuse geborgen werden (Während des Winterschlafs können Fledermäuse nicht flüchten). Da die hier möglicherweise betroffenen Fledermausarten im Sommerhalbjahr häufig ihr Quartier wechseln, kann nicht vorhergesagt werden, welche Bäume zum Zeitpunkt der Fällung besetzt sind. Wie die Geländebegehung zeigt, existieren im nahen Umfeld der geplanten Anlagen/Maßnahmen vereinzelt weitere Altbäume. Es ist daher anzunehmen, dass die zu fällenden Altbäume nicht die einzigen Quartierbäume darstellen. Im ungünstigsten Fall stehen den Fledermäusen nicht genügend geeignete Ausweichquartiere im Umfeld zur Verfügung, so dass von einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Fledermausbestände auszugehen ist (Schädigungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG erfüllt). Im Bereich der oben genannten Wegebaumaßnahmen ist mit keinen Standortveränderungen zu rechnen, die für Fledermäuse eine Rolle spielen. Das Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird bei den Fledermäusen nicht erfüllt, da Störungen wenn überhaupt dann nur während der Bauphase zu erwarten sind. Diese erfolgen punktuell, tagsüber (keine Bautätigkeit in der Nacht) und über relativ kurze Zeitabschnitte (maximal 4 Wochen) an einzelnen Stellen am Rande von Wäldern. (Der Großteil des Wegebaus erfolgt in der Feldflur, wo es keine Quartiere für Fledermäuse gibt.) Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen ist aufgrund von Störungen nicht zu erwarten. Um den Verlust potenzieller Baumquartiere zumindest langfristig zu kompensieren und dadurch eine dauerhafte Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Fledermausbestände zu verhindern, sollte mindestens die Anzahl der Altbäume, die verloren gehen, ersetzt werden durch die gezielte Entwicklung von sog. „Biotopbäumen“. Dies geschieht durch das Ringeln von Altbäumen im benachbarten Bestandesinneren, wodurch ein Baum innerhalb von 1-3 Jahren abstirbt. Mit dem Absterben entstehen viele Spaltenquartiere. Außerdem bauen Spechte bevorzugt in stehendem Totholz Höhlen, so dass langfristig wieder Höhlenbäume zur Verfügung stehen (für jeden Verlust eines Altbaumes 2 Biotopbäume). Für die Übergangszeit (bis geeignete Höhenbäume und Spaltenquartiere entstehen) sind zusätzlich Fledermauskästen an geeigneten Stellen im Wald aufzuhängen (für jeden Verlust eines Altbaumes 5 Fledermauskästen). Landschaftspflegerische Maßnahmen wie die Neuanlage einer Hecke (516 01), einer Streuobstwiese (517 01), von Gras- und Krautfluren (516 02), von Blühstreifen (584 03) oder die Wiesbachrenaturierung (518 01) sind zur Vermeidung des Schädigungsverbotes für die Fledermäuse nicht verpflichtend notwendig, sie tragen jedoch zu einer deutlichen Verbesserung der Nahrungsbedingungen für die Tiergruppe bei. Sie erhöhen insbesondere das Nahrungsangebot (Insekten). Vermeidungs-/ Minimierungsmaßnahmen Erhalt und Schutz von Altbäumen als potenzielle Fledermausquartiere bei MKZ 116 08 durch entsprechende Trassierung im Bereich des Gewässerbegleitgehölzes am Wiesbach; Entfernung von Altbäumen bei MKZ 116 04 und 116 08 außerhalb der Fortpflanzungs- und Paarungszeit und außerhalb der Winterschutzzeit von Baumfledermäusen (d.h. nicht von April bis September und nicht von November bis März -> Altbaumentfernung möglichst im Oktober); bei Altbauentfernung von November bis März ggf. Bergung vorhandener Fledermäuse; CEF-Maßnahmen MKZ 584 01- Entwicklung von Biotopbäumen in den Waldbereichen nördlich Loh und östlich Furt: Entwicklung von 14 Biotopbäumen durch Ringelung von gesunden Altbäumen im Wald; MKZ 584 02 - Aufhängen von Fledermauskästen in den Waldbereichen nördlich Loh und östlich Furt: Aufhängen von 35 (7 x 5) Fledermauskästen an geeigneten Standorten im Wald; Fazit Mit den vorgesehenen Maßnahmen ist keine dauerhafte, vorhabensbedingte Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen (potenziellen) Fledermausbestände im Verfahrensgebiet XX zu erwarten. Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG werden daher nicht erfüllt.

##### Reptilien

Zauneidechse (Lacerta agilis)

Reg. RL BY: V RL BY: V RL D: V FFH-RL: IV EHZ D KBR: ungünstig-unzureichend

Artbeschreibung

Die Zauneidechse ist in Bayern weit verbreitet. Sie besiedelt sehr unterschiedliche Lebensräume (vielfach auch anthro-pogene Strukturen) wie Ruderalfluren an Böschungen oder Bahndämmen sowie Aufschüttungen, Waldränder, Feldraine, Brachen, Trockenmauern, Gärten, Halbtrocken- und Trockenrasen, extensiv genutzte Grünlandflächen (Mähwiesen und Weiden) auch in Verbindung mit Hecken und Gehölzen sowie Ränder von Feuchtwiesen und Niedermooren im Übergang zu Magerwiesen. Die Zauneidechse benötigt offene, thermisch begünstigte, meist südexponierte Habitate mit hoher struktureller Diversität. Bei Deckungsgraden unter 25 % oder fast vollständiger Deckung fehlt die Art. Schlüsselfaktoren sind die grabbare Tiefe des Bodens (möglichst mehr als 50 cm) sowie eine bestimmte Vegetationsstruktur und -höhe. Optimalhabitate zeigen eine kleinräumige Mosaikstruktur, die sowohl offene Sonnenplätze auf exponierten, schnell erwärmbaren Flächen als auch ausreichende Rückzugsmöglichkeiten zur Überwinterung, zur Thermoregulation und zum Schutz vor Prädatoren bzw. innerartlicher Konkurrenz aufweisen (Versteckstrukturen wie Totholz, niedrige Gebüsche). Der Boden muss für die Eiablage locker und grabfähig sein. Eiablageplätze finden sich in süd- bis südwestexponierten sonnigen Stellen. Die Gelege liegen häufig in der Nähe von Pflanzenwurzeln, die für ein konstantes Klima sorgen. Daher sind Eiablageplätze meist schütter bewachsen (Eientwicklungszeit von Mai bis August). Als Überwinterungsquartiere (Zeitraum Oktober/November bis März) dienen Fels- und Erdspalten, vermoderte Baumstubben, verlassene Nagerbauten oder selbstgegrabene Röhren. Überwinterungsquartiere müssen Frostsicherheit und eine gute Drainage garantieren. Zauneidechsen ernähren sich fast ausschließlich von Arthropoden. Zauneidechsen sind sehr ortstreu und verlassen ihr Revier nur selten. Ausbreitungen in neue Gebiete finden langsam über Jahre bis Jahrzehnte und nur durch wenige Tiere der Population statt.

Altnachweise / Artenpotenzial

bisher keine Nachweise im Verfahrensgebiet; potenzielles Vorkommen im Verfahrensgebiet in folgenden SNK+Typen: 2612, 2810, 3120, 3210, 3220, 4111, 4422, 6110, 6120, 6310, 7120

Mögliche Artenbetroffenheit

MKZ 116 02 Ausbau des Grünwegs südwestlich Waldhof MKZ 116 05 Neubau eines Wirtschaftswegs nördlich Moos MKZ 116 07 Neubau eines Wirtschaftswegs südlich Kreuz MKZ 154 01 / 301 01 Beseitigung des Grünwegs und Beseitigung von Ranken westlich Berg MKZ 519 01 Verpflanzung einer Hecke südlich Berg

Aktuelle Bestandserfassung

Eine aktuelle Bestandserfassung erscheint nicht notwendig, da es sich um kleinflächige Habitatverluste handelt, die relativ einfach zu kompensieren sind. Ein Vorkommen der Zauneidechse wir daher in allen potenziell geeigneten Flächen angenommen („worst case“-Betrachtung).

Mögliche Beeinträchtigungen / Prüfung der Verbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG unter Berücksichtigung von Vermeidungs-/ Minimierungs- oder CEF-Maßnahmen

Vorübergehende baubedingte Flächeninanspruchnahmen stellen für die Zauneidechse keine Beeinträchtigung dar, wenn die Baufeldräumung nicht während der Fortpflanzungszeit (Mai bis August) oder der Winterruhe (Oktober bis März) und nicht im gesamten besiedelten Habitat stattfindet. Bei Baumaßnahmen im Winter könnten einzelne Tiere getötet werden, da diese während der Winterruhe nicht fliehen können. Eine Baufeldräumung in den Monaten Mai bis August könnte u.U. Gelege zerstören. Daher sollten Bauarbeiten mit Geländeveränderungen bevorzugt im April oder im September durchgeführt werden, damit evtl. betroffene Zauneidechsen aktiv ausweichen können (Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht erfüllt). Nach Fertigstellung der Baumaßnahmen werden die Bauflächen wiederhergestellt, so dass den Zauneidechsen wieder besiedelbare und u.U. verbesserte Randzonen zur Verfügung stehen. Offene Bodenstellen könnten die Attraktivität als Habitat sogar erhöhen. Eine Veränderung des Erhaltungszustandes der lokalen Zauneidechsenbestände ist durch die lokale, kleinräumige und zeitlich begrenzte baubedingte Flächeninanspruchnahme nicht gegeben. Bei den anlagebedingten Flächeninanspruchnahmen kann die Zerstörung von Gelegen oder der Individuenverlust ebenfalls durch eine vollständige Baufeldräumung außerhalb der Fortpflanzungs- und Winterruhezeit vermieden werden. Im Gegensatz zur baubedingten Flächeninanspruchnahme werden bei der anlagebedingten Flächeninanspruchnahme Flächen dauerhaft überbaut, so dass sie als Eiablageort oder Winterruhestätte nicht mehr genutzt werden können. Dauerhaft überbaute oder versiegelte Flächen könnten höchstens als Sonnenplatz für Zauneidechsen in Frage kommen. Insgesamt werden etwa 4.255 m² potenzielle Zauneidechsenhabitate dauerhaft überbaut. Die Habitatverluste verteilen sich auf die folgenden Anlagen/Maßnahmen: MKZ 116 02: Verlust von 840 m² Grünweg (Code 7120), MKZ 116 05: Verlust von 1120 m² Flach-/Niedermoorkomplex (Code 2810), MKZ 116 07: Verlust von 105 m² Hecke (Code 3120), MKZ 154 01 / 301 01: Verlust von 370 m² trockener Gras- und Krautflur (Code 2612), Verlust der ganzen ca. 780 m² großen jungen Gehölzgruppe (Code 3220) und von ca. 720 m² Grünweg (Code 7120), MKZ 519 01 Verlust von 320 m² Hecke (Code 3120); Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch die anlagebedingten Flächeninanspruchnahmen Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Zauneidechse zerstört werden. Von den ca. 4.255 m² entfallen insgesamt 1.560 m² auf Grünwege, die durch ihre Bodenverdichtung nur als suboptimale Habitate einzustufen sind. Die Gehölzgruppe mit 780 m² stellt nur in den Randbereichen ein geeignetes Habitat für die Zauneidechse dar. D.h. der tatsächliche Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten beträgt deutlich weniger als 4.255 m². Bei fast allen geplanten Anlagen/Maßnahmen befinden sich direkt im Anschluss weitere geeignete Habitatflächen, so dass Zauneidechsen bei einer evtl. Betroffenheit auf die benachbarten Flächen ausweichen können. Es ist daher nicht zu erwarten, dass sich vorhabensbedingt der Erhaltungszustand der lokalen Zauneidechsenpopulation im Verfahrensgebiet XX verschlechtern wird (Schädigungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG nicht erfüllt). Zudem entstehen im Verfahrensgebiet neue Strukturen, die für die Zauneidechse zumindest teilweise nutzbar sind (600 m² neuer Grünweg, 1.240 m² Böschungsflächen an Wegen und 10.170 m² Wegseitengraben). Über die anlagebedingte Flächeninanspruchnahme hinausgehende Standortveränderungen, die für die Zauneideche nachteilig wären, sind nicht zu erwarten. Obwohl keine Verbotstatbestände erfüllt werden, sollten vorsorglich populationsstützende Maßnahmen für die Zauneidechse im Verfahrensgebiet ergriffen werden. Diese können auch auf den für die Landespflegemaßnahmen vorgesehenen Flächen realisiert werden. Bei der Anlage der ca. 620 m langen Gras- und Krautflur zwischen Berg und Unterdorf (516 02) sollte zumindest abschnittsweise ein heterogenes Bodenrelief mit Rohbodenstandorten geschaffen werden. Zur Steigerung der Habitatkapazität können punktuell Kies-, Ziegel- und Totholzhaufen eingebracht werden. Sie können als Sonnen-, Überwinterungs- und Eiablageplätze dienen. Grundsätzlich sind für die Zauneidechse alle Maßnahmen günstig, die ein Mosaik aus vegetationsfreien und bewachsenen Flächen entstehen lässt. Vermeidungs-/ Minimierungsmaßnahmen Baufeldräumung bei MKZ 116 02, 116 05, 116 07, 154 01 / 301 01 und 519 01 außerhalb der Fortpflanzungszeit und der Winterruhe von Zauneidechsen (d.h. nicht von März bis August und nicht von Oktober bis März -> Baufeldräumung möglichst im April oder September); CEF-Maßnahmen - Fazit Aufgrund der Kleinflächigkeit der einzelnen Habitatverluste und des gegebenen Habitatpotenzials im unmittelbaren Umfeld ist mit keiner vorhabensbedingten Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen (potenziellen) Zauneidechsenbestände im Verfahrensgebiet XX zu rechnen. Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 BNatschG sind daher auszuschließen.

##### Amphibien

Amphibien

Gelbbauchunke (Bombina variegata) Reg. RL BY: 2 RL BY: 2 RL D: 2 FFH-RL: II, IV EHZ D KBR: ungünstig-schlecht Laubfrosch (Hyla arborea) Reg. RL BY: 2 RL BY: 2 RL D: 3 FFH-RL: IV EHZ D KBR: ungünstig- unzureichend Kleiner Wasserfrosch (Pelophylax lessonae) Reg. RL BY: 3 RL BY: D RL D: G FFH-RL: IV EHZ D KBR: k.A.

Artbeschreibung

Gelbbauchunke (Bombina variegata) Die Gelbbauchunke benötigt als Laichhabitat vegetationsarme oder -lose, gut besonnte, auch zeitweise austrocknende, flache Klein- und Kleinstgewässer (z.B. wassergefüllte Fahrspuren oder Pfützen). Fließendes Wasser wird gemieden. Zu starke Beschattung des Gewässers, Verkrautung oder Fischbesatz führen zur Abwanderung. Die erwachsenen Tiere sind im Hochsommer eher in tieferen und pflanzenreichen Gewässern in der Nähe der Laichgewässer zu finden. Als Landhabitate dienen Wälder, dichtere Pflanzenbestände und feuchte Landverstecke. Überwinterungsquartiere befinden sich an Land (im Boden, unter Wurzeln und Steinen) in einem Umkreis von wenigen hundert Metern um die Gewässer oder im Bodenschlamm des Wohngewässers. Die Gelbbauchunke ist eine Pionierart, die neue Lebensräume bei Vorhandensein entsprechender Vernetzungsstrukturen sehr schnell besiedeln kann. Insbesondere Jungtiere sind sehr mobil und können maximale Wanderungen von bis zu 4 km unternehmen. Alttiere bewegen sich in der Regel nur innerhalb weniger hundert Meter um das Laichgewässer. Laubfrosch (Hyla arborea) Der Laubfrosch benötigt reich strukturierte Landschaften mit hohem Grundwasserstand. Als Laichplätze dienen Weiher, Teiche und Altwässer, sehr häufig auch temporäre Gewässer. Entscheidend ist das Vorhandensein von Flachwasser-bereichen, in denen sich das Wasser rasch erwärmt. Daher ist eine intensive Besonnung sehr wichtig. Ist diese gewährleistet, sind reich verkrautete und damit nahrungsreiche Flachgewässer besonders günstig für eine rasche Larvalentwicklung. Die adulten Tiere meiden im Sommerlebensraum dichte Wälder ebenso wie großflächig monostrukturierte Acker- und Grünlandgebiete; besonders günstige Lebensräume sind Biotopkomplexe aus Feucht- und Nasswiesen sowie deren Brachestadien, Feuchtgebüsche, Schilfbestände und Waldrändern. Die Überwinterung findet ab Oktober statt in frostfreien, terrestrischen Bereichen wie Erdhöhlen, Laubhaufen oder Bodenlücken im Wurzelbereich. Bezüglich des Wanderverhaltens lassen sich zwischen meist nur über wenige hundert Meter reichenden saisonalen Migrationen und sog. Dismigrationen unterscheiden, die von angestammten in andere bzw. neue Lebensräume gehen. Solche Ausbreitungswanderungen können über mehrere Kilometer (bis zu 10 km) reichen und treten beim Laubfrosch vergleichsweise häufig auf. Generell sind Laubfrösche sehr wanderfreudig und können bei Vorhandensein entsprechender Strukturen neue Lebensräume schnell besiedeln. Kleiner Wasserfrosch (Pelophylax lessonae) Der Kleine Wasserfrosch besiedelt kleine, meist flache Gewässer wie Tümpel, Teiche und Gräben sowie Randbereiche größerer Gewässer; bevorzugt werden vegetationsreiche, relativ nährstoffarme und fischfreie Gewässer. Wichtig ist eine zumindest abschnittsweise Besonnung des Ufers, nicht zu dichte vertikale Pflanzenbestände am Ufer und im Flachwasser sowie stellenweise Wassertiefen bis über 50 cm. Wasserfrösche halten sich während des größten Teils des Jahres in und am Gewässer oder in dessen näheren Umgebung auf. Im Gegensatz zu den anderen Grünfröschen kann der Kleine Wasserfrosch auch weit entfernt vom Wasser in feuchten Wäldern oder auf sumpfigen Wiesen und Feuchtheiden angetroffen werden. Die Überwinterung erfolgt meist an Land, wo sich die Tiere in Waldbereichen in lockeren Boden eingraben. Ein Teil überwintert auch im Schlamm am Gewässerboden.

Altnachweise / Artenpotenzial

Gelbbauchunke (Bombina variegata) bisher keine Nachweise im Verfahrensgebiet; potenzielles Vorkommen im Verfahrensgebiet in folgenden SNK+Typen: 1222, 2810, 5211, 5221, 5222, 5611, 5621 Laubfrosch (Hyla arborea) nachgewiesene Art im Weiher nordöstlich Kirchen (ASK-Nr. xxxx-034, Nachweisjahr 2006); potenzielles Vorkommen im Verfahrensgebiet in folgenden SNK+Typen: 2810, 5611, 5820 Kleiner Wasserfrosch (Pelophylax lessonae) bisher keine Nachweise im Verfahrensgebiet; potenzielles Vorkommen im Verfahrensgebiet in folgenden SNK+Typen: 5211, 5611, 5621, 5820

Mögliche Artenbetroffenheit

MKZ 116 05 Neubau eines Wirtschaftswegs nördlich Moos MKZ 116 06 Neubau eines Wirtschaftswegs nördlich Kirchen MKZ 116 08 / 131 01 Neubau eines Wirtschaftswegs zwischen Oed und Kreuz mit Brücke (Wiesbach) MKZ 271 01 Beseitigung eines alten Grabens östlich Oed MKZ 518 01 Renaturierung des Wiesbaches von Furt bis nördlich Loh

Aktuelle Bestandserfassung (Geländebegehung Juni 2009)

Eine Kartierung erscheint nicht notwendig, da mit keinen größeren Beeinträchtigungen von Gewässern zu rechnen ist. Außerdem lassen sich Vebotstatbestände bei Amphibien bei kleinräumigen Eingriffen, die nicht komplette Lebensräume betreffen, durch einfach zu realisierende CEF-Maßnahmen verhindern. Im Rahmen der Geländebegehung im Juni 2009 wurde geprüft, ob für Amphibien grundsätzlich geeignete Habitate in den Wirkräumen der geplanten Anlagen/Maßnahmen existieren. geplante Anlage/ Maßnahme (MKZ); Untersuchungsflächen; Ergebnis. 116 05; Flach-/Niedermoorkomplex (Code 2810), Biotop Nr. xxxx 027; Vorkommen der Gelbbauchunke nur im südlichen Bereich des Streuwiesenkomplexes möglich (dort Vernässungsstellen vorhanden); Vorkommen des Laubfrosches im Streuwiesenkomplex unwahrscheinlich (keine dauerhaft wasserführenden Gewässer);. 116 06; Graben (Code 5222); Vorkommen der Gelbbauchunke im Graben unwahrscheinlich (Graben zu tief eingeschnitten, keine Flachwasserbereiche);. 116 08 / 131 01; Wiesbach (Code 5211); Vorkommen der Gelbbauchunke im Bereich der Wiesbachquerung unwahrscheinlich (zu große Beschattung, keine Flachwasserbereiche); Vorkommen des Kleinen Wasserfroschs im Bereich der Wiesbachquerung unwahrscheinlich (zu große Beschattung, keine Flachwasserbereiche);. 271 01; Graben (Code 5222), Tümpel (Code 5611); Vorkommen der Gelbbauchunke im Graben unwahrscheinlich (Graben zu tief eingeschnitten, keine Flachwasserbereiche); Vorkommen der Gelbbauchunke, des Laubfrosches und des Kleinen Wasserfroschs im Tümpel möglich;. 518 01; Wiesbach (Code 5221, 5222); Vorkommen der Gelbbauchunke im Wiesbach unwahrscheinlich (Bach zu tief eingeschnitten, keine Flachwasserbereiche);. Ein Vorkommen der drei Amphibienarten wird für den Tümpel östlich Oed angenommen (271 01). Für den Streuwiesenkomplex nördlich Moos wird nur ein Vorkommen der Gelbbauchunke angenommen (116 05). Es erfolgt eine „worst case“-Betrachtung, d.h. eine Prüfung der einzelnen Verbotstatbestände mit entsprechenden Vorgaben für Vermeidungs- Verminderungs- oder CEF-Maßnahmen (ohne Kartierung).

Mögliche Beeinträchtigungen / Prüfung der Verbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG unter Berücksichtigung von Vermeidungs-/ Minimierungs- oder CEF-Maßnahmen

MKZ 116 05 Neubau eines Wirtschaftswegs nördlich Moos Bei der Wegeneubaumaßnahme 116 05 befinden sich im Streuwiesenkomplex (Code 2810) keine dauerhaft wasserführenden Gewässer. Vernässungsstellen sind nur im südlichen Bereich vorhanden und stellen daher nur für die Gelbbauchunke ein geeignetes Laichhabitat dar. Da die Wegebaumaßnahme und die damit verbundenen kleinflächigen Veränderungen des Wasserhaushaltes nur im nördlichen Teil des Streuwiesenkomplexes zu erwarten sind, ergeben sich keine für die Gelbbauchunke relevanten Beeinträchtigungen (Tötungs-, Schädigungs- oder Störungsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht erfüllt). MKZ 271 01 Beseitigung eines alten Grabens östlich Oed Da der Entwässerungsgraben (Code 5222) als Laichhabitat für Amphibien ungeeignet ist, bedeutet das Zuschütten des Grabens keinen Habitatverlust. Direkt südlich des Grabens liegt ein Tümpel (Code 5611), in den der Graben mündet. Es handelt sich um einen offensichtlich dauerhaft wasserführenden Tümpel mit Verlandungsbereich, der nicht nur für die Gelbbauchunke, sondern auch für den Laubfrosch und den Kleinen Wasserfrosch ein potenzielles Laichhabitat darstellt. Da der Tümpel vermutlich überwiegend von dem Graben gespeist wird, kann das Zuschütten des Grabens zu einem Absinken des Wasserspiegels im Tümpel führen. Im ungünstigsten Fall ist von einem Austrocknen des Tümpels auszugehen, womit dieser als Laichgewässer ausfällt. Im Umkreis von 500 m befindet sich nur ein ca. 100 m weiter südöstlich gelegenes Gewässer, ein Rückhaltebecken ohne Randstrukturen (Code 5621), das nur für die Gelbbauchunke als Laichgewässer geeignet erscheint. Für die beiden anderen Amphibienarten bestehen bei einem Verlust des Tümpels keine weiteren Laichmöglichkeiten im Umkreis von 500 m. In diesem Fall ist von einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Amphibienbestände auszugehen (Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG erfüllt). Um die Funktion des Tümpels als Laichhabitat insbesondere für den Laubfrosch und den Kleinen Wasserfrosch aufrecht zu erhalten, ist als CEF-Maßnahme vorgesehen, den Tümpel mindestens zwei Jahre (Entwicklungszeit des Laichhabitates) vor Baubeginn an seiner westlichen Seite zu erweitern. Dies betrifft ca. 100 m² Intensivgrünland. Der Tümpel ist in dem zu vergrößernden Teil einzutiefen, um eine dauerhafte Wasserführung zu erreichen. Zum Rand hin sind die Ufer möglichst flach zu gestalten. Fischbesatz ist zu verhindern. Insgesamt wird der bestehende Tümpel einschließlich Uferbereich von ca. 50 m² auf 150 m² vergrößert. Vermeidungs-/ Minimierungsmaßnahmen - CEF-Maßnahmen MKZ 518 02 - Renaturierung und Erweiterung des Tümpels östlich Oed (um ca. 100 m²); Fazit Mit der Vergrößerung des bestehenden Tümpels östlich von Oed ist eine vorhabensbedingte Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen (potenziellen) Amphibienbestände im Verfahrensgebiet XX auszuschließen. Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG werden nicht erfüllt.

##### Tagfalter

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Glaucopsyche oder Maculinea nausithous)

Reg. RL BY: 3 RL BY: 3 RL D: 3 FFH-RL: II, IV EHZ D KBR: ungünstig-unzureichend

Artbeschreibung

Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Glaucopsyche oder Maculinea nausithous) ist in Bayern weit verbreitet, kommt jedoch außerhalb der streuwiesenreichen Gebiete des Alpenvorlandes vielfach nur mehr in kleinen, stark isolierten Kolonien vor. Er besiedelt spät gemähte Feuchtwiesen / Streuwiesen, Hochstaudenfluren, sowie Böschungen mit Sickerwasser und andere Saumstandorte mit Vorkommen des Großen Wiesenknopfs (Sanguisorba officinalis) sowie Nestern der Haupt-Wirtsameise Myrmica rubra. In Südbayern ist der Schwarzblaue Ameisenbläuling insbesondere in den Randbereichen von Streu- und Feuchtwiesen und an Gräben zu finden. Er ist überwiegend als Sukzessionsart anzusehen, die in schwachwüchsigen Vegetationstypen in mehrjährigen Brachen sein Optimum erreicht und bei fortschreitender Bracheentwicklung wieder zurückgeht. Über ein Vorkommen entscheidet neben der Struktur der bodennahen Vegetationsschicht auch das Mahdregime. Die Eiablage erfolgt in Blütenköpfe von Sanguisorba officinalis, der ausschließlichen Raupenfutterpflanze. Darin fressen die Jungraupen je nach gebietsspezifischer standörtlicher und witterungsbedingter Blühphänologie der Eiablagepflanze bis Erreichen des vierten Larvenstadiums und vollziehen die weitere Entwicklung im Herbst in Nestern der Ameise Myrmica rubra, in denen sie Ameisenbrut fressen und möglicherweise teilweise auch von den Ameisen gefüttert werden. Solange die Raupen sich noch in den Blüten aufhalten, führt Mahd unweigerlich zum Verlust der Reproduktionsstadien und kann den Zusammenbruch der Population zur Folge haben. Während die Wirtsameise in wärmeren Gegenden dichtere Vegetationsstruktur toleriert, sind im südlichen Alpenvorland v.a. alljährlich aber spät gemähte Vegetationsstadien und Jungbrachen geeignete Habitate, mehrjährige Brachen mit dichtem Wuchs aufgrund des Wärmeanspruchs der Ameise jedoch kaum geeignet. Es werden eindeutig trockenere Standortverhältnisse bevorzugt und länger überstaute bzw. sehr nasse Flächen gemieden. Die Vorkommen des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings sind manchmal individuenarm, stehen dann aber meist mit benachbarten, oft einige Hundert Metern bis zum Teil über mehrere Kilometer entfernten Vorkommen in häufigem Austausch: Ein Austausch von Einzeltieren ist bis in Entfernungen von mehreren Kilometern nachgewiesen.

Altnachweise / Artenpotenzial

nachgewiesene Art für Flach-/ Übergangsmoor westlich Kirchen (Biotop Nr. xxxx-076, ASK-Nr. xxxx-016, Nachweisjahr 2001); potenzielles Vorkommen im Verfahrensgebiet in folgenden SNK-Typen: 2320, 2330, 2420, 2530, 2621, 2631, 2810

Mögliche Artenbetroffenheit

MKZ 116 04 Ausbau des Wirtschaftswegs nördlich Loh MKZ 116 05 Neubau eines Wirtschaftswegs nördlich Moos MKZ 116 08 / 131 01 Neubau eines Wirtschaftswegs zwischen Oed und Kreuz mit Brücke (Wiesbach) MKZ 123 02 Ausweisung eines neuen Grünwegs nordöstlich Oed MKZ 222 01 Neubau einer Rückhaltemulde nördlich Kreuz MKZ 518 01 Renaturierung des Wiesbaches von Furt bis nördlich Loh

Aktuelle Bestandserfassung (Kartierung Juni/Juli 2009, ausführliche Beschreibung siehe ...)

geplante Anlage/ Maßnahme (MKZ); Untersuchungsflächen; Ergebnis. 116 04; wegbegleitende feuchte Gras- und Krautflur (Code 2631); keine Individuen festgestellt; Ausbau kann zur wegbegleitenden feuchten Gras- und Krautflur nördlich der Allee bzw. südlich der Brücke erfolgen;. 116 05; Flach-/Niedermoorkomplex (Code 2810), Biotop Nr. xxxx 027, feuchte Extensivwiese (Code 2330); 9 Individuen im nördlichen Teil des Streuwiesenkomplexes festgestellt; dort eher trockene Bodenverhältnisse, Bodenständigkeit durch Eiablagebeobachtungen belegt; auf benachbarter Extensivwiese keine Individuen festgestellt;. 116 08 / 131 01 / 222 01; feuchte Extensivweide (Code 2330); keine Individuen festgestellt;. 123 02; frische Extensivwiese (Code 2320); keine Individuen festgestellt;. 518 01; feuchte, nährstoffarme Gras- und Krautflur am Wiesbach nordwestlich Unterdorf (Code 2631),; 3 Individuen in bachbegleitender Gras- und Krautflur südlich des Wiesbaches festgestellt; Bodenständigkeit zweifelhaft (vermutlich keine Reproduktion), da die kleinflächigen Wuchsbereiche des Wiesenknopfes direkt an den Wiesbach angrenzen und schon bei kleinen Hochwässern vollständig überschwemmt werden;. 518 01; frische und feuchte Extensivwiesen am Wiesbach südwestlich Furt (Code 2320, 2330); 5 Individuen in den Extensivwiesen festgestellt, Bodenständigkeit durch Eiablagebeobachtungen belegt;. 518 03; Flach-/ Übergangsmoor westlich Kirchen, Biotop Nr. xxxx-076, ASK-Nr. xxxx-016 (Code 2530); 4 Individuen festgestellt; Bodenständigkeit unsicher; ungünstige Habitatbedingungen für M. nausithous durch zunehmende Verbuschung;. Erhaltungszustand des lokalen Bestandes im Verfahrensgebiet XX: mittel – schlecht (C), nur ein individuenstarkes bodenständiges Teilvorkommen im Niedermoor nördlich von Moos, andere Teilvorkommen individuenschwach bzw. nicht bodenständig

Mögliche Beeinträchtigungen / Prüfung der Verbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG unter Berücksichtigung von Vermeidungs-/ Minimierungs- oder CEF-Maßnahmen

MKZ 116 05 Neubau eines Wirtschaftswegs nördlich Moos Aus der aktuellen Bestandserfassung geht hervor, dass der Vorkommensschwerpunkt von M. nausithous im nördlichen, etwas trockeneren Teil des Streuwiesenkomplexes liegt (vom Waldrand bis ca. 50 m südlich). In Bezug auf die sonstigen Vorkommen innerhalb des Verfahrensgebietes handelt es sich um das individuenstärkste Teilvorkommen (9 Individuen), das vermutlich zu einer zusammenhängenden räumlich strukturierten Lokalpopulation gehört, das weit über das Verfahrensgebiet hinaus reicht. Durch die Wegebaumaßnahme 116 05 geht am nördlichen Rand des Niedermoores (Biotop-Nr. xxxx-027, Code 2810) ein ca. 1.120 m² großes Fortpflanzungs- und Ruhehabitat von M. nausithous bau- und anlagenbedingt verloren (160 m x 7 m Baubreite). Obwohl die Bauarbeiten voraussichtlich in den Wintermonaten durchgeführt werden (d.h. außerhalb der Flugzeit der Falter), kann es zu bau- und anlagenbedingten Individuenverlusten kommen, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass belegte Ameisennester überbaut werden (Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1, Nr. 1 BnatSchG erfüllt). In Hinblick auf die Gesamtfläche des Niedermoores von ca. 2,4 ha handelt es sich bei dem geplanten Wegebau um einen relativ kleinen Eingriff am nördlichen Rand der Streuwiese (max. 5 % der vorhandenen Biotopfläche betroffen). Da sich der Vorkommensschwerpunkt von M. nausithous aber im nördlichen Teil der Fläche befindet, ist der prozentuale Habitatverlust bezogen auf die besiedelte Fläche wesentlich höher. Außerdem ist zu befürchten, dass der Neubau zu einer Veränderung des Wasserhaushaltes im Umfeld des Weges führt, wodurch es u.U. zu weiteren Habitatverlusten von M. nausithous südlich des geplanten Weges kommen kann. Es ist daher anzunehmen, dass sich durch den Wegebau der Erhaltungszustand des lokalen Bestandes verschlechtern wird (Schädigungs- und Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1, Nr. 1 und 3 BNatSchG erfüllt). Die Möglichkeiten der Vermeidung bzw. Verminderung von vorhabensbedingten Beeinträchtigungen sind hier sehr begrenzt: Eine Verschiebung der Trasse in den südlichen Teil der Niedermoorfläche stellt keine Alternative dar, da im südlichen Teil aufgrund der stärkeren Vernässung eine aufwendigere Bauweise (Auskofferung) notwendig wäre, die wiederum zu stärkeren Veränderungen der Wasserverhältnisse führen würde (Entwässerung). Außerdem befinden sich im südlichen Teil andere Arten des Anhang IV FFH-RL (Liparis loeselii), so dass sich dann neue Verbotstatbestände ergeben würden. Ähnliches gilt für eine Verschiebung der Trasse in den nördlich angrenzenden alten Mischwald. Auch dort können aufgrund des alten Baumbestandes einige Arten des Anhang IV FFH-RL vorkommen, deren Beeinträchtigung ebenfalls Verbotstatbestände auslösen würde. Eine komplett andere Trasse, die von Süden her die Flächen nördlich von Moos erschließt, kommt aufgrund der Steilheit des Geländes nicht in Frage. Die Möglichkeit von CEF-Maßnahmen sind für M. nausithous ebenfalls sehr begrenzt: Verbotstatbestände ließen sich nur dann vermeiden, wenn bereits besiedelte, aber suboptimale Habitate speziell für M. nausithous verbessert werden können oder wenn ähnlich große Habitatflächen, wie sie durch den Wegeneubau zerstört werden, neu geschaffen werden könnten, so dass die Population vor Baubeginn entsprechend gefördert werden kann. Eine Neuschaffung von Habitatflächen für M. nausithous ist jedoch problematisch, da nicht nur der Große Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) als Eiablage- und Raupenfutterpflanze, sondern auch eine ausreichende Dichte von Nestern der Wirtsameise Myrmica rubra vorhanden sein muss. Im direkten Umfeld der Baumaßnahmen befinden sich keine weiteren Habitate. Die nächsten besiedelten Flächen liegen ca. 500 m entfernt am Wiesbach und etwa 1 km entfernt im Flach-/ Übergangsmoor westlich Kirchen (Biotop Nr. xxxx-076, ASK-Nr. xxxx-016, Code 2530). Aufgrund der Entfernung ist nicht davon auszugehen, dass die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. MKZ 518 01 Renaturierung des Wiesbaches von Furt bis nördlich Loh Im Wirkraum der Wiesbachrenaturierung liegen 2 Vorkommen von M. nausithous: in der feuchten, nährstoffarmen bachbegleitenden Gras- und Krautflur nordwestlich Unterdorf (Code 2631) und in den frischen und feuchten Extensivwiesen innerhalb des FFH-Gebietes südwestlich Furt (Code 2320, 2330). Im Rahmen der Kartierung konnten in der bachbegleitenden feuchten Gras- und Krautflur südlich des Wiesbaches (Code 2631) insgesamt 3 Individuen von M. nausithous beobachtet werden. Da die kleinflächigen Wuchsbereiche des Wiesenknopfes direkt an den Wiesbach angrenzen und schon bei kleinen Hochwässern vollständig überschwemmt werden, ist die Bodenständigkeit der Art dort sehr zweifelhaft (Die Wirtsameise ist auf eher trockene Bodeneigenschaften angewiesen, länger überstaute bzw. sehr nasse Flächen werden gemieden; daher sehr wahrscheinlich keine Reproduktion). Mit der Wiesbachrenaturierung sind u.a. Uferabflachungen und Bachbettaufweitungen geplant, wodurch die bachbegleitende feuchte Gras- und Krautflur südlich des Wiesbaches teilweise entfernt oder zumindest beeinträchtigt werden könnte. Da es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um keine bodenständige Teilpopulation handelt, ist davon auszugehen, dass der Habitatverlust keinen Verbotstatbestand darstellt (keine Beseitigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten). Ein weiteres Vorkommen von M. nausithous liegt südwestlich Furt im FFH-Gebiet. Hier konnten auf den frischen und feuchten Extensivwiesen (Code 2320, 2330) entlang des Wiesbaches insgesamt 5 Individuen festgestellt und die Bodenständigkeit der Art durch Eiablagebeobachtungen belegt werden. Um diese Bestände durch die Wiesbachrenaturierung nicht zu beeinträchtigen, ist bei der Detailplanung darauf zu achetn, dass Flächeninanspruchnahmen nicht in den Extensivwiesenbereichen, sondern nur im südlich des Wiesbaches gelegenen Intensivgrünland stattfinden. Alle besiedelten Bereiche liegen mindestens 20 m weit vom Wiesbach entfernt, so dass M. nausithous auch von den durch die Renaturierung möglichen Standortveränderungen nicht betroffen sein wird. Vermeidungs-/ Minimierungsmaßnahmen Beschränkung des Baufeldes bei MKZ 116 05 auf die Baubreite von ca. 7m zum Schutz von M. nausithous, Zwischenlagerung von Oberboden nicht im Bereich des Streuwiesenkomplexes oder der Extensivwiese; Markieren des Baufeldes bei MKZ 116 05 im Bereich des Streuwiesenkomplexes und Überwachung der Bauarbeiten durch eine Umweltbaubegleitung zum Schutz von M. nausithous; Flächeninanspruchnahmen bei der Wiesbachrenaurierung (MKZ 518 01) nicht in den Extensivwiesenbereichen des FFH-Gebietes zum Schutz von M. nausithous; Fazit Insgesamt bleibt festzustellen, dass bei der Wegebaumaßnahme MKZ 116 05 der Habitatverlust von 1120 m² zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes des lokalen Bestandes von M. nausithous führen wird. Da sich insgesamt der lokale Bestand im Verfahrensgebiet in einem schlechten Erhaltungszustand befindet, wird der Habitatverlust vermutlich auch negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand im gesamten Verfahrensgebiet haben. Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG werden somit erfüllt. Daher sind in einem nächsten Schritt die Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG zu prüfen.

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG

Alternativenprüfung Die gewählte Lösung ist hinsichtlich der Betroffenheit von europarechtlich geschützten Arten (Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie, europäische Vogelarten) als die insgesamt Günstigste einzustufen. Zumutbare Trassenalternativen führen zu keiner geringeren Betroffenheit dieser Arten (siehe oben). Prüfung der Wahrung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art auf überörtlicher Ebene Um sicherzustellen, dass sich der Erhaltungszustand auf überörtlicher Ebene nicht verschlechtert, sind folgende Kompensationsmaßnahmen vorgesehen: MKZ 517 03 – Anlage einer Streuwiese nördlich Moos (Streuwiesenverpflanzung) Im Bereich des Baufeldes (ca. 1.120 m²) werden Soden mit Sanguisorba officinalis entnommen und auf einer westlich direkt angrenzenden artenarmen Grünlandfläche (Code 2200), deren Oberboden vorher abgeschoben wird, eingebaut. Da die Sodenverpflanzung gleichzeitig mit dem Wegebau durchgeführt wird, stellt sie keine CEF-Maßnahme, sondern eine Kompensationsmaßnahme dar (CEF-Maßnahmen müssen definitionsgemäß vor Baubeginn wirksam sein.) Mit der Sodenverpflanzung können nicht nur die Eiablage- und Raupenfutterpflanzen (Sanguisorba officinalis), sondern auch die notwendigen Nester der Wirtsameise übertragen werden. Im günstigsten Fall werden somit in unmittelbarer Nähe des Niedermoores mittel- bis langfristig neue Habitatflächen für M. nausithous geschaffen (ca. 1.500 m²). Allerdings ist der Erfolg der Maßnahme nicht mit Sicherheit vorherzusagen. (Bisher gibt es keine ausreichenden Kenntnisse zur Sodenverpflanzung von Ameisenbläulingshabitaten). Daher werden weitere Kompensationsmaßnahmen vorgeschlagen. MKZ 518 03 – Renaturierung des Flach-/ Übergangsmoores westlich Kirchen (Biotop Nr. xxxx-076, ASK-Nr. xxxx-016, Code 2530) Bei der Kartierung wurden insgesamt 4 Individuen festgestellt. Hier sind habitatverbessernde Maßnahmen wie z.B. Entbuschung dringend notwendig. Um die lokale Population von M. nausithous zu stärken, werden im Kernbereich des Moorrestbestandes Gehölze entnommen. Die noch vorhandenen Entwässerungsgraben im Zentrum der Fläche werden verfüllt. MKZ 581 01 - Unterhaltungspflege der Feuchtwiese nördlich Moos Auf der Feuchtwiese wurden keine Individuen von M. nausithous beobachtet, die Habitatvoraussetzungen scheinen aber dort relativ gut zu sein (goße Wiesenknopfbestände). Die Fläche wird seit einigen Jahren extensiv bewirtschaftet. Die Fortführung dieser extensiven Nutzung sollte gewährleistet sein, damit die Chancen für eine Ansiedlung von M. nausithous erhöht werden. Fazit Insgesamt kann man davon ausgehen, dass sich vorhabensbedingt der Erhaltungszustand von M. nausithous weder in der biogeographischen Region noch auf regionaler Ebene der Meta-Population verschlechtern wird. Unter Berücksichtigung der Kompensationsmaßnahmen ist auch in Hinblick auf den lokalen Bestand im Verfahrensgebiet langfristig mit keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes zu rechnen.

##### Libellen

Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia)

Reg. RL BY: 2 RL BY: 2 RL D: 2 FFH-RL: II, IV EHZ D KBR: günstig

Artbeschreibung

Die Grüne Keiljungfer besiedelt sowohl kleine Bäche als auch größere Flüsse mit sandig-kiesigem Grund, mäßiger Fließgeschwindigkeit, zumindest stellenweiser geringer Wassertiefe und geringer Verschmutzung. Sie gehört zu den flugstarken Großlibellen und hält sich auch weit entfernt von den Fortpflanzungsgewässern auf. Die Entwicklungszeit der Grünen Keiljungfer beträgt drei bis vier Jahre. Die Larven leben im und auf dem grabbaren Ufersubstrat.

Altnachweise / Artenpotenzial

bisher keine Nachweise im Verfahrensgebiet; potenzielles Vorkommen im Verfahrensgebiet XX in folgenden SNK+Typen: 5211, 5221

Mögliche Artenbetroffenheit

MKZ 116 08 / 131 01 Neubau eines Wirtschaftswegs zwischen Oed und Kreuz mit Brücke (Wiesbach) MKZ 518 01 Renaturierung des Wiesbaches von Furt bis nördlich Loh

Aktuelle Bestandserfassung (Geländebegehung Juni 2009)

Eine Kartierung von Libellen wurde nicht vorgenommen, da mit keinen Verbotstatbeständen zu rechnen ist. Im Rahmen der Geländebegehung im Juni 2009 wurde geprüft, ob grundsätzlich für die Grüne Keiljungfer geeignete Habitate in den Wirkräumen der geplanten Anlagen/Maßnahmen vorhanden sind. geplante Anlage/ Maßnahme (MKZ); Untersuchungsflächen; Ergebnis. 116 08 / 131 01; Wiesbach, mit reich strukturierter Ufervegetation und mit kiesig/ sandig/ steinigem Sohlsubstrat (Code 5211); Vorkommen im Wiesbach möglich, im Bereich der Wiesbachquerung unwahrscheinlich, da stark beschattet. 518 01; Wiesbach, ohne reich strukturierte Ufervegetation und mit kiesig/ sandig/ steinigem Sohlsubstrat (Code 5221); Vorkommen im Wirkraum der Wiesbachrenaturierung möglich, in Teilbereichen sandig-kiesiger Untergrund im Bachbett vorhanden, allerdings auf weite Strecken Uferverbau. Es wird angenommen, dass die Grüne Keiljungfer zumindest in Teilbereichen des Wiesbach vorkommt („worst case“- Betrachtung). D.h. es erfolgt - ohne Kartierung - eine Prüfung der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG mit entsprechenden Vorgaben für Vermeidungs-/ Minimierungs- oder CEF-Maßnahmen.

Mögliche Beeinträchtigungen / Prüfung der Verbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG unter Berücksichtigung von Vermeidungs-/ Minimierungs- oder CEF-Maßnahmen

MKZ 518 01 Renaturierung des Wiesbaches von Furt bis nördlich Loh Ein Ziel der Wiesbachrenaturierung besteht darin, die (Wieder-) Ansiedlung der Grünen Keiljungfer zu fördern. Mit den vorgesehenen Maßnahmen wird sowohl eine naturnahe Gewässersohle als auch ein naturnahes Ufer geschaffen. Infolge der Puffersteifen wird sich mittel- bis langfristig auch die Wasserqualität erhöhen (weniger Einträge von Feinmaterial, Nährstoffen und Pflanzenschutzmitteln). Insgesamt werden alle diese Maßnahmen dazu beitragen, dass die Habitatvoraussetzungen im Wiesbach für die Grüne Keiljungfer (insbesondere als Fortpflanzungsgewässer) entscheidend verbessert werden (Schädigungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG nicht erfüllt). Während der Bauarbeiten können sich vorübergehend die Standortbedingungen im Gewässer ändern. So lässt sich z.B. ein vermehrter Sediment- oder Schwebstoffeintrag, der eine Beeinträchtigung der Larven darstellt, kaum verhindern. Eine Beschränkung der Bauarbeiten auf das Winterhalbjahr bietet hier keine Lösung, da die Larven über mehrere Jahre im Gewässer leben. Speziell bei den Bodenarbeiten ist deshalb darauf zu achten, dass sie abschnittsweise durchgeführt werden und sich auf einen möglichst kurzen Zeitabschnitt beschränken. Vermeidungs-/ Minimierungsmaßnahmen abschnittsweise Durchführung und möglichst kurze Bauzeiten bei Bodenarbeiten im Bereich der Wiesbachrenaturierung (MKZ 518 01) zur Reduzierung des Sediment- oder Schwebstoffeintrags zum Schutz der Grünen Keiljungfer; CEF-Maßnahmen - Fazit: Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Minimierungsmaßnahmen werden mit der Wiesbachrenaturierung die Voraussetzungen geschaffen, die Grüne Keiljungfer wieder anzusiedeln bzw. noch evtl. vorhandene lokale Bestände am Wiesbach langfristig zu sichern. Es ergeben sich keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG.

##### Vögel

Angesichts der regionalen Verbreitung und der Lebensraumausstattung ist mit 22 planungsrelevanten Vogelarten im Verfahrensgebiet zu rechnen.

Die Lebensraumausstattung lässt kein artenreiches oder artenschutzfachlich hochwertiges Gebiet erwarten. Unter den 22 planungsrelevanten potenziell vorkommenden Arten sind nach der Roten Liste Bayerns dennoch zwei stark gefährdete Arten zu finden (Braunkehlchen und Kiebitz) sowie fünf gefährdete Arten (Feldlerche, Gartenrotschwanz, Habicht, Rebhuhn und Schafstelze). Die übrigen 15 Vogelarten sind in Bayern noch weit verbreitet und relativ häufig. Unter den 22 planungsrelevanten Arten befinden sich keine Lebensraumspezialisten, so dass diese nur an ganz bestimmten Stellen des Verfahrensgebietes vorkommen können. Vielmehr handelt es sich vorwiegend um Arten, deren Vorkommen stark von der Nutzung der betreffenden Habitate abhängt, die sich jederzeit ändern kann. Dies trifft insbesondere auf die beiden stark gefährdeten Bodenbrüter Braunkehlchen und Kiebitz zu (siehe Artbeschreibung Bodenbrüter). Mögliche Verbotstatbestände lassen sich bei solchen nutzungsabhängigen Arten durch relativ einfache populationsverbessernde Maßnahmen verhindern, die überall im Verfahrensgebiet realisiert werden können (kein spezifischer Raumbezug notwendig). In diesem Fall erscheint eine flächendeckende Vogelkartierung nicht notwendig zu sein, wenn ein Vorkommen von allen 22 planungsrelevanten Vogelarten im gesamten  Verfahrensgebiet angenommen wird („worst case“- Betrachtung). D.h. es erfolgt  - ohne eine Bestandserfassung - eine Prüfung der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG mit entsprechenden Vorgaben für Vermeidungs-/ Minimierungs- oder CEF-Maßnahmen.

Um eine Betroffenheit der 22 planungsrelevanten Arten zu erörtern, werden die Arten den folgenden ökologischen Gruppen zugeordnet und gemeinsam abgehandelt. Einige Arten wie Goldammer, Kuckuck, Gartenrotschwanz oder Grünspecht können mehreren Gruppen zugeordnet werden. Um Doppelbearbeitungen zu vermeiden, werden sie jedoch jeweils nur in einer Gruppe betrachtet.

Bodenbrütende Vogelarten der Agrar- und Ruderalflächen (Vogelarten, deren Neststandorte sich am Boden oder in Gras- und Staudenfluren befinden): Braunkehlchen, Feldlerche, Goldammer, Kiebitz, Rebhuhn, Schafstelze, Wachtel

Arten, die in oder an Gebüschen brüten (Vogelarten, die in Hecken, Gebüschen, Waldrändern oder sonstigen kleineren Gehölzbeständen und im Falle der Goldammer dort u.a. auch am Boden brüten): Dorngrasmücke, Feldsperling, Goldammer, Klappergrasmücke, Kuckuck, Neuntöter;

Arten, die v.a. in Wäldern brüten (Vogelarten, die auf Altbaumbestände angewiesen sind in Form von Baumhöhlen oder Baumhorste): Gartenrotschwanz, Grünspecht, Habicht, Trauerschnäpper;

Arten, die an Gewässern brüten: Eisvogel, Wasseramsel;

Arten, die in Siedlungsgebieten brüten: Gartenrotschwanz, Grünspecht, Mauersegler, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe;

Größere bau- und anlagebedingte Flächeninanspruchnahmen gibt es nur im Acker und Intensivgrünland, das als Bruthabitat für bodenbrütende Vogelarten in Frage kommt. Kleinflächig werden auch Flächen in Gebüschen, Wäldern und Gewässern beansprucht. Arten der Siedlungsgebiete werden von den geplanten Anlagen/Maßnahmen nicht betroffen, da dort keine Flächeninanspruchnahmen stattfinden und auch keine Störwirkungen zu erwarten sind. Sie werden daher nachfolgend nicht weiter betrachtet.

Für die planungsrelevanten Vogelarten des Flurneuordnungsverfahren XX kommen folgende Wirkungen in Frage:

- Habitat- bzw. Revierverluste durch anlage- und baubedingte Flächeninanspruchnahme:

Je nach Größe des Habitatverlustes im Vergleich zur noch vorhandenen Habitatfläche gibt es verschiedene Möglichkeiten der Beeinträchtigung: Wenn der Habitatverlust im Vergleich zur bestehenden Habitat- bzw. Reviergröße sehr klein ist, ist mit keiner Beeinträchtigung der Vogelart zu rechnen. Wenn der Habitatverlust im Vergleich zur bestehenden Habitat- bzw. Reviergröße groß ist, kann u.U. das betroffene Brutpaar ins Umfeld ausweichen, wenn dort geeignete Habitatbedingungen herrschen. Dies ist bei Vögeln mit ausgeprägtem Territorialverhalten aber nur dann möglich, wenn die benachbarten Reviere nicht bereits besetzt sind. Je dichter die betroffene Vogelart im Verfahrensgebiet siedelt, umso unwahrscheinlicher können betroffene Brutpaare auf benachbarte, scheinbar geeignete Habitatflächen ausweichen. Bei hohen Brutpaardichten ist daher statt eines Ausweichens eher von der Aufgabe von Revieren auszugehen. Die Aufgabe von Revieren bedeutet i.d.R. eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes im Verfahrensgebiet.

- Habitat- bzw. Revierverluste durch mögliche Meidungsreaktionen:

Bei der Neuerschließung eines Gebietes durch Straßen oder Wege kann es bei störungsempfindlichen Arten zu Meidungsreaktionen kommen. Insbesondere die Störwirkungen durch Freizeitnutzung (Spaziergänger mit Hunden, Fahrradfahrer) können dazu führen, dass Vögel wegnahe Bereiche meiden, was einem Habitatverlust entspricht. Wenn aufgrund von fehlenden geeigneten Habitatflächen oder aufgrund von bereits direkt besetzten benachbarten Revieren kein Ausweichen möglich ist, kann der Habitatverlust auch zu entsprechenden Revierverlusten führen.

Habitat- bzw. Revierverluste durch Standortveränderungen sind für die planungsrelevanten Vogelarten des Flurneuordnungsverfahrens XX nicht relevant, da sie zu kleinflächig sind, um für die im Verhältnis zum Ausmaß der Standortveränderungen großräumig agierenden Vögel wirksam zu werden.

Revierverluste können grundsätzlich dadurch kompensiert werden, indem entweder neue geeignete Habitatflächen geschaffen werden (zusätzlicher Lebensraum) oder bestehende suboptimale Habitate entsprechend optimiert werden, um die Siedlungsdichte bzw. den Bruterfolg zu erhöhen.

Bodenbrütende Vogelarten der Agrar- und Ruderalflächen: Braunkehlchen, Feldlerche, Kiebitz, Rebhuhn, Schafstelze, Wachtel

Braunkehlchen (Saxicola rubetra) Reg. RL BY: 1 RL BY: 2 RL D: 3 VS-RL: Art.1, Art. 4(2) EHZ D KBR: ungünstig - schlecht Feldlerche (Alauda arvensis) Reg. RL BY: V RL BY: 3 RL D: 3 VS-RL: Art. 1 EHZ D KBR: ungünstig - schlecht Kiebitz (Vanellus vanellus) Reg. RL BY: 2 RL BY: 2 RL D: 2 VS-RL: Art.1, Art. 4(2) EHZ D KBR: ungünstig - schlecht Rebhuhn (Perdix perdix) Reg. RL BY: 2 RL BY: 3 RL D: 2 VS-RL: Art. 1 EHZ D KBR: ungünstig - schlecht Schafstelze (Motacilla flava) Reg. RL BY: V RL BY: 3 RL D: n.g. VS-RL: Art.1, Art. 4(2) EHZ D KBR: ungünstig - unzureichend Wachtel (Coturnix coturnix) Reg. RL BY: V RL BY: V RL D: n.g. VS-RL: Art.1, Art. 4(2) EHZ D KBR: ungünstig - unzureichend

Artbeschreibung

Die bodenbrütendenden Arten der Agrar- und Ruderalflächen (gemeinhin als „Wiesenbrüter“ bezeichnet) wie Braunkehlchen, Feldlerche, Kiebitz, Rebhuhn, Schafstelze und Wachtel nutzen als Bruthabitat neben extensiv bewirtschafteten Flächen (z.B. Extensivwiesen und -weiden, Gras- und Krautfluren) auch intensiv genutzte Agrarflächen (Acker, Intensivgrünland). Während die Brutplätze von Feldlerche, Kiebitz, Schafstelze und Wachtel auch inmitten von Ackerflächen liegen, befinden sich die Brutplätze des Braunkehlchens und des Rebhuhns eher am Rande von Saumstrukturen (wie z.B. Ackerrandstreifen, Hecken). Wegen ihrer Neststandorte sind die Bodenbrüter in besonderem Maße durch die landwirtschaftliche Bodenbearbeitung gefährdet. Ackerbrüter erleiden Brutverluste vor allem durch zahlreiche Bodenbearbeitungsschritte über relativ lange Zeiträume, zu dichte Saatreihen und Nahrungsmangel durch Biozid- und Herbizideinsatz. Infolge der zunehmenden Intensivierung der Grünlandwirtschaft erfolgen Revierverluste auf Wiesen und Weiden vor allem durch frühzeitiges und häufiges Mähen (Mahd vor Anfang Juni), zu dichte Vegetation (Düngereinsatz) oder durch hohe Viehdichten. Die Feldlerche ist eine der wenigen Arten, die im Intensivgrünland gelegentlich noch brüten kann. Die übrigen hier betrachteten Bodenbrüter haben mittlerweile ihre Brutplätze weitgehend von Wiesen und Weiden auf Ackerflächen verlagert (Umstellung von Wiesen- auf Ackerbruten). Das Vorkommen von Bodenbrütern auf den Agrarflächen ist somit in erster Linie von der aktuellen Nutzung bzw. Nutzungsintensität abhängig. Die Nutzung ist aber keine Konstante, sondern kann sich von Jahr zu Jahr ändern. Es ist daher mit keiner flächendeckenden und gleichbleibenden Verteilung der Bodenbrüter im Verfahrensgebiet zu rechnen. Braunkehlchen potenzielle Art für offene Landschaft (z.B. mäßig feuchtes Extensivgrünland, Niedermoore) mit Grünland und extensiven Gras- und Krautfluren, verti-kalen Einzelstrukturen als Sitz- und Singwarten (z.B. Zaunpfähle, alte Hochstauden, Einzelgebüsche), vielfältiger Krautschicht zur Nahrungssuche und bodennaher Deckung für die Nestanlage; Nistplatz: Extensivgrünland (Nest unter dichter Vegetation, nach oben getarnt) / Bodenbrüter; Feldlerche (Alauda arvensis) potenzielle Art für offene Kulturlandschaft (z.B. Extensivgrünland, Acker, Brache) mit relativ niedriger und lückiger Gras- und Krautvegetation auf tro-ckenen bis wechselfeuchten Böden; Nistplatz: niedrige und lückige Gras- und Krautfluren, Acker, Extensivgrünland / Bodenbrüter; Kiebitz (Vanellus vanellus) potenzielle Art für offene, flache, baumarme Landschaft (z.B. Niedermoore, Extensivgrünland, Acker), meist mit Feuchtstellen und niedriger nicht zu schnell aufwachsender Vegetation und offenen Bodenstellen; Nistplatz: Extensivgrünland, Acker mit geringer Vegetationshöhe zu Brutbeginn / Bodenbrüter; Rebhuhn (Perdix perdix) potenzielle Art für offene Agrarlandschaft mit kleinflächiger Gliederung durch Weg- und Feldsäume, Hecken und Brachen (hoher Grenzlinienreichtum), mit unterschiedlichen Anbauprodukten, mit hohem Deckungsangebot sowie mit unbefestigten Wegen; Nistplatz: Gras- und Krautfluren, am Rand von Hecken und Gebüschen / Bodenbrüter; Schafstelze (Motacilla flava) potenzielle Art für offene, gehölzarme Agrarlandschaft, bevorzugt mit extensiv genutzten Flächen; Nistplatz: Gras- und Krautfluren, Extensivgrünland, Acker (Nest meist in dichter Kraut- und Grasvegetation versteckt) / Bodenbrüter; Wachtel (Coturnix coturnix) potenzielle Art für offene, gehölzarme Kulturlandschaft (z.B. Acker, Extensivgrünland, Brache, Niedermoore) mit reicher Krautschicht, mit wärmebegüns-tigten, artenreichen Weg- und Ackerrainen und offenen Boden-stellen (unbefestigte Wege); Nistplatz: Gras- u. Krautfluren, Exten-sivgrünland, Acker (Nest am Boden in flachen Mulden zwischen hoher Kraut- und Grasvegetation) / Bodenbrüter;

Altnachweise / Artenpotenzial

Braunkehlchen bisher keine Nachweise im Verfahrensgebiet; potenzielles Vorkommen im Verfahrensgebiet XX in folgenden SNK+Typen: 2320, 2330, 2420, 2612, 2810, 3120 Feldlerche (Alauda arvensis) bisher keine Nachweise im Verfahrensgebiet; potenzielles Vorkommen im Verfahrensgebiet XX in folgenden SNK+Typen: 2110, 2320, 2420, 2612, 2621, 2622, 7120 Kiebitz (Vanellus vanellus) nachgewiesene Art für Extensivgrünland nordöstlich Kirchen (ASK Nr. xxxx-023, Nachweisjahr 1999); potenzielles Vorkommen im Verfahrensgebiet XX in folgenden SNK+Typen: 2110, 2320, 2330, 2810, 5820 Rebhuhn (Perdix perdix) bisher keine Nachweise im Verfahrensgebiet; potenzielles Vorkommen im Verfahrensgebiet XX in folgenden SNK+Typen: 2110, 2320, 2420, 2530, 2612, 2621, 2622, 3120, 7120 Schafstelze (Motacilla flava) bisher keine Nachweise im Verfahrensgebiet; potenzielles Vorkommen im Verfahrensgebiet XX in folgenden SNK+Typen: 2110, 2320, 2330, 2420, 2530, 2612, 2621, 2622, 2631, 2632, 2810 Wachtel (Coturnix coturnix) bisher keine Nachweise im Verfahrensgebiet; potenzielles Vorkommen im Verfahrensgebiet XX in folgenden SNK+Typen: 2110, 2320, 2330, 2420, 2612, 2621, 2631, 2810

Mögliche Artenbetroffenheit

MKZ 111 01 Ausbau der GVS von Loh nach Oberdorf MKZ 116 02 Ausbau des Grünwegs südwestlich Waldhof MKZ 116 03 Ausbau des Wirtschaftswegs zwischen Berg und Unterdorf MKZ 116 04 Ausbau des Wirtschaftswegs nördlich Loh MKZ 116 05 Neubau eines Wirtschaftswegs nördlich Moos MKZ 116 06 Neubau eines Wirtschaftswegs nördlich Kirchen MKZ 116 07 Neubau eines Wirtschaftsweges südlich Kreuz MKZ 116 08 / 131 01 Neubau eines Wirtschaftswegs zwischen Oed und Kreuz mit Brücke (Wiesbach) MKZ 123 02 Ausweisung eines neuen Grünwegs nordöstlich Oed MKZ 154 01 / 301 01 Beseitigung des Grünwegs und Beseitigung von Ranken westlich Berg MKZ 222 01 Neubau einer Rückhaltemulde nördlich Kreuz MKZ 519 01 Verpflanzung einer Hecke südlich Berg

Aktuelle Bestandserfassung

keine aktuelle Bestandserfassung (siehe Einleitung)

Mögliche Beeinträchtigungen / Prüfung der Verbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG unter Berücksichtigung von Vermeidungs-/ Minimierungs- oder CEF-Maßnahmen

Vorübergehende baubedingte Flächeninanspruchnahmen stellen speziell für die Bodenbrüter keine Beeinträchtigung dar, solange die Zerstörung oder Beschädigung von besetzten Nestern dadurch vermieden wird, dass der Beginn der Bodenarbeiten (Abschieben des Oberbodens) und/oder die Fortsetzung der Bauarbeiten nach längeren Arbeitspausen (wegen der Wiederbesiedlung der entstehenden Brach- und Offenlandflächen) außerhalb der Brutzeit dieser Vogelarten erfolgt (also nicht zwischen Anfang März und Ende Juli). Nach Baufertigstellung können die beanspruchten Flächen wieder als Brutplatz genutzt werden. Bei den anlagebedingte Flächeninanspruchnahmen kann die Zerstörung oder Beschädigung von besetzten Nestern ebenfalls durch eine vollständige Baufeldräumung und Fortsetzung der Bauarbeiten außerhalb der Brutsaison vermieden werden. Im Gegensatz zur baubedingten Flächeninanspruchnahme werden bei der anlagebedingten Flächeninanspruchnahme Flächen dauerhaft überbaut, so dass sie als Niststandorte von Bodenbrütern nicht mehr genutzt werden können. Es ist somit von einer Verkleinerung der besiedelbaren Habitatfläche auszugehen. Bei den Ausbaumaßnahmen der Wege (111 01, 116 02, 116 03, 116 04) sind nur schmale Streifen entlang der bestehenden Wege von der dauerhaften (anlagebedingten) Flächeninanspruchnahme (Kronenbreite) betroffen (1,0 bis 1,5 m). Bei den relativ störungsempfindlichen Vogelarten wie Kiebitz und Rebhuhn ist anzunehmen, dass sie nicht in unmittelbarer Nähe der bestehenden Wege brüten. Diese Vogelarten wären daher von keiner Überbauung betroffen. Feldlerche, Schafstelze und Wachtel können auch nahe am Wegrand brüten. Da die beanspruchten Flächen im Vergleich zu den direkt angrenzenden Acker- oder Grünlandflächen sehr klein sind, ist von keiner Beeinträchtigung für diese Arten auszugehen. Das Braunkehlchen kann ebenfalls am Wegrand brüten. Im Gegensatz zu allen anderen Bodenbrütern kommt jedoch für das Braunkehlchen kein Ausweichen in angrenzende Acker- oder intensiv genutzte Grünlandflächen in Frage, da das Braunkehlchen ausschließlich auf extensiv genutzten Flächen und in Saumstrukturen brütet. Bei der Wegeausbaumaßnahme 116 04 wird eine wegbegleitende Gras- und Staudenflur komplett überbaut. Großflächige Ausweichhabitate stehen hier nicht in unmittelbarer Nähe zur Verfügung. Bei den in der Regel ohnehin schon schmalen Wegsäumen kann eine seitliche Überbauung den kompletten Verlust von Bruthabitaten bedeuten. Während die anlagebedingte Flächeninanspruchnahme bei den Ausbaumaßnahmen bei Feldlerche, Kiebitz, Rebhuhn, Schafstelze und Wachtel zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen führen wird, kann dies beim Braunkehlchen nicht ausgeschlossen werden. Bei den Neubaumaßnahmen (116 05, 116 06, 116 07, 116 08 / 131 01, 222 01, 123 02) oder bei der Beseitigung von Strukturen (154 01 / 301 01 und 519 01) ist mit einem dauerhaften, anlagebedingten Verlust von potenziellen Habitatflächen für Bodenbrüter zu rechnen. Insgesamt werden bei den Aus- und Neubaumaßnahmen ca. 1,2 ha (12.280 m²) potenzielle Habitatflächen für Bodenbrüter überbaut (Hecken werden hier mitbilanziert, da sie fast immer von einer schmalen Gras- und Krautflur umgeben sind, in denen auch Bodenbrüter vorkommen können): 7575 m² Ackerfläche (Code 2110), 280 m² frisches Extensivgrünland (Code 2320), 580 m² feuchtes Extensivgrünland (Code 2330), 370 trockene m² Gras- und Krautflur (Code 2612), 370 m² feuchte Gras- und Krautflur (Code 2631), 1120 m² Flach-/Niedermoor-Komplex (Code 2810), 425 m² Hecke (Code 3120) und 1560 m² Grünweg (Code 7120). In der Summe entspricht diese Fläche dem Flächenbedarf von höchstens einzelnen Brutpaaren der hier betrachteten Arten. Im ungünstigsten Fall (wenn aufgrund von bereits direkt besetzten benachbarten Revieren kein Ausweichen möglich ist) kann ein Verlust von Revieren nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Durch die geplanten Wegseitengräben und Böschungen entstehen frische Gras- und Krautfluren auf einer Fläche von ca. 1,1 ha (11.410 m²). Da solche Flächen relativ schmal sind und entlang der Wege entstehen, sind sie zukünftig nur eingeschränkt als Brutplatz geeignet. Durchfahrungen von bisher unzerschnittenen Acker- und Grünlandbereichen treten bei den Wegneubaumaßnahmen (116 06, 116 07, 116 08 / 131 01) auf. Hier ist mit einem verstärkten Spaziergänger- und Fahrradverkehr zu rechnen, da über die Verfahrensgebietsgrenze hinaus durchgängige Wege entstehen. In diesen Bereichen ist es möglich, dass es zu zusätzlichen Habitat- bzw. Revierverlusten durch mögliche Meidungsreaktionen gegenüber der Nutzung auf den neuen Wegen kommt. Dies ist bei den besonders störungsempfindlichen Vogelarten Kiebitz und Rebhuhn zu erwarten. Zusammenfassend läßt sich feststellen, dass infolge der geplanten Neu- und Ausbaumaßnahmen sowie der Beseitigung von Strukturen mit Habitat- und Revierverlusten von Bodenbrütern zu rechnen ist. Ohne geeignete Gegenmaßnahmen kann eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Bodenbrüterbestände im Verfahrensgebiet nicht ausgeschlossen werden (Schädigungs- und Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 2 BNatSchG erfüllt). Aus fachlicher Sicht ist es allerdings nicht möglich, die Habitat- bzw. Revierverluste ohne eine aktuelle Bestandserfassung zu bilanzieren, vor allem nicht bei dem in lockeren Kolonien brütenden Kiebitz, der traditionell die selben Bereiche nutzt. Es werden sowohl Lebensraumneuschaffungen (insgesamt 0,54 ha) als auch zusätzlich habitatoptimierende Maßnahmen (1,5 ha) vorgeschlagen, die die Siedlungsdichte erhöhen und den Bruterfolg der Bodenbrüter steigern. Insgesamt ergeben sich etwa 2 ha CEF-Maßnahmen, die flächenmäßig weit über der Größe des Habitatverlustes liegen. Über die Verbreitung des Kiebitzes im Verfahrensgebiet ist bis auf einen Fundpunkt nichts bekannt. In der feuchten Extensivwiese nordöstlich von Kirchen konnten im Jahr 1999 Kiebitze nachgewiesen werden. Da sich die Nutzung in diesem Bereich kaum verändert hat, ist anzunehmen, dass dort immer noch Kiebitze brüten. In diesem Fall, ist es sinnvoll, Habitatverbesserungen in diesem Bereich vorzunehmen (Gesamtfläche 1,5 ha). Speziell für Kiebitze ist als CEF-Maßnahme vorgesehen, das Bruthabitat nordöstlich von Kirchen zu optimieren (siehe 517 02). Für andere bodenbrütende Vogelarten (Braunkehlchen, Rebhuhn, Schafstelze, Wachtel) bietet sich als CEF-Maßnahme an, an einigen Stellen des Verfahrensgebietes (genaue Lage muss aus artenschutzfachlicher Sicht nicht vorgegeben werden) auf ca. 0,5 ha Ackerfläche mindestens 5 m breite Blühstreifen anzulegen (Einsaat von Wildkräutern). Diese sollten möglichst abseits von Gehölzen und Wegen zwischen den Äckern liegen. Mit der Einsaat von Wildkräutern entsteht eine lockere, krautige Vegetation, die Wachteln und Rebhühnern als Nahrung sowie allen Arten als Deckung und Brutplatz dienen kann (siehe 584 03). Für die Feldlerche hat sich darüber hinaus die Anlage von Lerchenfenstern bewährt. Es wird vorgeschlagen, rund 20 Lerchenfenster im Wintergetreide oder Mais anzulegen (siehe 584 04). Da Feinde der Bodenbrüter in Fahrgassen und am Feldrand nach Beute suchen, sollten die Lerchenfenster mindestens 25 m vom Feldrand entfernt sein. Hierdurch können auch günstige Habitatvoraussetzungen für die übrigen bodenbrütenden Arten entstehen. Vermeidungs-/ Minimierungsmaßnahmen Bauarbeiten in den Offenlandbereichen außerhalb der Brutzeit von Bodenbrütern (d.h. nicht von März bis Juli -> Bauarbeiten möglichst von August bis Februar); CEF-Maßnahmen MKZ 517 02 - Habitatverbesserung für den Kiebitz im Bereich der feuchten Extensivwiese nordöstlich Kirchen (Gesamtfläche 1,5 ha): Anlage von feuchten Senken (Seigen) durch Oberbodenabschub, Sicherung der extensiven Bewirtschaftung, Mahdzeitpunkt nicht vor Mitte Juni; MKZ 584 03 – Anlage von Blühstreifen für Bodenbrüter (Gesamtfläche 5.000 m²): Umwandlung von insgesamt 0,5 ha Ackerfläche zu mindestens 5 m breiten Blühstreifen abseits von Gehölzen und Wegen, am besten zwischen Äckern, Lage nicht vorgegeben, Ansaat autochthoner Wildkräuter; MKZ 584 04 - Anlage von Lerchenfenstern für Bodenbrüter (Gesamtfläche 400 m²): Anlage von 20 Lerchenfenstern in Wintergetreide oder Mais, mind. 2 Fenster je ha, jedes etwa 20m² groß (3-m-Sähmaschine für 7 m ausheben), mit Abstand zu Fahrgassen, mindestens 25 m vom Feldrand; Fazit: Mit den vorgeschlagenen Maßnahmen kann eine vorhabensbedingte Verschlechterung des Erhaltungszustandes der (potenziell vorhandenen) Bodenbrüter im Verfahrensgebiet XX verhindert werden. Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG werden nicht erfüllt.

Arten an oder in Gebüschen: Dorngrasmücke, Feldsperling, Goldammer, Klappergrasmücke, Kuckuck, Neuntöter

Dorngrasmücke (Sylvia communis) Reg. RL BY: k.A. RL BY: n.g. RL D: n.g. VS-RL: Art.1 EHZ D KBR: günstig Feldsperling (Passer montanus) Reg. RL BY: V RL BY: V RL D: V VS-RL: Art.1 EHZ D KBR: günstig Goldammer (Emberiza citrinella) Reg. RL BY: V RL BY: V RL D: n.g. VS-RL: Art.1 EHZ D KBR: günstig Klappergrasmücke (Sylvia curruca) Reg. RL BY: 3 RL BY: V RL D: n.g. VS-RL: Art.1 EHZ D KBR: k.A. Kuckuck (Cuculus canorus) Reg. RL BY: V RL BY: V RL D: V VS-RL: Art.1 EHZ D KBR: günstig Neuntöter (Lanius collurio) Reg. RL BY: n.g. RL BY: n.g. RL D: n.g. VS-RL: Art.1, Anhang I EHZ D KBR: günstig

Artbeschreibung

Dorngrasmücke (Sylvia communis) potenzielle Art für offene (Kultur)Landschaft mit freistehenden Gebüschen, Hecken oder Kleingehölzen und krautreichen Rainen; Nistplatz: Gehölze, Gras- und Krautfluren (Nest in niedrigen Dornsträuchern, Stau-den) / Freibrüter; Feldsperling (Passer montanus) potenzielle Art für Wälder, gehölzreiche Landschaft oder Siedlungen mit Nischen oder Baumhöhlen; Nistplatz: Bäume (Baumhöhlen), Gebäude (Nischen), Nistkästen / Höhlenbrüter; Goldammer (Emberiza citrinella) potenzielle Art für offene, strukturreiche Kulturlandschaft mit Hecken, strukturreichen Säumen und offenen Bodenstellen; Nistplatz: Gras- und Krautflu-ren, kleine Gebüsche (Nest am Boden unter Gras- oder Krautvegetation versteckt oder bodennah in Gebüschen) / Boden- bzw. Freibrüter; Klappergrasmücke (Sylvia curruca) potenzielle Art für halboffene und offene Gehölze oder Siedlungen mit dichten, niedrigen, besonnten Gehölz- und Buschgruppen; Nistplatz: niedrige und dichte Gehölze (Nest in niedrigen Büschen, Dorn-sträuchern, Latschen) / Freibrüter; Kuckuck (Cuculus canorus) potenzielle Art für strukturreiche, meist offene bis halboffene Landschaft mit Büschen und Hecken, lichten Wäldern und Feuchtgebieten, bis über die Baumgrenze; Nistplatz: Brutparasit an Singvogelarten; Eier auf Nester anderer Vogelarten (Singvögel) verteilt / Brutparasit; Neuntöter (Lanius collurio) potenzielle Art für offene bis halboffene, strukturreiche (Kultur)Landschaft in trockener und sonniger Lage, extensiv genutzte Grünländer und Gras- und Krautfluren eng verzahnt mit Hecken, Gebüschen, Einzelgehölzen und Waldrändern sowie Heiden mit einzelnen Gebüschen; Nistplatz: frei stehende Gehölze (Nest in Büschen, insbesondere Dornenbüsche, auch in Bäumen) / Freibrüter;

Altnachweise / Artenpotenzial

Dorngrasmücke (Sylvia communis) bisher keine Nachweise im Verfahrensgebiet; potenzielles Vorkommen im Verfahrensgebiet XX in folgenden SNK+Typen: 3120, 3210, 3220, 3310, 3320 Feldsperling (Passer montanus) bisher keine Nachweise im Verfahrensgebiet; potenzielles Vorkommen im Verfahrensgebiet XX in folgenden SNK+Typen: 3120, 3210, 3220, 3310, 3320, 4422, 6110, 6120, 6310 Goldammer (Emberiza citrinella) bisher keine Nachweise im Verfahrensgebiet; potenzielles Vorkommen im Verfahrensgebiet XX in folgenden SNK+Typen: 2320, 2420, 2530, 2612, 2621, 2622, 2631, 2632, 3120, 3210, 3220, 3310, 3320, 3410, 3420, 4111, 4121, 4122, 4221, 4222, 4321, 4322, 4422, 6310 Klappergrasmücke (Sylvia curruca) bisher keine Nachweise im Verfahrensgebiet; potenzielles Vorkommen im Verfahrensgebiet XX in folgenden SNK+Typen: 3120, 4122, 4222, 4322, 4422, 6110, 6120 Kuckuck (Cuculus canorus) bisher keine Nachweise im Verfahrensgebiet; potenzielles Vorkommen im Verfahrensgebiet XX in folgenden SNK+Typen: 2320, 2330, 2420, 2530, 2612, 2621, 2622, 2631, 2632, 2810, 3120, 3210, 3220, 3310, 3320, 4111, 4121, 4122, 4221, 4222, 4231, 4321, 4322, 4331, 4422, 5820, 6110 Neuntöter (Lanius collurio) bisher keine Nachweise im Verfahrensgebiet; potenzielles Vorkommen im Verfahrensgebiet XX in folgenden SNK+Typen: 2530, 2810, 3120, 3220, 3310, 3320

Mögliche Artenbetroffenheit

MKZ 116 04 Ausbau des Wirtschaftswegs nördlich Loh MKZ 116 07 Neubau eines Wirtschaftsweges südlich Kreuz MKZ 116 08 / 131 01 Neubau eines Wirtschaftswegs zwischen Oed und Kreuz mit Brücke (Wiesbach) MKZ 154 01 / 301 01 Beseitigung des Grünwegs und Beseitigung von Ranken westlich Berg MKZ 271 01 Beseitigung eines alten Grabens östlich Oed MKZ 519 01 Verpflanzung einer Hecke südlich Berg

Aktuelle Bestandserfassung

keine aktuelle Bestandserfassung (siehe Einleitung)

Mögliche Beeinträchtigungen / Prüfung der Verbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG unter Berücksichtigung von Vermeidungs-/ Minimierungs- oder CEF-Maßnahmen

Im Zuge der Baufeldräumung werden bei den nachfolgend genannten Anlagen/Maßnahmen insgesamt ca. 0,15 ha (1.520 m²) Gehölze bau- und anlagebedingt beseitigt (Nicht gehölzgeprägte Lebensräume wie Gras- und Krautfluren, Extensivgrünland oder Flach/Nierdermoorkomplexe, die auch für Goldammer, Kuckuck und teilweise für den Neunöter als Bruthabitat in Frage kommen, werden in der Bilanzierung bei den Bodenbrütern berücksichtigt): MKZ 116 04: Verlust von 75 m² altes Gewässerbegleitgehölz (Code 3310) am Wiesbach, MKZ 116 07: Verlust von 105 m² Hecke (Code 3120) südlich Kreuz, MKZ 116 08 / 131 01: Verlust von ca. 240 m² altes Gewässerbegleitgehölz (Code 3310) am Wiesbach, MKZ 154 01 / 301 01: Verlust der ganzen ca. 780 m² großen jungen Gehölzgruppe (Code 3220) südwestlich Berg, MKZ 271 01: Verlust eines Einzelbaums und MKZ 519 01: Verlust einer ca. 320 m² großen Hecke (Code 3120); Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass hierdurch Brutplätze (Fortpflanzungsstätten) von Gehölzarten beseitigt werden. Die Zerstörung oder Beschädigung von besetzten Nestern kann durch eine vollständige Abholzung außerhalb der Brutsaison vermieden werden (nicht von Ende Februar bis Ende Juli). Bei den meisten Gehölzverlusten handelt es sich um kleine und randliche Flächen, die an größere Gehölzbestände angrenzen. Das Brutplatzangebot ist hier nicht limitierend, so dass bei einer evtl. Betroffenheit Gehölzarten zum Brüten auf direkt angrenzende Gehölz- oder Waldbereiche ausweichen können. Da die einzelnen Habitatverluste deutlich kleinflächiger als die durchschnittlichen Reviergrößen der betrachteten Vogelarten sind, ist auch von keinem Revierverlust auszugehen. Eine Ausnahme bildet der Verlust der gesamten Gehölzgruppe bei Berg (154 01 / 301 01). Hier ist ein Revierverlust von allen Arten dieser Artengruppe möglich, da das Gehölz isoliert steht und kein Ausweichen möglich ist. Ohne entsprechende Gegenmaßnahmen ist von einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Bestände zumindest im engeren Umfeld der geplanten Anlage/ Maßnahme auszugehen. Habitat- bzw. Revierverluste durch Meidungsreaktionen sind nicht zu erwarten, da die hier betrachteten Gehölzarten als nicht besonders störungsempfindlich gelten. Mit den vorgesehenen Landschaftspflegemaßnahmen kann eine dauerhafte Verschlechterung des Erhaltungszustandes von Gehölz- und Waldarten verhindert werden. Mit der Heckenpflanzung (516 01) und den punktuellen Gehölzpflanzungen entlang der neu zu schaffenden Gras- und Krautflur zwischen Berg und Unterdorf (516 02) entstehen mittel- bis langfristig neue Brutplatzangebote für gehölzbewohnende Vogelarten. Da es sich bei den möglicherweise betroffenen Vogelarten um keine gefährdeten Arten nach der Roten Liste Bayern und Deutschlands handelt, ist davon auszugehen, dass zwischen den bau- und anlagebedingten Habitatverlusten und der Dauer bis die Gehölze geeignete Bruthabitate bilden (Entwicklungszeit von 5 bis 15 Jahren) kein Habitatengpass entsteht. Auf lange Sicht ist eine gleichbleibende Revierdichte anzunehmen. Unter diesen Umständen können die Landschaftspflegemaßnahmen auch als CEF-Maßnahmen gelten. Vermeidungs-/ Minimierungsmaßnahmen Entfernung von Gehölzen bei MKZ 116 04, 116 07, 116 08, 154 01 / 301 01, 271 01 und 519 01 außerhalb der Brutzeit von Gebüsch-/Gehölzbrütern (d.h. nicht von März bis Juli -> Gehölzentfernung möglichst von August bis Februar); CEF-Maßnahmen MKZ 516 01 und MKZ 516 02 auch als CEF-Maßnahmen für Gebüschbrüter; Fazit Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Maßnahmen ist keine dauerhafte, vorhabensbedingte Verschlechterung des Erhaltungszustandes der (potenziell vorhandenen) Gehölzbrüter im Verfahrensgebiet XX zu erwarten. Es werden keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt.

Arten, die in Wäldern brüten: Gartenrotschwanz, Grünspecht, Habicht, Trauerschnäpper

Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) Reg. RL BY: 3 RL BY: 3 RL D: n.g. VS-RL: Art.1, Art. 4(2) EHZ D KBR: ungünstig - unzureichend Grünspecht (Picus viridis) Reg. RL BY: 3 RL BY: V RL D: n.g. VS-RL: Art.1 EHZ D KBR: ungünstig - unzureichend Habicht (Accipiter gentilis) Reg. RL BY: 3 RL BY: 3 RL D: n.g. VS-RL: Art.1 EHZ D KBR: ungünstig - unzureichend Trauerschnäpper (Ficedula hypoleuca) Reg. RL BY: n.g. RL BY: n.g. RL D: n.g. VS-RL: Art.1, Art. 4(2) EHZ D KBR: günstig

Artbeschreibung

Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) potenzielle Art für sehr lichte, (oft wärmebegünstigte) Laub-, Misch- oder Kiefernwäl-der, abgestorbene Hochlagenwälder oder sonstige Baumbestände (in Parks und Siedlungen) mit wärmebegünstigtem, lichtem Alt-holzbestand bzw. mit Nisthöhlen; Nistplatz: Bäume (Baumhöhlen oder ausgefaulte Astbrüche), Gebäude (Nischen), Nistkästen / Höhlen- und Halbhöhlenbrüter Grünspecht (Picus viridis) potenzielle Art für abwechslungsreiche Landschaft mit alten, lichten Laub- und Mischwäldern, strukturreichen und extensiv genutzten Übergangs-bereichen von Wald zu Offenland und mageren Wiesen mit offe-nen Bodenstellen und niedriger Vegetation (Vorkommen von Ameisen); Nistplatz: alte Laubbäume (selbstgebaute Baumhöhlen; gerne in anbrüchigen oder toten Bäumen) / Höhlenbrüter Habicht (Accipiter gentilis) potenzielle Art für Wälder und Parks mit altem Baumbestand in Verbindung mit strukturreicher Kulturlandschaft als Nahrungshabitat; Nistplatz: Altbäume mit freier Anflugmöglichkeit und ohne menschliche Störung (Horst in mind. 14 m Höhe, hohe Reviertreue) / Freibrüter; Trauerschnäpper (Ficedula hypoleuca) potenzielle Art für altholzreiche Laub- und Mischwälder mit reichem Baumhöhlenan-gebot oder Siedlungen (z.B. Kleingärten, Parks, Friedhöfe) mit Nistkästen; Nistplatz: Altbäume (Baum- oder Spechthöhlen), Nistkästen / Höhlen- und Halbhöhlenbrüter;

Altnachweise / Artenpotenzial

Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) bisher keine Nachweise im Verfahrensgebiet; potenzielles Vorkommen im Verfahrensgebiet XX in folgenden SNK+Typen: 3210, 3310, 4111, 4121, 4221, 4321, 6110 Grünspecht (Picus viridis) bisher keine Nachweise im Verfahrensgebiet; potenzielles Vorkommen im Verfahrensgebiet XX in folgenden SNK+Typen: 3210, 3310, 4111, 4121, 4122, 4221, 4222, 4231, 4321, 4322, 4331, 4422, 6110, 6120 Habicht (Accipiter gentilis) bisher keine Nachweise im Verfahrensgebiet; potenzielles Vorkommen im Verfahrensgebiet XX in folgenden SNK+Typen: 4111, 4121, 4221, 4231, 4321, 4331 Trauerschnäpper (Ficedula hypoleuca) bisher keine Nachweise im Verfahrensgebiet; potenzielles Vorkommen im Verfahrensgebiet XX in folgenden SNK+Typen: 3210, 3310, 4111, 4121, 4221, 4231, 4321, 4331, 6110

Mögliche Artenbetroffenheit

MKZ 116 04 Ausbau des Wirtschaftswegs nördlich Loh MKZ 116 06 Neubau eines Wirtschaftswegs nördlich Kirchen MKZ 116 08 / 131 01 Neubau eines Wirtschaftswegs zwischen Oed und Kreuz mit Brücke (Wiesbach)

Aktuelle Bestandserfassung (Geländebegehung Juni 2009)

Alle hier betrachteten Vogelarten sind auf Altbaumbestände angewiesen in Form von Baumhöhlen oder Baumhorste (Habicht). Gartenrotschwanz und Trauerschnäpper können auch in Nistkästen in jungen Gehölzbeständen brüten. Um die Wahrscheinlichkeit von Artenvorkommen besser einschätzen zu können, wurde im Rahmen der Geländebegehung im Juni 2009 geprüft, ob in den alten Gehölzbeständen überhaupt Horst- oder Höhlenbäume im Wirkraum existieren und welche Möglichkeiten der Vermeidung bestehen (siehe auch „Baumfledermäuse“). Alte Gehölzbestände kommen nur in der Umgebung der nachfolgenden Wegebaumaßnahmen vor. Die Wegebaumaßnahme 116 06 wurde in Hinblick auf Horstbäume geprüft, da hier Störwirkungen für den Habicht in Frage kommen (keine Flächeninanspruchnahmen). geplante Anlage/ Maßnahme (MKZ); Untersuchungsflächen; Ergebnis. 116 04; altes Gewässerbegleitgehölz (Code 3310); alte Höhlenbäume im Gewässerbegleitgehölz am Wiesbach vorhanden; z.T. stehen Altbäume direkt am Wegrand und sind aufgrund ihrer Brüchigkeit verkehrsgefährdend;. 116 06; alter Laubwald (Code 4231), alter Mischwald (Code 4321); keine Horstbäume (Habicht) im betriebsbedingten Wirkraum von 100 m um den geplanten Wegs festgestellt;. 116 08 / 131 01; altes Gewässerbegleitgehölz (Code 3310); alte Höhlenbäume im Gewässerbegleitgehölz am Wiesbach vorhanden;. Aufgrund fehlender Horstbäume kann ein Vorkommen des Habichts im Wirkraum des geplanten Wegs 116 06 ausgeschlossen werden. Bei Gartenrotschwanz, Grünspecht sowie Trauerschnäpper wird ein Vorkommen im Wirkraum der Anlagen/Maßnahmen 116 04 sowie 116 08 / 131 01 angenommen („worst case“- Betrachtung). D.h. es erfolgt - ohne Kartierung - eine Prüfung der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG mit entsprechenden Vorgaben für Vermeidungs-/ Minimierungs- oder CEF-Maßnahmen.

Mögliche Beeinträchtigungen / Prüfung der Verbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG unter Berücksichtigung von Vermeidungs-/ Minimierungs- oder CEF-Maßnahmen

Im Zuge der Baufeldräumung werden bei den nachfolgend genannten Anlagen/Maßnahmen Gehölze bau- und anlagebedingt beseitigt. Dabei werden auch Altbäume gefällt: MKZ 116 04: Verlust von insgesamt etwa 5 Altbäumen im Trassenbereich aufgrund des seitlichen Ausbaus und der bestehenden Verkehrsgefährdung; MKZ 116 08 und 131 01: Verlust von höchstens 2 Altbäumen bei der Durchquerung des alten Gewässerbegleitgehölzes am Wiesbach; weitere Altbäume können durch entsprechende Trassenführung erhalten bleiben; Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass hierdurch Brutplätze (Fortpflanzungsstätten) von Waldvogelarten beseitigt werden. Baubedingte Tötungen von Individuen bzw. der Verlust besetzter Nester und Bruthöhlen kann durch eine Gehölzbeseitigung außerhalb der Brutzeit vermieden werden (Bau nicht zwischen Anfang März und Ende Juli). Während das Brutplatzangebot von freibrütenden Gehölzbewohnern nicht limitierend ist (siehe Arten an oder in Gebüschen), hängt das Brutplatzangebot bei den höhlenbrütenden Arten nicht von der Gehölzfläche, sondern vom Angebot an Höhlenbäumen ab. Wie die Geländebegehung zeigt, existieren im nahen Umfeld der geplanten Anlagen/Maßnahmen noch vereinzelt weitere Altbäume. Bei Vorhandensein von Altbäumen (Brusthöhendurchmesser > 50 cm) kann der Grünspecht seine Höhlen selbst bauen. Gartenrotschwanz und Trauerschnäpper sind eher konkurrenzschwache Arten, die nur bereits vorhandene Höhlen besetzen können, die nach Ankunft aus den Winterquartieren noch nicht besetzt sind (Mitte April). Im ungünstigsten Fall muss man bei Altbaumverlusten daher annehmen, dass ein Ausweichen nicht möglich ist und somit Reviere aufgegeben werden. Ohne entsprechende Gegenmaßnahmen ist von einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Waldvogelbestände zumindest im engeren Umfeld um die beiden Wegebaumaßnahmen auszugehen. Habitat- bzw. Revierverluste durch Meidungsreaktionen sind nicht zu erwarten, da Gartenrotschwanz, Grünspecht und Trauerschnäpper als nicht besonders störungsempfindlich gelten. Der Habicht als einzige störungsempfindliche Art ist von den oben genannten Wegebaumaßnahmen nicht betroffen, da keine Horstbäume im Wirkraum festgestellt wurden. Um den Verlust von Höhlenbäumen zumindest langfristig zu kompensieren und dadurch eine dauerhafte Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Bestände mit Sicherheit zu verhindern, sollte mindestens die Anzahl der Altbäume, die verloren gehen, durch die gezielte Entwicklung von sog. „Biotopbäumen“ ersetzt werden. Dies geschieht durch das Ringeln von Altbäumen im benachbarten Bestandesinneren, wodurch ein Baum innerhalb von 1-3 Jahren abstirbt. Es ist anzunehmen, dass Spechte im stehenden Totholz Höhlen anlegen, so dass langfristig auch Höhlenbäume für Gartenrotschwanz und Trauerschnäpper zur Verfügung stehen (für jeden Verlust eines Altbaumes 2 Biotopbäume, siehe MKZ 584 01). Für die Übergangszeit (bis geeignete Höhenbäume entstehen) sind zusätzlich Nistkästen in einer Höhe von mindestens 2 m an geeigneten Stellen im Wald aufzuhängen (für jeden Verlust eines Altbaumes 5 Nistkästen, siehe MKZ 584 05). Vermeidungs-/ Minimierungsmaßnahmen Erhalt und Schutz von Altbäumen als potenzielle Brutbäume für Waldvögel bei MKZ 116 08 / 131 01 durch entsprechende Trassierung im Bereich des Gewässerbegleitgehölzes am Wiesbach; Entfernung von Gehölzen bei MKZ 116 04, 116 08 / 131 01 außerhalb der Brutzeit von Waldvögeln (d.h. nicht von März bis Juli -> Gehölzentfernung möglichst von August bis Februar); CEF-Maßnahmen MKZ 584 01 – Entwicklung von Biotopbäumen in den Waldbereichen nördlich Loh und östlich Furt: gezielte Entwicklung von 14 sog. „Biotopbäumen“ durch Ringelung von gesunden Altbäumen im Wald; MKZ 584 05 – Aufhängen von Vogelnistkästen in den Waldbereichen nördlich Loh und östlich Furt: Aufhängen von 35 Vogelnistkästen an geeigneten Standorten im Wald (Halbhöhlenkästen und Kästen mit Einflugloch von 26 mm Durchmesser, mindestens 2 m hoch); Fazit Mit den vorgeschlagenen Maßnahmen kann eine vorhabensbedingte Verschlechterung des Erhaltungszustandes der (potenziell vorhandenen) Waldvogelarten im Verfahrensgebiet XX verhindert werden. Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG werden nicht erfüllt.

Arten, die an Gewässern brüten: Eisvogel, Wasseramsel

Eisvogel (Alcedo atthis) Reg. RL BY: 3 RL BY: V RL D: n.g. VS-RL: Art.1, Anhang I EHZ D KBR: günstig Wasseramsel (Cinclus cinclus) Reg. RL BY: n.g. RL BY: n.g. RL D: n.g. VS-RL: Art.1 EHZ D KBR: günstig

Artbeschreibung

Eisvogel (Alcedo atthis) potenzielle Art für (langsam) fließende oder stehende klare Gewässer mit mind. 50 cm hohen Abbruchkanten, Prallhängen, Böschungen oder Steil-ufern und reichem Angebot an Kleinfischen sowie Sitzwarten (Totholz, überhängende Gehölze); Nistplatz: Brutwände (selbst gegrabene Niströhren in Abbruchkanten, Prallhängen, Böschungen, Steilufern, Wurzeltellern) / Höhlenbrüter; Wasseramsel (Cinclus cinclus) potenzielle Art für schnell fließende, flache, steinig-kiesige Fließgewässer mit hoher Wasserqualität; Nistplatz: Fließgewässer (Nest als kompakter, kugelartiger Bau in gewässerbegleitenden Überhängen, Felswänden, unter Brücken, unter überhängenden Wurzeln usw.) / Halbhöhlenbrüter

Altnachweise / Artenpotenzial

Eisvogel (Alcedo atthis) bisher keine Nachweise im Verfahrensgebiet; potenzielles Vorkommen im Verfahrensgebiet XX in folgenden SNK+Typen: 5211, 5221, 5222, 5510, 5520, 5611, 5621 Wasseramsel (Cinclus cinclus) bisher keine Nachweise im Verfahrensgebiet; potenzielles Vorkommen im Verfahrensgebiet XX in folgenden SNK-Typen: 5211, 5221

Mögliche Artenbetroffenheit

MKZ 116 06 Neubau eines Wirtschaftswegs nördlich Kirchen MKZ 116 08 / 131 01 Neubau eines Wirtschaftswegs zwischen Oed und Kreuz mit Brücke (Wiesbach) MKZ 271 01 Beseitigung eines alten Grabens östlich Oed MKZ 518 01 Renaturierung des Wiesbaches von Furt bis nördlich Loh

Aktuelle Bestandserfassung

Wie bereits erwähnt, wurde keine Vogelkartierung vorgenommen (siehe Einleitung). Da im Rahmen der Geländebegehung im Juni 2009 im Wirkraum der oben genannten geplanten Anlagen/Maßnahmen keine für den Eisvogel geeigneten Brutwände gefunden werden konnten (Abbruchkanten, Prallhänge, Böschungen, Steilufer, Wurzelteller), ist ein Brutvorkommen des Eisvogels in diesen Bereichen auszuschließen. Ein Vorkommen der Wasseramsel ist hingegen im Wirkraum von 116 08 / 131 01 und 518 01 anzunehmen.

Mögliche Beeinträchtigungen / Prüfung der Verbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG unter Berücksichtigung von Vermeidungs-/ Minimierungs- oder CEF-Maßnahmen

Da im Wirkraum der oben genannten geplanten Anlagen/Maßnahmen ein Brutvorkommen des Eisvogels ausgeschlossen werden kann, sind weder Beeinträchtigungen noch Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG zu erwarten. Die Wasseramsel kann vom Brückenbau über den Wiesbach (116 08 / 131 01) oder der Wiesbachrenaturierung (518 01) betroffen sein. Um eine Zerstörung von möglichen Nestern zu verhindern, ist als Vermeidungsmaßnahme vorgesehen, die Bauarbeiten außerhalb der Brutzeit vorzunehmen (nicht von Anfang März bis Juli). Nach Fertigstellung der Brücke und nach Ende der Renaturierungsmaßnahmen kann der Wiesbach als Bruthabitat genutzt werden. Es gehen keine potentiellen Bruthabitate verloren. Störungen sind ebenfalls nicht zu erwarten, da die Wasseramsel als nicht besonders störungsempfindlich gilt. Vermeidungs-/ Minimierungsmaßnahmen Bauarbeiten am Gewässer bei MKZ 116 08 / 131 0 und 518 01 außerhalb der Brutzeit von Gewässerbrütern (d.h. nicht von März bis Juli -> Bauarbeiten möglichst von August bis Februar); CEF-Maßnahmen - Fazit Aufgrund von fehlenden geeigneten Brutwänden ist ein Vorkommen des Eisvogels im Wirkraum der oben genannten Anlagen/Maßnahmen auszuschließen. Bei der (potenziell vorkommenden) Wasseramsel werden unter der Berücksichtigung der Bauzeitenvorgaben keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt.

Anhang zur Vertiefungsplanung

##### Anlagen/Maßnahmen nach § 41 FlurbG

| Maßnahmenbereich Verkehr (Wegebaumaßnahmen) MKZ 111 01 Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße (GVS) von Loh nach Oberdorf |  |
| --- | --- |
| I Beschreibung der Anlage/Maßnahme |  |
| Ausbau der ca. 580 m langen bestehenden zweistreifigen GVS (von 4,0 m auf 4,5 m Fahrbahnbreite) mit neuem Bitumenbelag, mit neuem Wegseitengraben und einem neuem Durchlass; Bestand; Planung. Fahrbahnlänge (m); 580; 580. Fahrbahnbreite (m); 4,0; 4,5. Kronenbreite (m); 5,0; 6,5. Bautyp; 2a (bitum. Tragdeckschicht); 1a (bitum. Trag- mit bitum. Deckschicht). Entwässerung; flächenhafte Versickerung über Wegseitenräume; Wegseitengraben (Breite 3,0 m) südlich der GVS, Durchlass (DN 400) am östlichen Ausbauende; Weiterführung des Wassers über vorhandenen Wegseitengraben nach Unterdorf in den Wiesbach. Baubreite (m); ca. 10,0. |
| II Wirkraum und Ausstattung |  |
| Bau- und anlagebedingter Wirkraum (Bereich +- 10 m von der bestehenden Wegachse): Code; Bezeichnung (SNK+); Potenzielle europarechtlich geschützte Arten. 2110; Acker; Feldlerche, Kiebitz, Rebhuhn, Schafstelze, Wachtel;. 2200; Intensivgrünland; keine europarechtlich geschützten Arten;. 2612; Gras- und Krautflur, trockener Standort - nährstoffreich; Zauneidechse, Braunkehlchen, Feldlerche, Goldammer, Kuckuck, Rebhuhn, Schafstelze, Wachtel;. 3410; Einzelgehölz, Altbaum; Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Mopsfledermaus, Goldammer;. 4221; Laubwald, Standort mittlerer Bodenfeuchte (frisch) - mit Altbaumbestand; Echter Frauenschuh, Bechsteinfledermaus, Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Großes Mausohr, Haselmaus, Kleine Bartfledermaus, Mopsfledermaus, Gartenrotschwanz, Goldammer, Grünspecht, Habicht, Kuckuck, Schwarzspecht, Trauerschnäpper;. 6110; Siedlungs-/Gewerbefläche oder Einzelanwesen, mit Altbäumen und/oder mit Altbausubstanz; Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Großes Mausohr, Haselmaus, Kleine Bartfledermaus, Mopsfledermaus, Zwergfledermaus, Zauneidechse, Feldsperling, Gartenrotschwanz, Grünspecht, Klappergrasmücke, Kuckuck, Mauersegler, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe, Trauerschnäpper;. 6120; Siedlungs-/Gewerbefläche oder Einzelanwesen, ohne Altbäume und ohne Altbausubstanz; Haselmaus, Zauneidechse, Feldsperling, Grünspecht, Klappergrasmücke, Mauersegler, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe;. 7110; Straße, Weg, Platz; unbewachsene Oberfläche; keine europarechtlich geschützten Arten;. Weitere Angaben zum Wirkraum (kartierte Biotope, Schutzgebiete, kartierte Arten etc.): - |
| III Vermeidungs-/ Minimierungsmaßnahmen |  |
| Flächeninanspruchnahmen nur auf der bestehenden GVS (Code 7110) und nördlich davon auf Acker (Code 2110, Länge: 580 m); Bauarbeiten in den Offenlandbereichen außerhalb der Brutzeit von Bodenbrütern (d.h. nicht von März bis Juli -> Bauarbeiten möglichst von August bis Februar); |  |
| IV Auswirkungen (nach Vermeidung / Minimierung) |  |
| - Auswirkungen auf Lebensräume/Schutzgebiete |  |
| Anlagebedingter Lebensraumverlust (Flächenanteile Bestand): Code; Bezeichnung (SNK+); Fläche (m²); Berechnung. 2110; Acker; 2900; Durchfahrungslänge 580 m x verbleib. Baubreite 5 m. 7110; GVS; 2900; Straßenlänge 580 m x bestehende Kronenbreite 5 m. Summe: 2390; 5800. Anlagebedingte Lebensraumneuschaffung (Flächenanteile Planung): Code; Bezeichnung (SNK+); Fläche (m²); Berechnung. 2622; Wegseitengraben; 1740; Länge 580 m x Breite 3,0 m. 2622; Böschungsfläche an Straßen oder Wegen; 290; Länge 580 m x Böschungsbreite 0,5 m. 7110; Straße (Bitumenbelag); 3770; Straßenlänge 580 m x Kronenbreite 6,5 m. Summe: 2390; 5800. |
| - Auswirkungen auf Pflanzen/Tiere (Beurteilung der Auswirkungen siehe Kapitel ...) |  |
| durch Flächeninanspruchnahme von Acker (Code 2110) Habitatverluste für folgende Pflanzen- und Tierarten möglich: europarechtlich geschützte Arten; Sonstige naturschutzfachlich bedeutsame Arten. Vögel: Feldlerche, Kiebitz, Rebhuhn, Schafstelze, Wachtel;; -. aufgrund von Ausbau keine relevanten Standortveränderungen oder Störwirkungen im Umfeld zu erwarten; |
| - Auswirkungen auf ... |  |

| Maßnahmenbereich Verkehr (Wegebaumaßnahmen) MKZ 116 01 Ausbau des Wirtschaftswegs zwischen Oberdorf und Waldhof |  |
| --- | --- |
| I Beschreibung der Anlage/Maßnahme |  |
| Ausbau des ca. 350 m langen bestehenden Wirtschaftsweges, der bereits vollständig mit einer Spritzdecke befestigt ist, mit Bitumenbelag; Entwässerung flächig über die angrenzenden Grünlandflächen (kein Wegseitengraben); keine zusätzliche bau- oder anlagebedingte Flächeninanspruchnahme (keine Verbreiterung des bestehenden Weges); Bestand; Planung. Fahrbahnlänge (m); 350; 350. Fahrbahnbreite (m); 3,0; 3,0. Kronenbreite (m); 4,5; 4,5. Bautyp; Spritzdecke; 2a (bitum. Tragdeckschicht). Entwässerung; flächenhafte Versickerung über Wegseitenräume; flächenhafte Versickerung über Wegseitenräume. Baubreite (m); ca. 4,5. |
| II Wirkraum und Ausstattung |  |
| Bau- und anlagebedingter Wirkraum (Bereich +- 10 m von der bestehenden Wegachse): Code; Bezeichnung (SNK+); Potenzielle europarechtlich geschützte Arten. 2110; Acker; Feldlerche, Kiebitz, Rebhuhn, Schafstelze, Wachtel;. 2200; Intensivgrünland; keine europarechtlich geschützten Arten;. 6110; Siedlungsfläche, Gewerbefläche oder Einzelanwesen mit Altbäumen und/oder mit Altbausubstanz; Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Großes Mausohr, Haselmaus, Kleine Bartfledermaus, Mopsfledermaus, Zwergfledermaus, Zauneidechse, Feldsperling, Gartenrotschwanz, Grünspecht, Klappergrasmücke, Kuckuck, Mauersegler, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe, Trauerschnäpper;. 7110; Straße, Weg, Platz mit unbewachsener Oberfläche; keine europarechtlich geschützten Arten;. Weitere Angaben zum Wirkraum (kartierte Biotope, Schutzgebiete, kartierte Arten etc.): - |
| III Vermeidungs-/ Minimierungsmaßnahmen |  |
| Beschränkung der Bauarbeiten auf die Kronenbreite des bestehenden Wegs; |  |
| IV Auswirkungen (nach Vermeidung / Minimierung) |  |
| - Auswirkungen auf Lebensräume/Schutzgebiete |  |
| - Auswirkungen auf Pflanzen/Tiere (Beurteilung der Auswirkungen siehe Kapitel ...) |  |
| keine Habitatverluste für europarechtlich geschützte Arten oder sonstige naturschutzfachlich bedeutsame Arten |  |
| - Auswirkungen auf ... |  |

| Maßnahmenbereich Verkehr (Wegebaumaßnahmen) MKZ 116 02 Ausbau des Grünwegs südwestlich Waldhof |  |
| --- | --- |
| I Beschreibung der Anlage/Maßnahme |  |
| Ausbau des ca. 280 m langen bestehenden Grünwegs zum Wirtschaftsweg mit wassergebundener Decke und mit neuem Wegseitengraben; Bestand; Planung. Fahrbahnlänge (m); 280; 280. Fahrbahnbreite (m); 3,0; 3,0. Kronenbreite (m); 3,0; 4,0. Bautyp; Grünweg; 7 (Decke ohne Bindemittel). Entwässerung; flächenhafte Versickerung über Wegseitenräume; Wegseitengraben (Breite 3,0 m) westlich des Wegs; ohne weiteren Abfluss, Versickerung. Baubreite (m); ca. 7,0. |
| II Wirkraum und Ausstattung |  |
| Bau- und anlagebedingter Wirkraum (Bereich +- 10 m von der bestehenden Wegachse): Code; Bezeichnung (SNK+); Potenzielle europarechtlich geschützte Arten. 2110; Acker; Feldlerche, Kiebitz, Rebhuhn, Schafstelze, Wachtel;. 2200; Intensivgrünland; keine europarechtlich geschützten Arten;. 2612; Gras- und Krautflur, trockener Standort - nährstoffreich; Zauneidechse, Braunkehlchen, Feldlerche, Goldammer, Kuckuck, Rebhuhn, Schafstelze, Wachtel;. 2622; Gras- und Krautflur, Standort mittlerer Bodenfeuchte (frisch) - nährstoffreich; Feldlerche, Goldammer, Kuckuck, Rebhuhn, Schafstelze;. 4111; Nadelwald, trocken(-warmer) Standort - mit Altbaumbestand; Echter Frauenschuh, Bechsteinfledermaus, Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Großes Mausohr, Haselmaus, Kleine Bartfledermaus, Mopsfledermaus, Zauneidechse, Gartenrotschwanz, Goldammer, Grünspecht, Habicht, Kuckuck, Schwarzspecht, Trauerschnäpper;. 4221; Laubwald, Standort mittlerer Bodenfeuchte (frisch) - mit Altbaumbestand; Echter Frauenschuh, Bechsteinfledermaus, Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Großes Mausohr, Haselmaus, Kleine Bartfledermaus, Mopsfledermaus, Gartenrotschwanz, Goldammer, Grünspecht, Habicht, Kuckuck, Schwarzspecht, Trauerschnäpper;. 4422; Waldmantel, Standort mittlerer Bodenfeuchte (frisch), ohne Altbäume; Echter Frauenschuh, Haselmaus, Zauneidechse, Feldsperling, Goldammer, Grünspecht, Klappergrasmücke, Kuckuck;. 7110; Straße, Weg, Platz; unbewachsene Oberfläche; keine europarechtlich geschützten Arten;. 7120; Straße, Weg, Platz; bewachsene Oberfläche; Zauneidechse, Feldlerche, Rebhuhn;. Weitere Angaben zum Wirkraum (kartierte Biotope, Schutzgebiete, kartierte Arten etc.): - |
| III Vermeidungs-/ Minimierungsmaßnahmen |  |
| Flächeninanspruchnahmen nur im Bereich des bestehenden Grünwegs (Code 7120, Länge: 280 m) und westlich davon auf Acker (Code 2110, Länge: 280 m); Baufeldräumung außerhalb der Fortpflanzungszeit und der Winterruhe von Zauneidechsen (d.h. nicht von März bis August und nicht von Oktober bis März -> Baufeldräumung möglichst im April oder September); Bauarbeiten in den Offenlandbereichen außerhalb der Brutzeit von Bodenbrütern (d.h. nicht von März bis Juli -> Bauarbeiten möglichst von August bis Februar); |  |
| IV Auswirkungen (nach Vermeidung / Minimierung) |  |
| - Auswirkungen auf Lebensräume/Schutzgebiete |  |
| Anlagebedingter Lebensraumverlust (Flächenanteile Bestand): Code; Bezeichnung (SNK+); Fläche (m²); Berechnung. 2110; Acker; 1120; Durchfahrungslänge 280 m x verbleib. Baubreite 4,0 m. 7120; Grünweg; 840; Weglänge 280 m x besteh. Kronenbreite 3,0 m. Summe: 2390; 1960. Anlagebedingte Lebensraumneuschaffung (Flächenanteile Planung): Code; Bezeichnung (SNK+); Fläche (m²); Berechnung. 2622; Wegseitengraben; 840; Länge 280 m x Breite 3,0 m. 7110; Wirtschaftsweg (wassergebundene Decke); 1120; Weglänge 280 m x Kronenbreite 4,0 m. Summe: 2390; 1960. |
| - Auswirkungen auf Pflanzen/Tiere (Beurteilung der Auswirkungen siehe Kapitel ...) |  |
| durch Flächeninanspruchnahme von Acker (Code 2110) und Grünweg (Code 7120) Habitatverluste für folgende Pflanzen- und Tierarten möglich: europarechtlich geschützte Arten; Sonstige naturschutzfachlich bedeutsame Arten. Reptilien: Zauneidechse Vögel: Feldlerche, Kiebitz, Rebhuhn, Schafstelze, Wachtel;; -. aufgrund von Ausbau keine relevanten Standortveränderungen oder Störwirkungen im Umfeld zu erwarten; |
| - Auswirkungen auf ... |  |

| Maßnahmenbereich Verkehr (Wegebaumaßnahmen) MKZ 116 03 Ausbau des Wirtschaftswegs zwischen Berg und Unterdorf |  |
| --- | --- |
| I Beschreibung der Anlage/Maßnahme |  |
| Ausbau des ca. 900 m langen bestehenden Schotterwegs zum Wirtschaftsweg mit Bitumenbelag und mit neuem Wegseitengraben, der teilweise in die gepalnte Gras- und Krautflur (516 02) integriert wird; 2 Durchlässe; Bestand; Planung. Fahrbahnlänge (m); 900; 900. Fahrbahnbreite (m); 3,0; 3,0. Kronenbreite (m); 4,5; 4,5. Bautyp; 7 (Decke ohne Bindemittel); 2a (bitum. Tragdeckschicht). Entwässerung; flächenhafte Versickerung über Wegseitenräume; Wegseitengraben (Breite 3,0 m) südlich des Wegs; Erneuerung des bestehenden Durchlasses (von DN 300 auf DN 400) am westlichen Ausbauende, neuer Durchlass (DN 400) bei Einmündung des Wirtschaftswegs (116 07); Weiterführung über vorhandnen Wegseitengraben nach Unterdorf und in den Wiesbach. Baubreite (m); ca. 7,5. |
| II Wirkraum und Ausstattung |  |
| Bau- und anlagebedingter Wirkraum (Bereich +- 10 m von der bestehenden Wegachse): Code; Bezeichnung (SNK+); Potenzielle europarechtlich geschützte Arten. 1222; Aktive Abgrabungs- und Aufschüttungsflächen ohne Vegetationsentwicklung, Sand/Kies/Schotter-Fläche -ohne Steilwand; Gelbbauchunke. 2110; Acker; Feldlerche, Kiebitz, Rebhuhn, Schafstelze, Wachtel;. 2200; Intensivgrünland; keine europarechtlich geschützten Arten;. 6110; Siedlungs-/Gewerbefläche oder Einzelanwesen, mit Altbäumen und/oder mit Altbausubstanz; Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Großes Mausohr, Haselmaus, Kleine Bartfledermaus, Mopsfledermaus, Zwergfledermaus, Zauneidechse, Feldsperling, Gartenrotschwanz, Grünspecht, Klappergrasmücke, Kuckuck, Mauersegler, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe, Trauerschnäpper;. 6120; Siedlungs-/Gewerbefläche oder Einzelanwesen, ohne Altbäume und ohne Altbausubstanz; Haselmaus, Zauneidechse, Feldsperling, Grünspecht, Klappergrasmücke, Mauersegler, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe;. 6310; Sonderfläche oder Kleingebäude der Land- und Energiewirtschaft, Sonderfläche; Zauneidechse, Feldsperling, Goldammer;. 7110; Straße, Weg, Platz; unbewachsene Oberfläche; keine europarechtlich geschützten Arten;. 7120; Straße, Weg, Platz; bewachsene Oberfläche; Zauneidechse, Feldlerche, Rebhuhn;. Weitere Angaben zum Wirkraum (kartierte Biotope, Schutzgebiete, kartierte Arten etc.): - |
| III Vermeidungs-/ Minimierungsmaßnahmen |  |
| mit Ausnahme des Siedlungsbereichs (hier Ausbau nach Süden) Flächeninanspruchnahmen auf bestehendem Schotterweg (Code 7110, Länge: 900 m) und nördlich davon auf Acker (Code 2110, Länge: 340 m) und Intensivgrünland (Code 2200, Länge: 560 m); Bauarbeiten in den Offenlandbereichen außerhalb der Brutzeit von Bodenbrütern (d.h. nicht von März bis Juli -> Bauarbeiten möglichst von August bis Februar); |  |
| IV Auswirkungen (nach Vermeidung / Minimierung) |  |
| - Auswirkungen auf Lebensräume/Schutzgebiete |  |
| Anlagebedingter Lebensraumverlust (Flächenanteile Bestand): Code; Bezeichnung (SNK+); Fläche (m²); Berechnung. 2110; Acker; 1020; Durchfahrungslänge 340 m x verbleib. Baubreite 3m. 2200; Intensivgrünland; 1680; Durchfahrungslänge 560 m x verbleib. Baubreite 3m. 7110; Schotterweg; 4050; Weglänge 900 m x bestehende Kronenbreite 4,5 m. Summe: 2390; 6750. Anlagebedingte Lebensraumneuschaffung (Flächenanteile Planung): Code; Bezeichnung (SNK+); Fläche (m²); Berechnung. 2622; Wegseitengraben; 2700; Länge 900 m x Breite 3,0 m. 7110; Wirtschaftsweg (Bitumenbelag); 4050; Weglänge 900 m x Kronenbreite 4,5 m. Summe: 2390; 6750. |
| - Auswirkungen auf Pflanzen/Tiere (Beurteilung der Auswirkungen siehe Kapitel ...) |  |
| durch Flächeninanspruchnahme von Acker (Code 2110) Habitatverluste für folgende Pflanzen- und Tierarten möglich: europarechtlich geschützte Arten; Sonstige naturschutzfachlich bedeutsame Arten. Vögel: Feldlerche, Kiebitz, Rebhuhn, Schafstelze, Wachtel;; -. aufgrund von Ausbau keine relevanten Standortveränderungen oder Störwirkungen im Umfeld zu erwarten; |
| - Auswirkungen auf ... |  |

| Maßnahmenbereich Verkehr (Wegebaumaßnahmen) MKZ 116 04 Ausbau des Wirtschaftswegs nördlich Loh |  |
| --- | --- |
| I Beschreibung der Anlage/Maßnahme |  |
| Ausbau des ca. 380 m langen bestehenden Schotterwegs zum Wirtschaftsweg mit Bitumenbelag und neuem Wegseitengrabeneinem ; Brücke über den Wiesbach bleibt unverändert (kein Ausbau); Bestand; Planung. Fahrbahnlänge (m); 380; 380. Fahrbahnbreite (m); 3,0; 3,0. Kronenbreite (m); 3,0; 4,5. Bautyp; 8; 2a (bitum. Tragdeckschicht). Entwässerung; flächenhafte Versickerung über Wegseitenräume; Wegseitengraben (Breite 3,0 m) südöstlich des Wegs mit Einleitung in den Wiesbach. Baubreite (m); ca. 8,0. |
| II Wirkraum und Ausstattung |  |
| Bau- und anlagebedingter Wirkraum (Bereich +- 10 m von der bestehenden Wegachse): Code; Bezeichnung (SNK+); Potenzielle europarechtlich geschützte Arten. 2110; Acker; Feldlerche, Kiebitz, Rebhuhn, Schafstelze, Wachtel;. 2200; Intensivgrünland; keine europarechtlich geschützten Arten;. 2320; Extensivgrünland, Standort mittlerer Bodenfeuchte (frisch); Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Teufelsabbiß-Scheckenfalter, Braunkehlchen, Feldlerche, Goldammer, Kiebitz, Kuckuck, Rebhuhn, Schafstelze, Wachtel;. 2612; Gras- und Krautflur, trockener Standort - nährstoffreich; Zauneidechse, Braunkehlchen, Feldlerche, Goldammer, Kuckuck, Rebhuhn, Schafstelze, Wachtel;. 2631; Gras- und Krautflur, feuchter bis nasser Standort - nährstoffarm; Kriechender Scheiberich, Torf-Glanzkraut, Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Teufelsabbiß-Scheckenfalter, Goldammer, Kuckuck, Schafstelze, Wachtel;. 3410; Altbäume (Allee); Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Mopsfledermaus, Goldammer;. 3310; Gewässerbegleitendes Gehölz, mit Altbäumen; Biber, Bechsteinfledermaus, Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Großes Mausohr, Haselmaus, Kleine Bartfledermaus, Mopsfledermaus, Dorngrasmücke, Feldsperling, Gartenrotschwanz, Goldammer, Grünspecht, Kuckuck, Neuntöter, Trauerschnäpper;. 4121; Nadelwald, Standort mittlerer Bodenfeuchte (frisch) - mit Altbaumbestand; Echter Frauenschuh, Bechsteinfledermaus, Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Großes Mausohr, Haselmaus, Kleine Bartfledermaus, Mopsfledermaus, Gartenrotschwanz,Goldammer, Grünspecht, Habicht, Kuckuck, Schwarzspecht, Trauerschnäpper;. 4221; Laubwald, Standort mittlerer Bodenfeuchte (frisch) - mit Altbaumbestand; Echter Frauenschuh, Bechsteinfledermaus, Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Großes Mausohr, Haselmaus, Kleine Bartfledermaus, Mopsfledermaus, Gartenrotschwanz, Goldammer, Grünspecht, Habicht, Kuckuck, Schwarzspecht, Trauerschnäpper;. 5211; Bach/Graben, mit reich strukturierter Ufervegetation - mit kiesig/sandig/steinigem Sohlsubstrat; Biber, Gelbbauchunke, Kleiner Wasserfrosch, Groppe, Steinkrebs, Grüne Keiljungfer, Eisvogel, Wasseramsel;. 7110; Straße, Weg, Platz; unbewachsene Oberfläche; keine europarechtlich geschützten Arten;. Weitere Angaben zum Wirkraum (kartierte Biotope, Schutzgebiete, kartierte Arten etc.): - |
| III Vermeidungs-/ Minimierungsmaßnahmen |  |
| Flächeninanspruchnahmen nördlich des Wiesbaches nur im Bereich des bestehenden Schotterwegs (Code 7110, Länge: 195 m) und nördlich davon im Bereich der wegbegleitenden feuchten Gras- und Krautflur (Code 2631, Länge: 160 m, Breite: 2m), des Intensivgrünlands (Code 2200, Länge: 20 m und 160 m entlang der Gras- und Krautflur) und im Bereich des alten Gewässerbegleitgehölzes am Wiesbach (Code 3310, Länge: 15 m); Flächeninanspruchnahmen südlich des Wiesbaches nur im Bereich des bestehenden Schotterwegs (Code 7110, Länge: 185 m) und südlich davon im Bereich der feuchten Gras- und Krautflur (Code 2631, Länge: 10 m), des frischen Extensivgrünlandes (Code 2320, Länge: 20 m) und im Bereich des Intensivgrünlands (Code 2200, Länge: 155 m); Bauarbeiten in den Offenlandbereichen und Entfernung von Gehölzen außerhalb der Brutzeit von Bodenbrütern, Gebüsch-/Gehölzbrütern sowie von Waldvögeln (d.h. nicht von März bis Juli -> Bauarbeiten möglichst von August bis Februar); Entfernung von Altbäumen außerhalb der Fortpflanzungs- und Paarungszeit und außerhalb der Winterschutzzeit von Baumfledermäusen (d.h. nicht von April bis September und nicht von November bis März -> Altbaumentfernung möglichst im Oktober); bei Altbaumentfernung von November bis März ggf. Bergung vorhandener Fledermäuse; |  |
| IV Auswirkungen (nach Vermeidung / Minimierung) |  |
| - Auswirkungen auf Lebensräume/Schutzgebiete |  |
| Anlagebedingter Lebensraumverlust (Flächenanteile Bestand): Code; Bezeichnung (SNK+); Fläche (m²); Berechnung. 2200; Intensivgrünland; 1355; nördlich: Durchfahrungslänge 160 m x verbleib. Baubreite entlang des Saums 3 m (480 m²) nördlich: Durchfahrungslänge 20 m x verbleib. Baubreite 5 m (100 m²) südlich: Durchfahrungslänge 155 m x verbleib. Baubreite 5 m (775 m²). 2320; frisches Extensivgrünland; 100; Durchfahrungslänge 20 m x verbleib. Baubreite 5 m. 2631; feuchte Gras- und Krautflur; 370; nördlich: Durchfahrungslänge 160 m x Saumbreite 2 m (320 m²) südlich: Durchfahrungslänge 10 m x verbleib. Baubreite 5 m (50 m²),. 3310; altes Gewässerbegleitgehölz; 75; Durchfahrungslänge 15 m x verbleib. Baubreite 5 m. 7110; Schotterweg; 1140; bestehende Weglänge 380 m x bestehende Kronenbreite 3,0 m. Summe: 2390; 3040. Anlagebedingte Lebensraumneuschaffung (Flächenanteile Planung): Code; Bezeichnung (SNK+); Fläche (m²); Berechnung. 2622; Wegseitengraben; 1140; Länge 380 m x Breite 3,0 m. 2622; Böschungsfläche an Straßen oder Wegen; 190; Länge 380 m x Böschungsbreite 0,5 m. 7110; Wirtschaftsweg (Bitumenbelag); 1710; Weglänge 380 m x Kronenbreite 4,5 m. Summe: 2390; 3040. |
| - Auswirkungen auf Pflanzen/Tiere (Beurteilung der Auswirkungen siehe Kapitel ...) |  |
| durch Flächeninanspruchnahme von frischem Extensivgrünland (Code 2320), feuchter Gras- und Krautflur (Code 2631) und von altem Gewässerbegleitgehölz (Code 3310) Habitatverluste für folgende Pflanzen- und Tierarten möglich: europarechtlich geschützte Arten; Sonstige naturschutzfachlich bedeutsame Arten. Pflanzen: Kriechender Scheiberich, Torf-Glanzkraut, Säugetiere: Bechsteinfledermaus, Biber, Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Großes Mausohr, Haselmaus, Kleine Bartfledermaus, Mopsfledermaus, Tagfalter: Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Teufelsabbiß-Scheckenfalter, Vögel: Braunkehlchen, Dorngrasmücke, Feldlerche, Feldsperling, Gartenrotschwanz, Goldammer, Grünspecht, Kiebitz, Kuckuck, Neuntöter, Rebhuhn, Schafstelze, Trauerschnäpper, Wachtel,; -. aufgrund von Ausbau keine relevanten Standortveränderungen oder Störwirkungen im Umfeld zu erwarten; |
| - Auswirkungen auf ... |  |

| Maßnahmenbereich Verkehr (Wegebaumaßnahmen) MKZ 116 05 Neubau eines Wirtschaftswegs nördlich Moos |  |
| --- | --- |
| I Beschreibung der Anlage/Maßnahme |  |
| Neubau eines ca. 540 m langen Wirtschaftsweges mit wassergebundener Decke, mit Wegseitengraben und einem Durchlass zur Rückhaltemulde (222 02); kein durchgehender Weg (kein Freizeitverkehr); Planung. Fahrbahnlänge (m); 540. Fahrbahnbreite (m); 3,0. Kronenbreite (m); 4,0. Bautyp; 7 (Decke ohne Bindemittel). Entwässerung; Wegseitengraben (Breite 3,0 m) nördlich des Weges, Durchlass (DN 400) am westlichen Ende zur Rückhaltemulde (222 02); Weiterführung des Wassers über Wegseitengraben bei Weg 116 04 in den Wiesbach. Baubreite (m); 7,0. |
| II Wirkraum und Ausstattung |  |
| Bau- und anlagebedingter Wirkraum (Bereich +- 10 m von der geplanten Wegachse): Code; Bezeichnung (SNK+); Potenzielle europarechtlich geschützte Arten. 2200; Intensivgrünland; keine europarechtlich geschützten Arten;. 2330; Extensivgrünland (Extensivwiesen/ -weiden), feuchter bis nasser Standort; Kriechender Scheiberich, Torf-Glanzkraut, Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Teufelsabbiß-Scheckenfalter, Braunkehlchen, Kiebitz, Kuckuck, Schafstelze, Wachtel. 2810; Moor-Komplex, Flach-/Niedermoor-Komplex; Kriechender Scheiberich, Torf-Glanzkraut, Gelbbauchunke, Laubfrosch, Zauneidechse, Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Teufelsabbiß-Scheckenfalter, Braunkehlchen, Kiebitz, Kuckuck, Neuntöter, Schafstelze, Wachtel;. 4321; Mischwald, Standort mittlerer Bodenfeuchte (frisch) - mit Altbaumbestand; Echter Frauenschuh, Bechsteinfledermaus, Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Großes Mausohr, Haselmaus, Kleine Bartfledermaus, Mopsfledermaus, Gartenrotschwanz, Goldammer, Grünspecht, Habicht, Kuckuck, Schwarzspecht, Trauerschnäpper;. 4422; Waldmantel, Standort mittlerer Bodenfeuchte (frisch), ohne Altbäume; Echter Frauenschuh, Haselmaus, Zauneidechse, Feldsperling, Goldammer, Grünspecht, Klappergrasmücke, Kuckuck;. 7110; Straße, Weg, Platz; unbewachsene Oberfläche; keine europarechtlich geschützten Arten;. Weitere Angaben zum Wirkraum (kartierte Biotope, Schutzgebiete, kartierte Arten etc.): Biotop Nr. xxxx-027: Streuwiesenkomplex /Niedermoor nördlich Moos = gesetzlich geschütztes Biotop nach § 30 Abs. 2 BNatSchG und nach Art. 23 Abs.1 BayNatSchG (Beschreibung mit Artenliste siehe Kapitel ...) nachgewiesene Pflanzen- und Tierarten (aus Eigenkartierung): - Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (M. nausithous) im Streuwiesenkomplex nördlich Moos (Tagfalterkartierung Juni/Juli 2009, siehe Kapitel ...) |
| III Vermeidungs-/ Minimierungsmaßnahmen |  |
| Flächeninanspruchnahmen nur südlich des Waldes auf Intensivgrünland (Code 2200, Länge: 380 m) und im Bereich des Flach-/Niedermoor-Komplexes (Code 2810, Länge: 160 m); Beschränkung des Baufeldes auf die Baubreite von ca. 7m zum Schutz von M. nausithous, Zwischenlagerung von Oberboden nicht im Bereich des Streuwiesenkomplexes oder der Extensivwiese; Markieren des Baufeldes im Bereich des Streuwiesenkomplexes und Überwachung der Bauarbeiten durch eine Umweltbaubegleitung zum Schutz von M. nausithous; Baufeldräumung außerhalb der Fortpflanzungszeit und der Winterruhe von Zauneidechsen (d.h. nicht von März bis August und nicht von Oktober bis März -> Baufeldräumung möglichst im April oder September); Bauarbeiten in den Offenlandbereichen außerhalb der Brutzeit von Bodenbrütern (d.h. nicht von März bis Juli -> Bauarbeiten möglichst von August bis Februar); |  |
| IV Auswirkungen (nach Vermeidung / Minimierung) |  |
| - Auswirkungen auf Lebensräume/Schutzgebiete |  |
| Anlagebedingter Lebensraumverlust (Flächenanteile Bestand): Code; Bezeichnung (SNK+); Fläche (m²); Berechnung. 2200; Intensivgrünland; 2660; Durchfahrungslänge 380 m x Baubreite 7,0 m. 2810; Flach-/ Niedermoorkomplex = Biotop Nr. xxxx-027 = gesetzlich geschütztes Biotop; 1120; Durchfahrungslänge 160 m x Baubreite 7,0 m. Summe: 2390; 3780. Anlagebedingte Lebensraumneuschaffung (Flächenanteile Planung): Code; Bezeichnung (SNK+); Fläche (m²); Berechnung. 2622; Wegseitengraben; 1620; Länge 540 m x Breite 3,0 m. 7110; Wirtschaftsweg (wassergebundene Decke); 2160; Weglänge 540 m x Kronenbreite 4,0 m. Summe: 2390; 3780. |
| - Auswirkungen auf Pflanzen/Tiere (Beurteilung der Auswirkungen siehe Kapitel ...) |  |
| durch Flächeninanspruchnahmen im Flach-/ Niedermoorkomplex (Code 2810 = Biotop Nr. xxxx-027) und durch Standortveränderungen (Grundwasserabsenkung und Nährstoffeinträge im nördlichen Teil des Streuwiesenkomplexes) Habitatdegradierungen bis Habitatverluste für folgende Pflanzen- und Tierarten möglich: europarechtlich geschützte Arten; Sonstige naturschutzfachlich bedeutsame Arten. Pflanzen: Kriechender Scheiberich, Torf-Glanzkraut, Reptilien: Zauneidechse Ampfibien: Gelbbauchunke, Laubfrosch, Tagfalter: Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Teufelsabbiß-Scheckenfalter, Vögel: Braunkehlchen, Kiebitz, Kuckuck, Neuntöter, Schafstelze, Wachtel;; Pflanzen: Davalls Segge (Carex davalliana), Saum-Segge (Carex hostiana), Geflecktes Knabenkraut (Dactylorhiza maculata), Sumpf-Stendelwurz (Epipactis palustris), Breitblättriges Wollgras (Eriophorum latifolium), Europäische Trollblume (Trollius europaeus) Heuschrecken: Sumpfschrecke (Stetophyma grossum). trotz Neubau keine relevanten Störwirkungen im Umfeld zu erwarten (kein durchgehender Weg, kaum Freizeitverkehr); |
| - Auswirkungen auf ... |  |

| Maßnahmenbereich Verkehr (Wegebaumaßnahmen) MKZ 116 06 Neubau eines Wirtschaftswegs nördlich Kirchen |  |
| --- | --- |
| I Beschreibung der Anlage/Maßnahme |  |
| Neubau eines ca. 390 m langen Wirtschaftsweges mit einem Durchlass; Entwässerung flächig über angrenzende Grünlandflächen (kein Wegseitengraben); Weg schließt an bestehenden Waldweg an (erhöhter Freizeitverkehr); Planung. Fahrbahnlänge (m); 390. Fahrbahnbreite (m); 3,0 / 4,5. Kronenbreite (m); 4,0 / 6,0. Bautyp; 7 (Decke ohne Bindemittel) auf 370 m Länge, Bautyp 2a (bitum. Tragdeckschicht) im Einmündungsbereich (auf 20 m Länge) zur Kreisstraße. Entwässerung; flächenhafte Versickerung über Wegseitenräume, Durchlass (DN 400) bei Grabenkreuzung. Baubreite (m); ca. 5,0 / im Einmündungsbereich 8,0 m. |
| II Wirkraum und Ausstattung |  |
| Bau- und anlagebedingter Wirkraum (Bereich +- 10 m von der geplanten Wegachse): Code; Bezeichnung (SNK+); Potenzielle europarechtlich geschützte Arten. 2110; Acker; Feldlerche, Kiebitz, Rebhuhn, Schafstelze, Wachtel;. 2200; Intensivgrünland; keine europarechtlich geschützten Arten;. 4231; Laubwald, feuchter bis nasser Standort - mit Altbaumbestand; Bechsteinfledermaus, Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Großes Mausohr, Haselmaus, Kleine Bartfledermaus, Mopsfledermaus, Grünspecht, Habicht, Kuckuck, Schwarzspecht, Trauerschnäpper;. 4321; Mischwald, Standort mittlerer Bodenfeuchte (frisch) - mit Altbaumbestand; Echter Frauenschuh, Bechsteinfledermaus, Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Großes Mausohr, Haselmaus, Kleine Bartfledermaus, Mopsfledermaus, Gartenrotschwanz, Goldammer, Grünspecht, Habicht, Kuckuck, Schwarzspecht, Trauerschnäpper;. 5222; Bach/Graben, ohne reich strukturierte Ufervegetation - ohne kiesig/sandig/steiniges Sohlsubstrat; Biber, Gelbbauchunke, Eisvogel;. 6120; Siedlungs-/Gewerbefläche oder Einzelanwesen, ohne Altbäume und ohne Altbausubstanz; Haselmaus, Zauneidechse, Feldsperling, Grünspecht, Klappergrasmücke, Mauersegler, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe;. 7110; Straße, Weg, Platz; unbewachsene Oberfläche; keine europarechtlich geschützten Arten;. Weitere Angaben zum Wirkraum (kartierte Biotope, Schutzgebiete, kartierte Arten etc.): - |
| III Vermeidungs-/ Minimierungsmaßnahmen |  |
| Flächeninanspruchnahmen nur auf Acker (Code 2110, Länge: 80 m), Intensivgrünland (Code 2200, Länge: 305 m) und im Bereich eines Grabens (Code 5222, Länge: 5 m); Bauarbeiten in den Offenlandbereichen außerhalb der Brutzeit von Bodenbrütern (d.h. nicht von März bis Juli -> Bauarbeiten möglichst von August bis Februar); |  |
| IV Auswirkungen (nach Vermeidung / Minimierung) |  |
| - Auswirkungen auf Lebensräume/Schutzgebiete |  |
| Anlagebedingter Lebensraumverlust (Flächenanteile Bestand): Code; Bezeichnung (SNK+); Fläche (m²); Berechnung. 2110; Acker; 440; Durchfahrungslänge 60 m x Baubreite 5,0 m und Durchfahrungslänge 20 m x Baubreite 7,0. 2200; Intensivgrünland; 1525; Durchfahrungslänge 305 m x Baubreite 5,0 m. 5222; Graben; 25; Durchfahrungslänge 5 m x Baubreite 5,0 m. Summe: 2390; 1990. Anlagebedingte Lebensraumneuschaffung (Flächenanteile Planung): Code; Bezeichnung (SNK+); Fläche (m²); Berechnung. 2622; Böschungsfläche an Straßen oder Wegen; 390; Länge 390 m x Böschungsbreite 1,0 m. 7110; Wirtschaftsweg (wassergebundene Decke); 1600; Weglänge 370 m x Kronenbreite 4,0 m und Weglänge 20 m x Kronenbreite 6,0 m. Summe: 2390; 1990. |
| - Auswirkungen auf Pflanzen/Tiere (Beurteilung der Auswirkungen siehe Kapitel ...) |  |
| durch Flächeninanspruchnahme von Acker (Code 2110) und Graben (Code 5222) Habitatverluste für folgende Pflanzen- und Tierarten möglich: europarechtlich geschützte Arten; Sonstige naturschutzfachlich bedeutsame Arten. Säugetiere: Biber, Ampfibien: Gelbbauchunke, Vögel: Eisvogel, Feldlerche, Kiebitz, Rebhuhn, Schafstelze, Wachtel;; -. keine relevanten Standortveränderungen im Umfeld zu erwarten; durch erhöhten Freizeitverkehr in einem bisher unzugänglichem Bereich betriebsbedingte Störungen von folgenden (potenziellen) störungsempfindlichen europarechtlich geschützten Arten möglich: Kiebitz, Rebhuhn, Habicht |
| - Auswirkungen auf ... |  |

| Maßnahmenbereich Verkehr (Wegebaumaßnahmen) MKZ 116 07 Neubau eines Wirtschaftswegs südlich Kreuz |  |
| --- | --- |
| I Beschreibung der Anlage/Maßnahme |  |
| Neubau eines Wirtschaftsweges mit Wegseitengraben (Durchlass am südlichen Ausbauende siehe Weg 116 03); Weg verbindet Kreuz mit Weg 116 03 (erhöhter Freizeitverkehr); Planung. Fahrbahnlänge (m); 340. Fahrbahnbreite (m); 3,0. Kronenbreite (m); 4,0 / 4,5. Bautyp; 7 (Decke ohne Bindemittel) auf 320 m Länge, Bautyp 2a (bitum. Tragdeckschicht) im Einmündungsbereich (auf 20 m Länge) und Kronenbreite 4,5 m. Entwässerung; Wegseitengraben (Breite 3,0 m) östlich des Wegs, Weiterführung des Wassers im südlichen Ast über neuen Wegseitengraben bei Weg 116 03, Weiterführung des Wassers im westlichen Ast über vorhandenen Wegseitengraben. Baubreite (m); ca. 7,0 , im Einmündungsbereich 7,5. |
| II Wirkraum und Ausstattung |  |
| Bau- und anlagebedingter Wirkraum (Bereich +- 10 m von der geplanten Wegachse): Code; Bezeichnung (SNK+); Potenzielle europarechtlich geschützte Arten. 2110; Acker; Feldlerche, Kiebitz, Rebhuhn, Schafstelze, Wachtel;. 2200; Intensivgrünland; keine europarechtlich geschützten Arten;. 2320; Extensivgrünland, Standort mittlerer Bodenfeuchte (frisch); Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Teufelsabbiß-Scheckenfalter, Braunkehlchen, Feldlerche, Goldammer, Kiebitz, Kuckuck, Rebhuhn, Schafstelze, Wachtel;. 3120; Hecke/Gebüsch, Standort mittlerer Bodenfeuchte (frisch); Echter Frauenschuh, Haselmaus, Zauneidechse, Braunkehlchen, Dorngrasmücke, Feldsperling, Goldammer, Klappergrasmücke, Kuckuck, Neuntöter, Rebhuhn;. 6110; Siedlungs-/Gewerbefläche oder Einzelanwesen, mit Altbäumen und/oder mit Altbausubstanz; Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Großes Mausohr, Haselmaus, Kleine Bartfledermaus, Mopsfledermaus, Zwergfledermaus, Zauneidechse, Feldsperling, Gartenrotschwanz, Grünspecht, Klappergrasmücke, Kuckuck, Mauersegler, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe, Trauerschnäpper;. 6120; Siedlungs-/Gewerbefläche oder Einzelanwesen, ohne Altbäume und ohne Altbausubstanz; Haselmaus, Zauneidechse, Feldsperling, Grünspecht, Klappergrasmücke, Mauersegler, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe;. 7110; Straße, Weg, Platz; unbewachsene Oberfläche; keine europarechtlich geschützten Arten;. Weitere Angaben zum Wirkraum (kartierte Biotope, Schutzgebiete, kartierte Arten etc.): - |
| III Vermeidungs-/ Minimierungsmaßnahmen |  |
| Flächeninanspruchnahmen nur auf Acker (Code 2110, Länge: 175 m), Intensivgrünland (Code 2200, Länge: 150 m) und im Bereich der Hecke (Code 3120, Länge: 15 m); Baufeldräumung außerhalb der Fortpflanzungszeit und der Winterruhe von Zauneidechsen (d.h. nicht von März bis August und nicht von Oktober bis März -> Baufeldräumung möglichst im April oder September); Entfernung von Gehölzen außerhalb der Fortpflanzungszeit und des Winterschlafes von Haselmäusen (d.h. nicht von Juni bis August und nicht von November bis April -> Gehölzentfernung möglichst im Mai oder September/Oktober), Liegenlassen von Gehölzschnitt für einige Tage im Baufeldbereich; Entfernung von Gehölzen außerhalb der Brutzeit von Gebüsch-/Gehölzbrütern (d.h. nicht von März bis Juli -> Gehölzentfernung möglichst von August bis Februar); -> Entfernung von Gehölzen im September/Oktober möglich Bauarbeiten in den Offenlandbereichen außerhalb der Brutzeit von Bodenbrütern (d.h. nicht von März bis Juli -> Bauarbeiten möglichst von August bis Februar); |  |
| IV Auswirkungen (nach Vermeidung / Minimierung) |  |
| - Auswirkungen auf Lebensräume/Schutzgebiete |  |
| Anlagebedingter Lebensraumverlust (Flächenanteile Bestand): Code; Bezeichnung (SNK+); Fläche (m²); Berechnung. 2110; Acker; 1225; Durchfahrungslänge 175 m x Baubreite 7,0 m. 2200; Intensivgrünland; 1060; Durchfahrungslänge 130 m x Baubreite 7,0 m und Durchfahrungslänge 20 m x Baubreite 7,5 m. 3120; Hecke; 105; Durchfahrungslänge 15 m x Baubreite 7,0 m. Summe: 2390; 2390. Anlagebedingte Lebensraumneuschaffung (Flächenanteile Planung): Code; Bezeichnung (SNK+); Fläche (m²); Berechnung. Wegseitengraben; 1020; Länge 340 m x Breite 3,0 m. 7110; Wirtschaftsweg (wassergebundene Decke); 1370; Weglänge 320 m x Kronenbreite 4,0 m und Weglänge 20 m x Kronenbreite 4,5 m. Summe: 2390; 2390. |
| - Auswirkungen auf Pflanzen/Tiere (Beurteilung der Auswirkungen siehe Kapitel ...) |  |
| durch Flächeninanspruchnahme von Acker (Code 2110) und Hecke (Code 3120) Habitatverluste für folgende Pflanzen- und Tierarten möglich: europarechtlich geschützte Arten; Sonstige naturschutzfachlich bedeutsame Arten. Pflanzen: Echter Frauenschuh Säugetiere: Haselmaus Reptilien: Zauneidechse Vögel: Feldlerche, Kiebitz, Rebhuhn, Schafstelze, Wachtel, Feldsperling, Goldammer, Kuckuck, Braunkehlchen, Dorngras-mücke, Klappergrasmücke, Neuntöter; -. keine relevanten Standortveränderungen im Umfeld zu erwarten; durch erhöhten Freizeitverkehr in einem bisher unzugänglichem Bereich betriebsbedingte Störungen von folgenden (potenziellen) störungsempfindlichen europarechtlich geschützten Arten möglich: Kiebitz, Rebhuhn |
| - Auswirkungen auf ... |  |

| Maßnahmenbereich Verkehr (Wegebaumaßnahmen) MKZ 116 08 Neubau eines Wirtschaftswegs zwischen Oed und Kreuz MKZ 131 01 Neubau einer Brücke über den Wiesbach nördlich Kreuz |  |
| --- | --- |
| I Beschreibung der Anlage/Maßnahme |  |
| Neubau eines ca. 370 m langen Wirtschaftsweges mit Wegseitengraben östlich des Wegs und Neubau einer Brücke über den Wiesbach (lichte Weite: 6,0 m, lichte Höhe: 1,5 m); Weg verbindet Oed mit Kreuz und Furt (erhöhter Freizeitverkehr); Planung. Fahrbahnlänge (m); 370. Fahrbahnbreite (m); 3,0. Kronenbreite (m); 4,0. Bautyp; 7 (Decke ohne Bindemittel). Entwässerung; Wegseitengraben (Breite 3,0 m) östlich des Wegs, nördlich des Wiesbaches in den Wiesbach mündend, südlich des Wiesbaches in ein Rückhaltebecken (siehe 222 01) mündend, vom Rückhaltebecken Einleitung in den Wiesbach. Baubreite (m); 8,0. |
| II Wirkraum und Ausstattung |  |
| Bau- und anlagebedingter Wirkraum (Bereich +- 10 m von der geplanten Wegachse): Code; Bezeichnung (SNK+); Potenzieller FFH-LRT; Potenzielle europarechtlich geschützte Arten. 2110; Acker; Feldlerche, Kiebitz, Rebhuhn, Schafstelze, Wachtel;. 2200; Intensivgrünland; keine europarechtlich geschützten Arten;. 2330; Extensivgrünland (Extensivwiesen/ -weiden), feuchter bis nasser Standort; 6510; Kriechender Scheiberich, Torf-Glanzkraut, Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Teufelsabbiß-Scheckenfalter, Braunkehlchen, Kiebitz, Kuckuck, Schafstelze, Wachtel;. 3310; Gewässerbegleitendes Gehölz, mit Altbäumen; 91E0; Bechsteinfledermaus, Biber, Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Großes Mausohr, Haselmaus, Kleine Bartfledermaus, Mopsfledermaus, Dorngrasmücke, Feldsperling, Gartenrotschwanz, Goldammer, Grünspecht, Kuckuck, Neuntöter, Trauerschnäpper;. 5211; Bach/Graben, mit reich strukturierter Ufervegetation - mit kiesig/sandig/steinigem Sohlsubstrat; 3260; Biber, Gelbbauchunke, Kleiner Wasserfrosch, Groppe, Steinkrebs, Grüne Keiljungfer, Eisvogel, Wasseramsel;. 6120; Siedlungs-/Gewerbefläche oder Einzelanwesen, ohne Altbäume und ohne Altbausubstanz; Haselmaus, Zauneidechse, Feldsperling, Grünspecht, Klappergrasmücke, Mauersegler, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe;. 7110; Straße, Weg, Platz; unbewachsene Oberfläche; keine europarechtlich geschützten Arten;. Weitere Angaben zum Wirkraum (kartierte Biotope, Schutzgebiete, kartierte Arten etc.): FFH-Gebiet Nr. XXXX-371 „Oberlauf des Wiesbachs“ (Beschreibung siehe Kapitel ...); |
| III Vermeidungs-/ Minimierungsmaßnahmen |  |
| Flächeninanspruchnahmen nur auf Acker (Code 2110, Länge: 90 m), Intensivgrünland (Code 2200, Länge: 210 m), feuchtem Extensivgrünland (Code 2330, Länge: 35 m) und im Bereich des Gewässerbegleitgehölzes (Code 3310, Länge: 30 m) und des Wiesbaches (Code 5211, Länge: 5 m); Erhalt und Schutz von (potenziellen) Beständen des Kriechenden Scheiberichs (Apium repens) im westlichen Teil der feuchten Extensivweide durch entsprechende Wegtrassierung und Lage der Rückhaltemulde; Erhalt und Schutz von Altbäumen als potenzielle Fledermausquartiere und als potenzielle Brutbäume für Waldvögel durch entsprechende Trassierung im Bereich des Gewässerbegleitgehölzes am Wiesbach; Entfernung von Altbäumen außerhalb der Fortpflanzungs- und Paarungszeit und außerhalb der Winterschutzzeit von Baumfledermäusen (d.h. nicht von April bis September und nicht von November bis März -> Altbaumentfernung möglichst im Oktober); bei Altbaumentfernung von November bis März ggf. Bergung vorhandener Fledermäuse; Entfernung von Gehölzen außerhalb der Brutzeit von Gebüsch-/Gehölzbrütern und von Waldvögeln (d.h. nicht von März bis Juli -> Gehölzentfernung möglichst von August bis Februar); Bauarbeiten in den Offenlandbereichen und am Gewässer außerhalb der Brutzeit von Boden- und Gewässerbrütern (d.h. nicht von März bis Juli -> Bauarbeiten möglichst von August bis Februar); -> Entfernung von Altbäumen im Oktober möglich; Entfernung von sonstigen Gehölzen von August bis Februar möglich; sonstige Baufeldräumung (ohne Entfernung von Altbäumen/Gehölzen) im September möglich; |  |
| IV Auswirkungen (nach Vermeidung / Minimierung) |  |
| - Auswirkungen auf Lebensräume/Schutzgebiete |  |
| Anlagebedingter Lebensraumverlust (Flächenanteile Bestand): Code; Bezeichnung (SNK+); Fläche (m²); Berechnung. 2110; Acker; 720; Durchfahrungslänge 90 m x Baubreite 8,0 m. 2200; Intensivgrünland; 1680; Durchfahrungslänge 210 m x Baubreite 8,0 m. 2330; feuchte Extensivweide; 280; Durchfahrungslänge 35 m x Baubreite 8,0 m. 3310; Gewässerbegleitgehölz am Wiesbach; 240; Durchfahrungslänge 30 m x Baubreite 8,0 m. 5211; Wiesbach; 40; Durchfahrungslänge 5 m x Baubreite 8,0 m. Summe: 2390; 2960. Anlagebedingte Lebensraumneuschaffung (Flächenanteile Planung): Code; Bezeichnung (SNK+); Fläche (m²); Berechnung. 2622; Wegseitengraben; 1110; Länge 370 m x Breite 3,0 m. 2622; Böschungsfläche an Straßen oder Wegen; 370; Weglänge 370 m x Böschungsbreite 1,0 m. 7110; Wirtschaftsweg (wassergebundene Decke); 1480; Weglänge 370 m x Kronenbreite 4,0 m. Summe: 2390; 2960. FFH-Gebiet Nr. XXXX-371 „Oberlauf des Wiesbachs“: anlage- und baubedingte Flächeninanspruchnahme von insgesamt ... m² (... m² LRT 3260, ... m² LRT 6510, ...m² LRT 91E0) und Durchquerung des FFH-Gebietes (Beschreibung der Beeinträchtigungen siehe Kapitel ...) |
| - Auswirkungen auf Pflanzen/Tiere (Beurteilung der Auswirkungen siehe Kapitel ...) |  |
| durch Flächeninanspruchnahmen von Acker (Code 2110), feuchtem Extensivgrünland (Code 2330), Gewässerbegleitgehölz (Code 3310), durch Überbauung des Wiesbaches (Code 5211) sowie Standortveränderungen (Auflichtung des Auwaldes) Habitatdegradierungen bis Habitatverluste für folgende Pflanzen- und Tierarten möglich: europarechtlich geschützte Arten; Sonstige naturschutzfachlich bedeutsame Arten. Pflanzen: Kriechender Scheiberich, Torf-Glanzkraut, Säugetiere: Bechsteinfledermaus, Biber, Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Großes Mausohr, Haselmaus, Kleine Bartfledermaus, Mopsfledermaus, Amphibien: Gelbbauchunke, Kleiner Wasserfrosch, Fische: Groppe, Krebstiere: Steinkrebs, Libellen: Grüne Keiljungfer, Tagfalter: Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Teufelsabbiß-Scheckenfalter, Vögel: Braunkehlchen, Dorngrasmücke, Eisvogel, Feldlerche, Feldsperling, Gartenrotschwanz, Goldammer, Grünspecht, Kiebitz, Kuckuck, Neuntöter, Rebhuhn, Schafstelze, Trauerschnäpper, Wachtel, Wasseramsel;; -. durch erhöhten Freizeitverkehr in einem bisher unzugänglichem Bereich betriebsbedingte Störungen von folgenden (potenziellen) störungsempfindlichen europarechtlich geschützten Arten möglich: Kiebitz, Rebhuhn |
| - Auswirkungen auf ... |  |

| Maßnahmenbereich Verkehr (Wegebaumaßnahmen) MKZ 123 01 Ausweisung eines bestehenden Grünwegs nördlich Loh |  |
| --- | --- |
| I Beschreibung der Anlage/Maßnahme |  |
| Abmarkung eines bestehenden ca. 150 m langen Grünwegs, keine Baumaßnahmen; |  |
| II Wirkraum und Ausstattung |  |
| III Vermeidungs-/ Minimierungsmaßnahmen |  |
| IV Auswirkungen (nach Vermeidung / Minimierung) |  |
| - Auswirkungen auf Lebensräume/Schutzgebiete |  |
| - Auswirkungen auf Pflanzen/Tiere (Beurteilung der Auswirkungen siehe Kapitel ...) |  |
| keine Habitatverluste für europarechtlich geschützte Arten oder sonstige naturschutzfachlich bedeutsame Arten |  |
| - Auswirkungen auf Landschaftsbild |  |

| Maßnahmenbereich Verkehr (Wegebaumaßnahmen) MKZ 123 02 Ausweisung eines neuen Grünwegs nordöstlich Oed |  |
| --- | --- |
| I Beschreibung der Anlage/Maßnahme |  |
| Abmarkung eines ca. 200 m langen neuen Grünwegs (Breite: 3 m); keine Baumaßnahmen; kein erhöhter Freizeitverkehr; |  |
| II Wirkraum und Ausstattung |  |
| Bau- und anlagebedingter Wirkraum (Bereich +- 10 m von der geplanten Wegachse): Code; Bezeichnung (SNK+); Potenzielle europarechtlich geschützte Arten. 2110; Acker; Feldlerche, Kiebitz, Rebhuhn, Schafstelze, Wachtel;. 2200; Intensivgrünland; keine europarechtlich geschützten Arten;. 2320; Extensivgrünland, Standort mittlerer Bodenfeuchte (frisch); Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Teufelsabbiß-Scheckenfalter, Braunkehlchen, Feldlerche, Goldammer, Kiebitz, Kuckuck, Rebhuhn, Schafstelze, Wachtel;. 4322; Mischwald, Standort mittlerer Bodenfeuchte (frisch) - ohne Altbaumbestand; Echter Frauenschuh, Haselmaus, Goldammer, Grünspecht, Klappergrasmücke, Kuckuck, Schwarzspecht;. 5222; Bach/Graben, ohne reich strukturierte Ufervegetation - ohne kiesig/sandig/steiniges Sohlsubstrat; Biber, Gelbbauchunke, Eisvogel;. 7110; Straße, Weg, Platz; unbewachsene Oberfläche; keine europarechtlich geschützten Arten;. Weitere Angaben zum Wirkraum (kartierte Biotope, Schutzgebiete, kartierte Arten etc.): - |
| III Vermeidungs-/ Minimierungsmaßnahmen |  |
| Flächeninanspruchnahme nur auf Intensivgrünland (Code 2200, Länge: 140 m) und Extensivgrünland (Code 2320, Länge: 60 m); |  |
| IV Auswirkungen (nach Vermeidung / Minimierung) |  |
| - Auswirkungen auf Lebensräume/Schutzgebiete |  |
| Anlagebedingter Lebensraumverlust (Flächenanteile Bestand): Code; Bezeichnung (SNK+); Fläche (m²); Berechnung. 2200; Intensivgrünland; 420; Durchfahrungslänge 140 m x Breite 3,0 m. 2320; frisches Extensivgrünland; 180; Durchfahrungslänge 60 m x Breite 3,0 m. Summe: 2390; 600. Anlagebedingte Lebensraumneuschaffung (Flächenanteile Planung): Code; Bezeichnung (SNK+); Fläche (m²); Berechnung. 7120; Grünweg; 600; Weglänge 200 m x Breite 3,0 m. Summe: 2390; 600. |
| - Auswirkungen auf Pflanzen/Tiere (Beurteilung der Auswirkungen siehe Kapitel ...) |  |
| durch Flächeninanspruchnahmen von Extensivgrünland (Code 2320) Habitatverluste für folgende Pflanzen- und Tierarten möglich: europarechtlich geschützte Arten; Sonstige naturschutzfachlich bedeutsame Arten. Tagfalter: Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Teufelsabbiß-Scheckenfalter, Vögel: Braunkehlchen, Feldlerche, Goldammer, Kiebitz, Kuckuck, Rebhuhn, Schafstelze, Wachtel;; -. keine relevanten Standortveränderungen oder Störwirkungen im Umfeld zu erwarten; |
| - Auswirkungen auf ... |  |

| Maßnahmenbereich Verkehr (Wegebaumaßnahmen) und Bodenkultur MKZ 154 01 und MKZ 301 01 Beseitigung des Grünwegs und Beseitigung von Ranken westlich Berg |  |
| --- | --- |
| I Beschreibung der Anlage/Maßnahme |  |
| Beseitigung des ca. 240 m langen und ca. 3 m breiten bestehenden Grünweges (Fläche: 720 m²) und Beseitigung von zwei Ranken (Gras- und Krautflur mit 370 m² sowie Gehölzgruppe mit 780 m² Fläche) beidseits des Wegs mit Geländeanpassung; Umwandlung zu Intensivgrünland; Baubreite: ca. 10,0 m gesamte Flächeninanspruchnahme (Baubereich): ca. 2.500 m² (Grünweg mit Ranken und Geländeanpassung); |  |
| II Wirkraum und Ausstattung |  |
| Bau- und anlagebedingter Wirkraum (Bereich +- 10 m von der geplanten Wegachse bzw. von den bestehenden Ranken): Code; Bezeichnung (SNK+); Potenzielle europarechtlich geschützte Arten. 2200; Intensivgrünland; keine europarechtlich geschützten Arten;. 2612; Gras- und Krautflur, trockener Standort - nährstoffreich; Zauneidechse, Braunkehlchen, Feldlerche, Goldammer, Kuckuck, Rebhuhn, Schafstelze, Wachtel;. 3220; Baumbestand, ohne Altbäume; Echter Frauenschuh, Haselmaus, Zauneidechse, Dorngrasmücke, Feldsperling, Goldammer, Kuckuck, Neuntöter;. 6110; Siedlungs-/Gewerbefläche oder Einzelanwesen, mit Altbäumen und/oder mit Altbausubstanz; Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Großes Mausohr, Haselmaus, Kleine Bartfledermaus, Mopsfledermaus, Zwergfledermaus, Zauneidechse, Feldsperling, Gartenrotschwanz, Grünspecht, Klappergrasmücke, Kuckuck, Mauersegler, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe, Trauerschnäpper;. 7110; Straße, Weg, Platz; unbewachsene Oberfläche; keine europarechtlich geschützten Arten;. 7120; Straße, Weg, Platz; bewachsene Oberfläche; Zauneidechse, Feldlerche, Rebhuhn. Weitere Angaben zum Wirkraum (kartierte Biotope, Schutzgebiete, kartierte Arten etc.): - |
| III Vermeidungs-/ Minimierungsmaßnahmen |  |
| Flächeninanspruchnahmen nur im Bereich Intensivgrünland (Code 2200, Länge: 90 m), Gras- und Krautflur (Code 2612, Fläche: 370 m²), Baumbestand (Code 3220, Fläche: 780 m²) und auf dem bestehenden Grünweg (Code 7120, Länge: 240 m); Baufeldräumung außerhalb der Fortpflanzungszeit und der Winterruhe von Zauneidechsen (d.h. nicht von März bis August und nicht von Oktober bis März -> Baufeldräumung möglichst im April oder September); Entfernung von Gehölzen außerhalb der Brutzeit von Gebüsch-/Gehölzbrütern (d.h. nicht von März bis Juli -> Gehölzentfernung möglichst von August bis Februar); Bauarbeiten in den Offenlandbereichen außerhalb der Brutzeit von Bodenbrütern (d.h. nicht von März bis Juli -> Bauarbeiten möglichst von August bis Februar); |  |
| IV Auswirkungen (nach Vermeidung / Minimierung) |  |
| - Auswirkungen auf Lebensräume/Schutzgebiete |  |
| Anlagebedingter Lebensraumverlust (Flächenanteile Bestand): Code; Bezeichnung (SNK+); Fläche (m²); Berechnung. 2200; Intensivgrünland; 630; Durchfahrungslänge 90 m x verbleib. Baubreite 7,0 m. 2612; trockene, nährstoffreiche Gras- und Krautflur; 370. 3220; Baumbestand, ohne Altbäume; 780. 7120; Grünweg; 720; besteh. Weglänge 240 m x besteh. Wegbreite 3,0 m. Summe: 2390; 2500. Anlagebedingte Lebensraumneuschaffung (Flächenanteile Planung): Code; Bezeichnung (SNK+); Fläche (m²); Berechnung. 2200; Intensivgrünland; 2500. Summe: 2390; 2500. |
| - Auswirkungen auf Pflanzen/Tiere (Beurteilung der Auswirkungen siehe Kapitel ...) |  |
| durch Flächeninanspruchnahme von Gras- und Krautflur (Code 2612), Baumbestand (Code 3220) und Grünweg (Code 7120) Habitatverluste für folgende Pflanzen- und Tierarten möglich: europarechtlich geschützte Arten; Sonstige naturschutzfachlich bedeutsame Arten. Pflanzen: Echter Frauenschuh Säugetiere: Haselmaus Reptilien: Zauneidechse Vögel: Braunkehlchen, Dorngrasmücke, Feldlerche, Feldsperling Goldammer, Kuckuck, Neuntöter, Rebhuhn, Schafstelze, Wachtel; -. keine relevanten Standortveränderungen oder Störwirkungen im Umfeld zu erwarten; |
| - Auswirkungen auf ... |  |

| Maßnahmenbereich Wasserwirtschaft MKZ 212 01 Neubau eines Vorflutgrabens östlich Kirchen |  |
| --- | --- |
| I Beschreibung der Anlage/Maßnahme |  |
| Neubau eines ca. 220 m langen und ca. 3 m breiten Vorflutgrabens (Fläche: 660 m²) mit Geländemodellierung, Anschluss an Wegseitengraben der Straße östlich Kirchen; durchschnittliche Baubreite: 5,0 m gesamte Flächeninanspruchnahme (Baubereich): 1.100 m² |  |
| II Wirkraum und Ausstattung |  |
| Bau- und anlagebedingter Wirkraum (Bereich +- 10 m von der geplanten Grabenachse): Code; Bezeichnung (SNK+); Potenzielle europarechtlich geschützte Arten. 2110; Acker; Feldlerche, Kiebitz, Rebhuhn, Schafstelze, Wachtel;. 2200; Intensivgrünland; keine europarechtlich geschützten Arten;. 4222; Laubwald, Standort mittlerer Bodenfeuchte (frisch) - ohne Altbaumbestand; Echter Frauenschuh, Haselmaus, Goldammer, Grünspecht, Klappergrasmücke, Kuckuck, Schwarzspecht;. 7110; Straße, Weg, Platz; unbewachsene Oberfläche; keine europarechtlich geschützten Arten;. Weitere Angaben zum Wirkraum (kartierte Biotope, Schutzgebiete, kartierte Arten etc.): Wasserschutzgebiet Berg (WII) |
| III Vermeidungs-/ Minimierungsmaßnahmen |  |
| Flächeninanspruchnahmen nur auf Intensivgrünland (Code 2200, Länge: 220 m) |  |
| IV Auswirkungen (nach Vermeidung / Minimierung) |  |
| - Auswirkungen auf Lebensräume/Schutzgebiete |  |
| Anlagebedingter Lebensraumverlust (Flächenanteile Bestand): Code; Bezeichnung (SNK+); Fläche (m²); Berechnung. 2200; Intensivgrünland; 1100; Durchfahrungslänge 220 m x Baubreite 5,0 m. Summe: 2390; 1100. Anlagebedingte Lebensraumneuschaffung (Flächenanteile Planung): Code; Bezeichnung (SNK+); Fläche (m²); Berechnung. 2200; Intensivgrünland; 440; Länge 220 m x Breite 2,0 m. 5222; Vorflutgraben; 660; Grabenlänge 220 m x Breite 3,0 m. Summe: 2390; 1100. |
| - Auswirkungen auf Pflanzen/Tiere (Beurteilung der Auswirkungen siehe Kapitel ...) |  |
| durch Flächeninanspruchnahme von Intensivgrünland (Code 2200) keine Habitatverluste für europarechtlich geschützte Arten oder sonstige naturschutzfachlich bedeutsame Arten |  |
| - Auswirkungen auf ... |  |

| Maßnahmenbereich Wasserwirtschaft MKZ 222 01 Neubau einer Rückhaltemulde nördlich Kreuz |  |
| --- | --- |
| I Beschreibung der Anlage/Maßnahme |  |
| Neubau einer ca. 450 m² großen Rückhaltemulde (naturnahe Gestaltung mit Röhricht und Hochstaudenbewuchs im Übergang zu vorhandenen Gehölzbeständen, flache Uferböschungen); in die Rückhaltemulde mündet der neu zu errichtende Wegseitengraben entlang des Wirtschaftsweges; Fläche Rückhaltemulde mit Ufer: ca. 450 m² (15 x 30 m) Wasserfläche: 250 m² Fassungsvermögen: 200 m³ |  |
| II Wirkraum und Ausstattung |  |
| Bau- und anlagebedingter Wirkraum (Bereich +- 10 m von der geplanten Wegachse bzw. von der Rückhaltemulde): Code; Bezeichnung (SNK+); Potenzieller FFH-LRT; Potenzielle europarechtlich geschützte Arten. 2110; Acker; Feldlerche, Kiebitz, Rebhuhn, Schafstelze, Wachtel;. 2330; Extensivgrünland (Extensivwiesen/ -weiden), feuchter bis nasser Standort; 6510; Kriechender Scheiberich, Torf-Glanzkraut, Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Teufelsabbiß-Scheckenfalter, Braunkehlchen, Kiebitz, Kuckuck, Schafstelze, Wachtel;. 3310; Gewässerbegleitendes Gehölz, mit Altbäumen; 91E0; Bechsteinfledermaus, Biber, Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Großes Mausohr, Haselmaus, Kleine Bartfledermaus, Mopsfledermaus, Dorngrasmücke, Feldsperling, Gartenrotschwanz, Goldammer, Grünspecht, Kuckuck, Neuntöter, Trauerschnäpper;. Weitere Angaben zum Wirkraum (kartierte Biotope, Schutzgebiete, kartierte Arten etc.): FFH-Gebiet Nr. XXXX-371 „Oberlauf des Wiesbachs“ (Beschreibung siehe Kapitel ...); |
| III Vermeidungs-/ Minimierungsmaßnahmen |  |
| Flächeninanspruchnahmen nur auf Acker (Code 2110) und feuchter Extensivweide (Code 2330); Erhalt und Schutz von (potenziellen) Beständen des Kriechenden Scheiberichs (Apium repens) im westlichen Teil der feuchten Extensivweide durch entsprechende Wegtrassierung und Lage der Rückhaltemulde; Bauarbeiten in den Offenlandbereichen außerhalb der Brutzeit von Bodenbrütern (d.h. nicht von März bis Juli -> Bauarbeiten möglichst von August bis Februar); |  |
| IV Auswirkungen (nach Vermeidung / Minimierung) |  |
| - Auswirkungen auf Lebensräume/Schutzgebiete |  |
| Anlagebedingter Lebensraumverlust (Flächenanteile Bestand): Code; Bezeichnung (SNK+); Fläche (m²); Berechnung. 2110; Acker; 150. 2330; feuchte Extensivweide; 300. Summe: 2390; 450. Anlagebedingte Lebensraumneuschaffung (Flächenanteile Planung): Code; Bezeichnung (SNK+); Fläche (m²); Berechnung. 5622; Rückhaltemulde; 450. Summe: 2390; 450. FFH-Gebiet Nr. XXXX-371 „Oberlauf des Wiesbachs“: anlage- und baubedingte Flächeninanspruchnahme von insgesamt ... m² (LRT 6510) (Beschreibung der Beeinträchtigungen siehe Kapitel ...) |
| - Auswirkungen auf Pflanzen/Tiere (Beurteilung der Auswirkungen siehe Kapitel ...) |  |
| durch Flächeninanspruchnahmen von Acker (Code 2110) und feuchtem Extensivgrünland (Code 2330) Habitatverluste für folgende Pflanzen- und Tierarten möglich: europarechtlich geschützte Arten; Sonstige naturschutzfachlich bedeutsame Arten. Pflanzen: Kriechender Scheiberich, Torf-Glanzkraut, Tagfalter: Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Teufelsabbiß-Scheckenfalter, Vögel: Braunkehlchen, Feldlerche, Kiebitz, Kuckuck, Rebhuhn, Schafstelze, Wachtel;; -. keine relevanten Standortveränderungen oder Störwirkungen im Umfeld zu erwarten; |
| - Auswirkungen auf ... |  |

| Maßnahmenbereich Wasserwirtschaft MKZ 222 02 Neubau einer Rückhaltemulde nordwestlich Moos |  |
| --- | --- |
| I Beschreibung der Anlage/Maßnahme |  |
| Neubau einer ca. 250 m² großen Rückhaltemulde (naturnahe Gestaltung mit Röhricht) am Weg 116 05; Weiterführung des Wassers in den Wegseitengraben bei Weg 116 04 und in den Wiesbach (Durchlässe siehe Weg 116 04 und 116 05); Fläche Rückhaltemulde mit Ufer: 250 m² Wasserrfläche: 125 m² Fassungsvermögen: 100 m³ |  |
| II Wirkraum und Ausstattung |  |
| Bau- und anlagebedingter Wirkraum (Bereich der geplanten Rückhaltemulde mit 10 m Puffer): Code; Bezeichnung (SNK+); Potenzielle europarechtlich geschützte Arten. 2200; Intensivgrünland; keine europarechtlich geschützten Arten;. 2612; Gras- und Krautflur, trockener Standort - nährstoffreich; Zauneidechse, Braunkehlchen, Feldlerche, Goldammer, Kuckuck, Rebhuhn, Schafstelze, Wachtel;. 4321; Mischwald, Standort mittlerer Bodenfeuchte (frisch) - mit Altbaumbestand; Echter Frauenschuh, Bechsteinfledermaus, Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Großes Mausohr, Haselmaus, Kleine Bartfledermaus, Mopsfledermaus, Gartenrotschwanz, Goldammer, Grünspecht, Habicht, Kuckuck, Schwarzspecht, Trauerschnäpper;. 7110; Straße, Weg, Platz; unbewachsene Oberfläche; keine europarechtlich geschützten Arten;. Weitere Angaben zum Wirkraum (kartierte Biotope, Schutzgebiete, kartierte Arten etc.): - |
| III Vermeidungs-/ Minimierungsmaßnahmen |  |
| Flächeninanspruchnahme nur auf Intensivgrünland (Code 2200, Fläche: 250 m²) |  |
| IV Auswirkungen (nach Vermeidung / Minimierung) |  |
| - Auswirkungen auf Lebensräume/Schutzgebiete |  |
| Anlagebedingter Lebensraumverlust (Flächenanteile Bestand): Code; Bezeichnung (SNK+); Fläche (m²); Berechnung. 2200; Intensivgrünland; 250. Summe: 2390; 250. Anlagebedingte Lebensraumneuschaffung (Flächenanteile Planung): Code; Bezeichnung (SNK+); Fläche (m²); Berechnung. 5622; Rückhaltemulde; 250. Summe: 2390; 250. |
| - Auswirkungen auf Pflanzen/Tiere (Beurteilung der Auswirkungen siehe Kapitel ...) |  |
| durch Flächeninanspruchnahme von Intensivgrünland (Code 2200) keine Habitatverluste für europarechtlich geschützte Arten oder sonstige naturschutzfachlich bedeutsame Arten |  |
| - Auswirkungen auf ... |  |

| Maßnahmenbereich Wasserwirtschaft MKZ 271 01 Beseitigung eines alten Grabens östlich Oed |  |
| --- | --- |
| I Beschreibung der Anlage/Maßnahme |  |
| Beseitigung (durch Zuschütten) des ca. 200 m langen und bis zu 2 m breiten Entwässerungsgrabens (Fläche: 400 m²) mit Geländeanpassung und mit Beseitigung des Einzelbaums (Graben entbehrlich, Wasser kann flächig versickern); Umwandlung zu Intensivgrünland; durchschnittliche Baubreite: 5,0 m gesamte Flächeninanspruchnahme (Baubereich): 1.000 m² |  |
| II Wirkraum und Ausstattung |  |
| Bau- und anlagebedingter Wirkraum (Bereich von +-10 m von der bestehenden Grabenachse): Code; Bezeichnung (SNK+); Potenzielle europarechtlich geschützte Arten. 2200; Intensivgrünland; keine europarechtlich geschützten Arten;. 2320; Extensivgrünland , Standort mittlerer Bodenfeuchte (frisch); Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Teufelsabbiß-Scheckenfalter, Braunkehlchen, Feldlerche, Goldammer, Kiebitz, Kuckuck, Rebhuhn, Schafstelze, Wachtel;. 3410; Einzelgehölz, Altbaum; Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Mopsfledermaus, Goldammer;. 4322; Mischwald, Standort mittlerer Bodenfeuchte (frisch) - ohne Altbaumbestand; Echter Frauenschuh, Haselmaus, Goldammer, Grünspecht, Klappergrasmücke, Kuckuck, Schwarzspecht;. 5222; Bach/Graben, ohne reich strukturierte Ufervegetation - ohne kiesig/sandig/steiniges Sohlsubstrat; Biber, Gelbbauchunke, Eisvogel;. 5611; kleines Stillgewässer, mit reich strukturierte Ufervegetation - mit ausgeprägter Submersvegetation; Biber, Gelbbauchunke, Kleiner Wasserfrosch, Laubfrosch, Eisvogel;. Weitere Angaben zum Wirkraum (kartierte Biotope, Schutzgebiete, kartierte Arten etc.): - |
| III Vermeidungs-/ Minimierungsmaßnahmen |  |
| Flächeninanspruchnahmen nur im Bereich des Grabens (Code 5222, Länge: 200 m), des Einzelbaums (Code 3410) und im Intensivgrünland (Code 2200, Länge: 200 m); Entfernung von Gehölzen außerhalb der Brutzeit von Gebüsch-/Gehölzbrütern (d.h. nicht von März bis Juli -> Gehölzentfernung möglichst von August bis Februar); |  |
| IV Auswirkungen (nach Vermeidung / Minimierung) |  |
| - Auswirkungen auf Lebensräume/Schutzgebiete |  |
| Anlagebedingter Lebensraumverlust (Flächenanteile Bestand): Code; Bezeichnung (SNK+); Fläche (m²); Berechnung. 2200; Intensivgrünland; 600; Durchfahrungslänge 200 m x verbleib. Baubreite 3,0 m. 3410; Einzelgehölz, Altbaum; 0. 5222; Graben; 400; Grabenlänge 200 m x Grabenbreite 2,0 m. Summe: 2390; 1000. Anlagebedingte Lebensraumneuschaffung (Flächenanteile Planung): Code; Bezeichnung (SNK+); Fläche (m²); Berechnung. 2200; Intensivgrünland; 1000. Summe: 2390; 1000. |
| - Auswirkungen auf Pflanzen/Tiere (Beurteilung der Auswirkungen siehe Kapitel ...) |  |
| durch Flächeninanspruchnahme des Grabens (Code 5222) und des Einzelbaums (Code 3410) Habitatverluste für folgende Pflanzen- und Tierarten möglich: europarechtlich geschützte Arten; Sonstige naturschutzfachlich bedeutsame Arten. Säugetiere: Biber, Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Mopsfledermaus Amphibien: Gelbbauchunke Vögel: Goldammer, Eisvogel;; -. durch Standortveränderungen (Wasserspiegelabsenkung) im südlich gelegenen Tümpel (Code 5611) Habitatdegradierung für folgende (potenzielle) europarechtlich geschützte Arten möglich: Gelbbauchunke, Kleiner Wasserfrosch und Laubfrosch; keine Störwirkungen im Umfeld zu erwarten; |
| - Auswirkungen auf ... |  |

Maßnahmenbereich Landespflege MKZ 516 01 Anlage einer Hecke südlich Kreuz

I Beschreibung der Anlage/Maßnahme

Zielsetzung/Begründung Lebensraumneuschaffung (350 m²): Entwicklung einer Hecke; Verbesserung der Lebensbedingungen für Haselmäuse und Gebüschbrüter; Ausgleichs-/Ersatzmaßnahme nach § 15 Abs. 2 BNatSchG und CEF-Maßnahme nach § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG für Gebüschbrüter Gestaltung Anlage einer ca. 70 m langen und ca. 5 m breiten Hecke (Fläche: ca. 350 m²) westlich des neuen Wegs (siehe 116 07) auf Intensivgrünland (Code 2200); das bei der Heckenrodung (siehe 116 07) anfallende Schnittgut sowie die zu entfernenden Wurzelstöcke sollen als Initialstrukturen bei der Heckenpflanzung verwendet werden; Pflege Freischneiden der Gehölze nach Bedarf; Bemerkung -

II Wirkraum und Ausstattung

III Vermeidungs-/ Minimierungsmaßnahmen

IV Auswirkungen (nach Vermeidung / Minimierung)

- Auswirkungen auf Lebensräume/Schutzgebiete

Anlagebedingter Lebensraumverlust (Flächenanteile Bestand): Code; Bezeichnung (SNK+); Fläche (m²); Berechnung. 2200; Intensivgrünland; 350; Länge 70 m x Breite 5 m. Summe: 2390; 350. Anlagebedingte Lebensraumneuschaffung (Flächenanteile Planung): Code; Bezeichnung (SNK+); Fläche (m²); Berechnung. 3120; Hecke; 350; Länge 70 m x Breite 5 m. Summe: 2390; 350.

- Auswirkungen auf Pflanzen/Tiere (Beurteilung der Auswirkungen siehe Kapitel ...)

- Auswirkungen auf ...

Maßnahmenbereich Landespflege MKZ 516 02 Anlage einer Gras- und Krautflur mit Gehölzpflanzungen zwischen Berg und Unterdorf

I Beschreibung der Anlage/Maßnahme

Zielsetzung/Begründung Lebensraumneuschaffung (1.860 m²): Entwicklung einer wegbegleitenden Gras- und Krautflur mit Gehölzen als extensiv genutzte Vebundstruktur; Verbesserung der Lebensbedingungen für Zauneidechsen und Gebüschbrüter; Ausgleichs-/Ersatzmaßnahme nach § 15 Abs. 2 BNatSchG und CEF-Maßnahme nach § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG für Gebüschbrüter Gestaltung Anlage einer extensiv genutzten wegbegleitenden ca. 620 m langen und etwa 3 m breiten Gras- und Krautflur (Fläche: 1860 m²) mit abschnittsweiser Pflanzung von Sträuchern (Deckung < 10 %) auf der Südseite des Weges 116 03 unter Einbeziehung des neuen Wegseitengrabens, naturnahe Gestaltung des Wegseitengrabens unter Ausnutzung der gesamten Breite (mit Wegseitengraben 6,0 m); Verwendung der Gehölze der Heckenverpflanzung (siehe 519 01) sowie des bei der Heckenrodung (siehe 116 07) anfallenden Schnittgutes als Initialstrukturen; stellenweise Ansaat einer autochthonen Wildkräutermischung (keine flächendeckende Ansaat); abschnittsweise Schaffung von Rohbodenstandorten für die Zauneidechse (mind. 25 % der Fläche); zur Steigerung der Habitatkapazität Kies-, Ziegel- oder Totholzhaufen (etwa 10 Stück); grundsätzlich sind für die Zauneidechse alle Maßnahmen günstig, die ein Mosaik aus vegetationsfreien und bewachsenen Flächen entstehen lässt; Pflege Abschnittsweise Mahd (alternierend auf 50% der Fläche pro Jahr), Freischneiden der Gehölze nach Bedarf; Bemerkung -

II Wirkraum und Ausstattung

III Vermeidungs-/ Minimierungsmaßnahmen

Bauarbeiten in den Offenlandbereichen außerhalb der Brutzeit von Bodenbrütern (d.h. nicht von März bis Juli -> Bauarbeiten möglichst von August bis Februar);

IV Auswirkungen (nach Vermeidung / Minimierung)

- Auswirkungen auf Lebensräume/Schutzgebiete

Anlagebedingter Lebensraumverlust (Flächenanteile Bestand): Code; Bezeichnung (SNK+); Fläche (m²); Berechnung. 2110; Acker; 990; Länge 330 m x Baubreite 3,0 m. 2200; Intensivgrünland; 750; Länge 250 m x Baubreite 3,0 m. 6310; Sonderfläche (Lagerplatz); 120; Länge 40 m x Baubreite 3,0 m. Summe: 2390; 1860. Anlagebedingte Lebensraumneuschaffung (Flächenanteile Planung): Code; Bezeichnung (SNK+); Fläche (m²); Berechnung. 26203420; Gras- und Krautflur mit Gehölzen; 1860; Länge 620 m x Breite 3 m. Summe: 2390; 1860.

- Auswirkungen auf Pflanzen/Tiere (Beurteilung der Auswirkungen siehe Kapitel ...)

- Auswirkungen auf ...

Maßnahmenbereich Landespflege MKZ 517 01 Anlage einer Streuobstwiese bei Kirchen

I Beschreibung der Anlage/Maßnahme

Zielsetzung/Begründung Lebensraumneuschaffung (1770 m²): Entwicklung einer Streuobstwiese; Verbesserung des Landschaftsbildes Gestaltung Anlage einer ca. 1.770 m² großen Streuobstwiese auf bestehendem Intensivgrünland (Code 2200) bei Kirchen: Pflanzung von Obstbäumen (Apfel, Birne, Hochstamm) Pflege Erziehungsschnitt, Düngung und Freischneiden der Gehölze nach Bedarf; Bemerkung -

II Wirkraum und Ausstattung

III Vermeidungs-/ Minimierungsmaßnahmen

IV Auswirkungen (nach Vermeidung / Minimierung)

- Auswirkungen auf Lebensräume/Schutzgebiete

Anlagebedingter Lebensraumverlust (Flächenanteile Bestand): Code; Bezeichnung (SNK+); Fläche (m²); Berechnung. 2200; Intensivgrünland; 1770. Summe: 2390; 1770. Anlagebedingte Lebensraumneuschaffung (Flächenanteile Planung): Code; Bezeichnung (SNK+); Fläche (m²); Berechnung. 3520; Streuobstwiese; 1770. Summe: 2390; 1770.

- Auswirkungen auf Pflanzen/Tiere (Beurteilung der Auswirkungen siehe Kapitel ...)

- Auswirkungen auf ...

Maßnahmenbereich Landespflege MKZ 517 02 Habitatverbesserung für den Kiebitz im Bereich der feuchten Extensivwiese nordöstlich Kirchen

I Beschreibung der Anlage/Maßnahme

Zielsetzung/Begründung Verbesserung des bestehenden Bruthabitats für den Kiebitz (ASK Nr. xxxx-023, Extensivgrünland nordöstlich Kirchen, Gesamtfläche 1,5 ha); CEF-Maßnahme nach § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG für den Kiebitz Gestaltung Anlage von einigen flachen (mähfähigen) feuchten Senken (Seigen) durch Oberbodenabschub auf der feuchten/ nassen Extensivwiese (Code 2330) nordöstlich Kirchen (ASK Nr. xxxx-023, Fläche: max. 15.490 m²); Pflege extensive Nutzung (jährliche Mahd nicht vor Mitte Juni, keine Düngung); Bemerkung Fläche in privatem Eigentum; bestehender Vertragsnaturschutz; bei Neuverteilung Fortbestand klären; dauerhafte extensive Nutzung ist sicherzustellen;

II Wirkraum und Ausstattung

III Vermeidungs-/ Minimierungsmaßnahmen

Um Beeinträchtigungen von gesetzlich geschützten Teilbereichen nach § 30 Abs. 2 BNatSchG (seggen- und binsenreiche Nasswiesen) und nach Art. 23 Abs.1 BayNatSchG (Pfeifengraswiesen) sowie Beeinträchtigungen von naturschutzfachlich bedeutsamen Pflanzen- und Tierbeständen zu vermeiden, erfolgt die Festlegung der Lage und Größe der abzuschiebenden Flächen in Absprache mit der UNB und dem zukünftigen Bewirtschafter. Bauarbeiten in den Offenlandbereichen außerhalb der Brutzeit von Bodenbrütern (d.h. nicht von März bis Juli -> Bauarbeiten möglichst von August bis Februar);

IV Auswirkungen (nach Vermeidung / Minimierung)

- Auswirkungen auf Lebensräume/Schutzgebiete

Anlagebedingter Lebensraumverlust (Flächenanteile Bestand): Code; Bezeichnung (SNK+); Fläche (m²); Berechnung. 2330; Extensivgrünland (feucht/nass); 15490. Summe: 2390; 15490. Anlagebedingte Lebensraumneuschaffung (Flächenanteile Planung): Code; Bezeichnung (SNK+); Fläche (m²); Berechnung. 2330; Extensivgrünland (feucht/nass); 15490. Summe: 2390; 15490.

- Auswirkungen auf Pflanzen/Tiere (Beurteilung der Auswirkungen siehe Kapitel ...)

- Auswirkungen auf ...

Maßnahmenbereich Landespflege MKZ 517 03 Anlage einer Streuwiese nördlich Moos

I Beschreibung der Anlage/Maßnahme

Zielsetzung/Begründung Lebensraumneuschaffung (1.500 m²): Entwicklung einer extensiv genutzten Feuchtwiese; Vergrößerung der besiedelbaren Habitatfläche für Maculinea nausithous; Kompensationsmaßnahme zur Wahrung des Erhaltungszustands nach § 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG für Maculinea nausithous Gestaltung Streuwiesenverpflanzung nördlich Moos: Abschieben des Oberbodens auf Intensivgrünland (Code 2200, Fläche: max. 1.500 m²) im direkten Anschluss an Biotop Nr. xxxx 027, Entnahme von Soden mit Sanguisorba officinalis aus dem Bereich des Baufeldes von 116 05 (1.120 m²) und Einbau auf abgeschobener Fläche; Ansaat einer autochthonen Wildkräter-/Gräsermischung mit hohem Anteil von Sanguisorba officinalis Pflege jährliche Mahd ab Mitte September mit Abtransport des Mähgutes, keine Düngung; Nachsaat von Sanguisorba officinalis nach Bedarf; Bemerkung Vorschlag: Überführen der gesamten Fläche (mit kartiertem Biotop) in öffentliches Eigentum;

II Wirkraum und Ausstattung

III Vermeidungs-/ Minimierungsmaßnahmen

IV Auswirkungen (nach Vermeidung / Minimierung)

- Auswirkungen auf Lebensräume/Schutzgebiete

Anlagebedingter Lebensraumverlust (Flächenanteile Bestand): Code; Bezeichnung (SNK+); Fläche (m²); Berechnung. 2200; Intensivgrünland; 1500. Summe: 2390; 1500. Anlagebedingte Lebensraumneuschaffung (Flächenanteile Planung): Code; Bezeichnung (SNK+); Fläche (m²); Berechnung. 2330; Extensivgrünland (feucht/nass); 1500. Summe: 2390; 1500.

- Auswirkungen auf Pflanzen/Tiere (Beurteilung der Auswirkungen siehe Kapitel ...)

- Auswirkungen auf ...

Maßnahmenbereich Landespflege MKZ 517 04 Baumpflanzung bei Oed

I Beschreibung der Anlage/Maßnahme

Zielsetzung/Begründung Lebensraumneuschaffung: Pflanzung eines Einzelbaums; Verbesserung des Landschaftsbildes; Ausgleichs-/Ersatzmaßnahme nach § 15 Abs. 2 BNatSchG für einen Baumverlust bei 271 01 Gestaltung Pflanzung eines Einzelbaumes (Quercus robur) auf Intensivgrünland (Code 2200) östlich von Oed; Pflege Freischneiden des Baumes nach Bedarf; Bemerkung -

II Wirkraum und Ausstattung

III Vermeidungs-/ Minimierungsmaßnahmen

IV Auswirkungen (nach Vermeidung / Minimierung)

- Auswirkungen auf Lebensräume/Schutzgebiete

- Auswirkungen auf Pflanzen/Tiere (Beurteilung der Auswirkungen siehe Kapitel ...)

- Auswirkungen auf ...

| Maßnahmenbereich Landespflege MKZ 518 01 Renaturierung des Wiesbaches von Furt bis nördlich Loh |  |
| --- | --- |
| I Beschreibung der Anlage/Maßnahme |  |
| Zielsetzung/Begründung Renaturierung des ca. 900 m langen Wiesbaches im begradigten Bereich; Verbesserung der Wasserrückhaltung; Lebensraumneuschaffung (Fläche: max. 9.000 m²): Entwicklung eines naturnahen Gewässerlaufs mit umgebender Bachaue; Verbesserung der Lebensbedingungen für die Grüne Keiljungfer und den Steinkrebs; Verbesserung des Landschaftsbildes; Gestaltung naturnahe Gestaltung des Gewässerprofils: Entfernung von Sohl- und Uferverbau, Bettaufweitung, Uferabflachung, Schaffung Zonen unterschiedlicher Fließgeschwindigkeiten und Sohlsubstrate; Schaffung von direkt an den Bach angrenzenden Feucht- und Nasswiesenbereichen, Anlage von Pufferstreifen, punktuelle Pflanzung von Gehölzen; Flächeninanspruchnahme möglichst nur auf Intensivgrünland (Code 2200); Baubreite insgesamt ca. 10 m (5 m beidseits um den Wiesbach); Pflege Abschnittsweise Mahd der Uferbereiche, Freischneiden der Gehölze nach Bedarf; Bemerkung Detailplanung erforderlich; |  |
| II Wirkraum und Ausstattung |  |
| Bau- und anlagebedingter Wirkraum (Bereich +- 10 m von der Bachmitte): Code; Bezeichnung (SNK+); Potenzielle europarechtlich geschützte Arten. 2200; Intensivgrünland; keine europarechtlich geschützten Arten;. 2320; Extensivgrünland, Standort mittlerer Bodenfeuchte (frisch); Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Teufelsabbiß-Scheckenfalter, Braunkehlchen, Feldlerche, Goldammer, Kiebitz, Kuckuck, Rebhuhn, Schafstelze, Wachtel;. 2330; Extensivgrünland, feuchter bis nasser Standort; Kriechender Scheiberich, Torf-Glanzkraut,Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Teufelsabbiß-Scheckenfalter,Braunkehlchen, Kiebitz, Kuckuck, Schafstelze, Wachtel. 2631; Gras- und Krautflur, feuchter bis nasser Standort - nährstoffarm; Kriechender Scheiberich, Torf-Glanzkraut, Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Teufelsabbiß-Scheckenfalter,Goldammer, Kuckuck, Schafstelze, Wachtel,. 3320; Gewässerbegleitendes Gehölz, ohne Altbäume; Biber, Haselmaus,Dorngrasmücke, Feldsperling, Goldammer, Kuckuck, Neuntöter,. 3410; Einzelgehölz, Altbaum; Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Mopsfledermaus, Goldammer;. 3420; Einzelgehölz, kein Altbaum; Goldammer. 5213; Bach/Graben, mit reich strukturierter Ufervegetation - mit Sohlverbauung; keine europarechtlich geschützte Arten. 5221; Bach/Graben, ohne reich strukturierte Ufervegetation - mit kiesig/sandig/steinigem Sohlsubstrat; Biber,Gelbbauchunke, Groppe, Steinkrebs, Grüne Keiljungfer,Eisvogel, Wasseramsel,. 5222; Bach/Graben, ohne reich strukturierte Ufervegetation - ohne kiesig/sandig/steiniges Sohlsubstrat; Biber,Gelbbauchunke, Eisvogel,. 5223; Bach/Graben, ohne reich strukturierte Ufervegetation - mit Sohlverbauung; keine europarechtlich geschützte Arten. 5621; kleines Stillgewässer, ohne reich strukturierte Ufervegetation - mit ausgeprägter Submersvegetation; Biber,Gelbbauchunke, Kleiner Wasserfrosch, Eisvogel,. 7120; Straße, Weg, Platz; bewachsene Oberfläche; Zauneidechse, Feldlerche, Rebhuhn. Weitere Angaben zum Wirkraum (kartierte Biotope, Schutzgebiete, kartierte Arten etc.): FFH-Gebiet Nr. XXXX-371 „Oberlauf des Wiesbachs“ (Beschreibung siehe Kapitel ...), nachgewiesene Pflanzen- und Tierarten (aus Eigenkartierung): - Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (M. nausithous) in bachbegleitender Gras- und Krautflur nordwestlich Unterdorf (Code 2631) und in Extensivwiesen am Wiesbach südwestlich Furt (Code 2320, 2330) (Tagfalterkartierung Juni/Juli 2009, siehe Kapitel ...) |
| III Vermeidungs-/ Minimierungsmaßnahmen |  |
| Bauarbeiten in den Offenlandbereichen außerhalb der Brutzeit von Bodenbrütern (d.h. nicht von März bis Juli -> Bauarbeiten möglichst von August bis Februar); Bauarbeiten am Gewässer außerhalb der Brutzeit von Gewässerbrütern (d.h. nicht von März bis Juli -> Bauarbeiten möglichst von August bis Februar); Flächeninanspruchnahmen nicht in den Extensivwiesenbereichen des FFH-Gebietes zum Schutz von M. nausithous; abschnittsweise Durchführung und möglichst kurze Bauzeiten bei Bodenarbeiten im Bereich der Wiesbachrenaturierung zur Reduzierung des Sediment- oder Schwebstoffeintrags zum Schutz der Grünen Keiljungfer; |  |
| IV Auswirkungen (nach Vermeidung / Minimierung) |  |
| - Auswirkungen auf Lebensräume/Schutzgebiete |  |
| Anlagebedingter Lebensraumverlust (Flächenanteile Bestand): Code; Bezeichnung (SNK+); Fläche (m²); Berechnung. 2200, 5213, 5221, 5222, 5223,; Intensivgrünland, Wiesbach in unterschiedlicher Ausprägung; 9000. Summe: 2390; 9000. Anlagebedingte Lebensraumneuschaffung (Flächenanteile Planung): Code; Bezeichnung (SNK+); Fläche (m²); Berechnung. 5211, 3320, 2632; Wiesbach (naturnah mit strukturreichem Ufer und kiesiger Sohle), Gewässerbegleitgehölz und gewässerbegleitende Staudenflur; 9000. Summe: 2390; 9000. |
| - Auswirkungen auf Pflanzen/Tiere (Beurteilung der Auswirkungen siehe Kapitel ...) |  |
| durch Flächeninanspruchnahme von Intensivgrünland (Code 2200) keine Habitatverluste für europarechtlich geschützte Arten oder sonstige naturschutzfachlich bedeutsame Arten; durch Flächeninanspruchnahme und Bauarbeiten im Bereich des Wiesbaches (Code 5221, 5222) Beeinträchtigungen für folgende (potenzielle) europarechtlich geschützte Arten möglich: Biber, Gelbbauchunke, Groppe, Steinkrebs, Grüne Keiljungfer, Eisvogel, Wasseramsel; durch Standortveränderungen im unmittelbaren Umfeld der Gewässerrenaturierung (Vernässung, Überschwemmung) Habitatdegradierung für folgende (potenzielle) europarechtlich geschützte Arten möglich: Torf-Glanzkraut, Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Teufelsabbiß-Scheckenfalter; keine Störwirkungen im Umfeld zu erwarten; |  |
| - Auswirkungen auf ... |  |

Maßnahmenbereich Landespflege MKZ 518 02 Renaturierung und Erweiterung eines Tümpels östlich Oed

I Beschreibung der Anlage/Maßnahme

Zielsetzung/Begründung Lebensraumneuschaffung (100 m²): Verbesserung des Tümpels als potenzielles Laichhabitat für Amphibien; CEF-Maßnahme nach § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG für Amphibien Gestaltung Erweiterung des bestehenden Tümpels östlich Oed (Code 5611) von derzeit 50 m² auf ca. 150 m² Fläche (einschließlich Uferbereich) mindestens zwei Jahre vor Beseitigung des alten Grabens (siehe 271 01): Abgrabung auf Intensivgrünland (Code 2200), naturnahe Gestaltung mit ausreichender Tiefe für dauerhafte Wasserführung, möglichst flache und sonnige Ufer, keine Gehölzpflanzung, kein Fischbesatz; Wasserzulauf flächig (Sickerwasser); Pflege keine Bemerkung Tümpel in Privatbesitz, vertragliche Regelung erforderlich;

II Wirkraum und Ausstattung

III Vermeidungs-/ Minimierungsmaßnahmen

IV Auswirkungen (nach Vermeidung / Minimierung)

- Auswirkungen auf Lebensräume/Schutzgebiete

Anlagebedingter Lebensraumverlust (Flächenanteile Bestand): Code; Bezeichnung (SNK+); Fläche (m²); Berechnung. 2200; Intensivgrünland; 100. Summe: 2390; 100. Anlagebedingte Lebensraumneuschaffung (Flächenanteile Planung): Code; Bezeichnung (SNK+); Fläche (m²); Berechnung. 5611; Tümpel mit Ufer; 100. Summe: 2390; 100.

- Auswirkungen auf Pflanzen/Tiere (Beurteilung der Auswirkungen siehe Kapitel ...)

- Auswirkungen auf ...

Maßnahmenbereich Landespflege 518 03 Renaturierung des Flach-/ Übergangsmoores westlich Kirchen

I Beschreibung der Anlage/Maßnahme

Zielsetzung/Begründung Sicherung und Optimierung von Biotop Nr. xxxx-076 und Wiederherstellung der typischen Moorvegetation mit entsprechender Tieraustattung (Fläche: 1,4 ha); Verbesserung der Standortbedingungen für Davalls Segge, Saum-Segge, Sumpf-Stendelwurz, Mädesüß-Perlmuttfalter, Baldrian Scheckenfalter, Sumpfschrecke und Kleine Moosjungfer; Verbesserung des Erhaltungszustandes des lokalen Maculinea nausithous-Bestandes (ASK-Nr. xxxx-016: Hochmoorrest westlich Kirchen); Kompensationsmaßnahme zur Wahrung des Erhaltungszustands nach § 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG für Maculinea nausithous Gestaltung Renaturierungsmaßnahmen im verbuschten Flach-/ Übergangsmoor westlich Kirchen (Biotop Nr. xxxx-076, ASK Nr. xxxx-016, Code 2530, Fläche: 13.570 m² = 1,4 ha): Entfernung von Gehölzaufwuchs, Verfüllung der noch vorhandenen Entwässerungsgräben im Zentrum der Fläche; Pflege - Bemerkung Fläche bereits im öffentlichem Eigentum (Gemeinde); Offenhaltung der Fläche ist sicherzustellen (z.B. durch regelmäßige Herbstmahd ab Mitte September mit Abtransport des Mähgutes);

II Wirkraum und Ausstattung

III Vermeidungs-/ Minimierungsmaßnahmen

Bauarbeiten in den Offenlandbereichen außerhalb der Brutzeit von Bodenbrütern (d.h. nicht von März bis Juli -> Bauarbeiten möglichst von August bis Februar); Entfernung von Gehölzen außerhalb der Brutzeit von Gebüsch-/Gehölzbrütern (d.h. nicht von März bis Juli -> Gehölzentfernung möglichst von August bis Februar);

IV Auswirkungen (nach Vermeidung / Minimierung)

- Auswirkungen auf Lebensräume/Schutzgebiete

Anlagebedingter Lebensraumverlust (Flächenanteile Bestand): Code; Bezeichnung (SNK+); Fläche (m²); Berechnung. 2530; Verbuschendes Grünland; 13570. Summe: 2390; 13570. Anlagebedingte Lebensraumneuschaffung (Flächenanteile Planung): Code; Bezeichnung (SNK+); Fläche (m²); Berechnung. 2810; Flachmoor/Niedermoorkomplex; 13570. Summe: 2390; 13570.

- Auswirkungen auf Pflanzen/Tiere (Beurteilung der Auswirkungen siehe Kapitel ...)

- Auswirkungen auf ...

Maßnahmenbereich Landespflege MKZ 519 01 Verpflanzung einer Hecke südlich Berg

I Beschreibung der Anlage/Maßnahme

Verpflanzung der ca. 80 m langen und 4 m breiten Hecke (Fläche: 320 m²) südlich Berg in den östlichen Teil der geplanten Gras- und Krautflur 516 02; Verpflanzung auf Intensivgrünland (Code 2200); die Fläche der bestehenden Hecke wird zukünftig Acker (Code 2110)

II Wirkraum und Ausstattung

Bau- und anlagebedingter Wirkraum (Bereich +- 10 m von der bestehenden Hecke): Code; Bezeichnung (SNK+); Potenzielle europarechtlich geschützte Arten. 2110; Acker; Feldlerche, Kiebitz, Rebhuhn, Schafstelze, Wachtel;. 3120; Hecke/Gebüsch, Standort mittlerer Bodenfeuchte (frisch); Echter Frauenschuh, Haselmaus, Zauneidechse, Braunkehlchen, Dorngrasmücke, Feldsperling, Goldammer, Klappergrasmücke, Kuckuck, Neuntöter, Rebhuhn;. Weitere Angaben zum Wirkraum (kartierte Biotope, Schutzgebiete, kartierte Arten etc.): -

III Vermeidungs-/ Minimierungsmaßnahmen

Baufeldräumung außerhalb der Fortpflanzungszeit und der Winterruhe von Zauneidechsen (d.h. nicht von März bis August und nicht von Oktober bis März -> Baufeldräumung möglichst im April oder September); Entfernung von Gehölzen außerhalb der Brutzeit von Gebüsch-/Gehölzbrütern (d.h. nicht von März bis Juli -> Gehölzentfernung möglichst von August bis Februar);

IV Auswirkungen (nach Vermeidung / Minimierung)

- Auswirkungen auf Lebensräume/Schutzgebiete

Anlagebedingter Lebensraumverlust (Flächenanteile Bestand): Code; Bezeichnung (SNK+); Fläche (m²); Berechnung. 3120; Hecke; 320. Summe: 2390; 320. Anlagebedingte Lebensraumneuschaffung (Flächenanteile Planung): Code; Bezeichnung (SNK+); Fläche (m²); Berechnung. 2110; Acker; 320. Summe: 2390; 320.

- Auswirkungen auf Tiere/Pflanzen

durch Flächeninanspruchnahme der Hecke (Code 3120) Habitatverluste für folgende Pflanzen- und Tierarten möglich: europarechtlich geschützte Arten; Sonstige naturschutzfachlich bedeutsame Arten. Pflanzen: Echter Frauenschuh Säugetiere: Haselmaus Reptilien: Zauneidechse Vögel: Braunkehlchen, Dorngrasmücke, Feldsperling, Goldammer, Klappergrasmücke, Kuckuck, Neuntöter, Rebhuhn;; -. keine relevanten Standortveränderungen oder Störwirkungen im Umfeld zu erwarten;

- Auswirkungen auf ...

Maßnahmenbereich Landespflege MKZ 581 01 Unterhaltungspflege der Feuchtwiese nördlich Moos

I Beschreibung der Anlage/Maßnahme

Zielsetzung/Begründung Erhalt der feuchten bis nassen Extensivwiese durch extensive Nutzung (Fläche 2,9 ha); Vergrößerung der besiedelbaren Habitatfläche für M. nausithous; Kompensationsmaßnahme zur Wahrung des Erhaltungszustands nach § 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG für Maculinea nausithous Gestaltung - Pflege regelmäßige Herbstmahd der Feuchtwiese (Code 2330) nördlich Moos (Fläche: 29.440 m² = 2,9 ha): jährliche Mahd ab Mitte September mit Abtransport des Mähgutes, keine Düngung; Bemerkung Fläche in Privatbesitz, Vorschlag für Aufnahme in Vertragsnaturschutz (Klärung mit Landratsamt); dauerhafte extensive Nutzung der Feuchtwiese ist sicherzustellen;

II Wirkraum und Ausstattung

III Vermeidungs-/ Minimierungsmaßnahmen

IV Auswirkungen (nach Vermeidung / Minimierung)

- Auswirkungen auf Lebensräume/Schutzgebiete

Anlagebedingter Lebensraumverlust (Flächenanteile Bestand): Code; Bezeichnung (SNK+); Fläche (m²); Berechnung. 2330; Extensivgrünland (feucht/nass); 29440. Summe: 2390; 29440. Anlagebedingte Lebensraumneuschaffung (Flächenanteile Planung): Code; Bezeichnung (SNK+); Fläche (m²); Berechnung. 2330; Extensivgrünland (feucht/nass); 29440. Summe: 2390; 29440.

- Auswirkungen auf Pflanzen/Tiere (Beurteilung der Auswirkungen siehe Kapitel ...)

- Auswirkungen auf ...

Maßnahmenbereich Landespflege MKZ 584 01 Entwicklung von Biotopbäumen in den Waldbereichen nördlich Loh und östlich Furt

I Beschreibung der Anlage/Maßnahme

Zielsetzung/Begründung Entwicklung von „Biotopbäumen“ zur Verbesserung des Quartierangebotes für Baumfeldermäuse und zur Verbesserung des Brutplatzangebotes für Höhlenbrüter; CEF-Maßnahme nach § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG für Baumfledermäuse und Höhlenbrüter Gestaltung Entwicklung von sog. „Biotopbäumen“ durch Ringelung von 14 gesunden Altbäumen im Wald nördlich Loh und östlich Furt (im Umfeld von 116 04 und 116 08); Pflege - Bemerkung -

II Wirkraum und Ausstattung

III Vermeidungs-/ Minimierungsmaßnahmen

IV Auswirkungen (nach Vermeidung / Minimierung)

- Auswirkungen auf Lebensräume/Schutzgebiete

- Auswirkungen auf Pflanzen/Tiere (Beurteilung der Auswirkungen siehe Kapitel ...)

- Auswirkungen auf ...

Maßnahmenbereich Landespflege MKZ 584 02 Aufhängen von Fledermauskästen in den Waldbereichen nördlich Loh und östlich Furt

I Beschreibung der Anlage/Maßnahme

Zielsetzung/Begründung Verbesserung des Quartierangebotes für Baumfledermäuse; CEF-Maßnahme nach § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG für Baumfledermäuse Gestaltung Aufhängen von 35 Fledermauskästen an geeigneten Standorten im Wald nördlich Loh und östlich Furt (im Umfeld von 116 04 und 116 08); Pflege - Bemerkung -

II Wirkraum und Ausstattung

III Vermeidungs-/ Minimierungsmaßnahmen

IV Auswirkungen (nach Vermeidung / Minimierung)

- Auswirkungen auf Lebensräume/Schutzgebiete

- Auswirkungen auf Pflanzen/Tiere (Beurteilung der Auswirkungen siehe Kapitel ...)

- Auswirkungen auf ...

Maßnahmenbereich Landespflege MKZ 584 03 Anlage von Blühstreifen für Bodenbrüter; Lage nicht fest

I Beschreibung der Anlage/Maßnahme

Zielsetzung/Begründung Lebensraumneuschaffung (5.000 m²): Entwicklung von Blühstreifen zur Verbesserung des Brutplatz- und Nahrungsangebotes für Bodenbrüter; CEF-Maßnahme nach § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG für Bodenbrüter Gestaltung Umwandlung von insgesamt 0,5 ha Ackerfläche (Code 2110) zu mind. 5 m breiten Blühstreifen abseits von Gehölzen und Wegen, am besten zwischen Äckern; Ansaat autochthoner Wildkräuter; Lage nicht fest; Pflege - Bemerkung -

II Wirkraum und Ausstattung

III Vermeidungs-/ Minimierungsmaßnahmen

IV Auswirkungen (nach Vermeidung / Minimierung)

- Auswirkungen auf Lebensräume/Schutzgebiete

Anlagebedingter Lebensraumverlust (Flächenanteile Bestand): Code; Bezeichnung (SNK+); Fläche (m²); Berechnung. 2110; Acker; 5000. Summe: 2390; 5000. Anlagebedingte Lebensraumneuschaffung (Flächenanteile Planung): Code; Bezeichnung (SNK+); Fläche (m²); Berechnung. 2420; Brachfläche: Blühstreifen; 5000. Summe: 2390; 5000.

- Auswirkungen auf Pflanzen/Tiere (Beurteilung der Auswirkungen siehe Kapitel ...)

- Auswirkungen auf ...

Maßnahmenbereich Landespflege MKZ 584 04 Anlage von Lerchenfenstern für Bodenbrüter; Lage nicht fest

I Beschreibung der Anlage/Maßnahme

Zielsetzung/Begründung Lebensraumneuschaffung (400 m²): Schaffung von offenen Bodenstellen zur Verbesserung des Brutplatz- und Nahrungsangebotes für Bodenbrüter; CEF-Maßnahme nach § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG für Bodenbrüter Gestaltung Anlage von insgesamt 400 m² Lerchenfenster (20 Lerchenfenster mit jeweils 20 m²) in Wintergetreide oder Mais (Code 2110): mind. 2 Fenster je ha, jedes etwa 20 m² groß (3-m-Sähmaschine für 7 m ausheben), mit Abstand zu Fahrgassen, mindestens 25 m vom Feldrand; Lage nicht fest; Pflege - Bemerkung -

II Wirkraum und Ausstattung

III Vermeidungs-/ Minimierungsmaßnahmen

IV Auswirkungen (nach Vermeidung / Minimierung)

- Auswirkungen auf Lebensräume/Schutzgebiete

Anlagebedingter Lebensraumverlust (Flächenanteile Bestand): Code; Bezeichnung (SNK+); Fläche (m²); Berechnung. 2110; Acker; 400. Summe: 2390; 400. Anlagebedingte Lebensraumneuschaffung (Flächenanteile Planung): Code; Bezeichnung (SNK+); Fläche (m²); Berechnung. 2420; Brachfläche: Lerchenfenster; 400. Summe: 2390; 400.

- Auswirkungen auf Pflanzen/Tiere (Beurteilung der Auswirkungen siehe Kapitel ...)

- Auswirkungen auf ...

Maßnahmenbereich Landespflege MKZ 584 05 Aufhängen von Vogelnistkästen in den Waldbereichen nördlich Loh und östlich Furt

I Beschreibung der Anlage/Maßnahme

Zielsetzung/Begründung Verbesserung des Brutplatzangebotes für Höhlenbrüter; CEF-Maßnahme nach § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG für Höhlenbrüter Gestaltung Aufhängen von 35 Vogelnistkästen an geeigneten Standorten im Wald nördlich Loh und östlich Furt (im Umfeld von 116 04 und 116 08): Halbhöhlenkästen und Kästen mit Einflugloch von 26 mm Durchmesser, mindestens 2 m hoch; Pflege - Bemerkung -

II Wirkraum und Ausstattung

III Vermeidungs-/ Minimierungsmaßnahmen

IV Auswirkungen (nach Vermeidung / Minimierung)

- Auswirkungen auf Lebensräume/Schutzgebiete

- Auswirkungen auf Pflanzen/Tiere (Beurteilung der Auswirkungen siehe Kapitel ...)

- Auswirkungen auf ...

Die hier verwendete Definition der Wirkräume besitzt keine allgemeine Gütigkeit. Wirkräume sind in Abhängigkeit von der Artenausstattung für jedes Verfahresngebiet individuell festzulegen.

Flade, M. (1994): Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands – Grundlagen für den Gebrauch vogelkundlicher Daten in der Landschaftsplanung. IHW-Verlag

Lauterbach, M., Binner, V., Müller-Kroehling S., Franz, C., Walentowski H. (Bearb.) (2011): Arbeitsanweisung zur Erfassung und Bewertung von Waldvogelarten in Natura 2000 Vogelschutzgebieten (SPA). Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft & Bayerische Forstverwaltung (Hrsg.)

Es fand keine flächendeckende Pflanzenkartierung statt, sondern nur eine Bestandsaufnahme in den SNK-Typen mit möglichen Vorkommen im Wirkraum der geplanten Anlagen/Maßnahmen. Eine gleichzeitige Erfassung von planungsrelevanten Tierarten (wie z.B. von M. nausithous) konnte im Rahmen dieser Geländebegehung nicht geleistet werden, da hierfür spezielle Artkenntnisse sowie mehrmalige Begehungen die Voraussetzung sind.

Mit dem am 1. März 2010 in Kraft getretenen neuen BNatSchG sind nach § 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG die „nationalen Verantwortungsrarten“ den europarechtlich geschützten Arten gleichgestellt und daher in gleicher Weise abzuhandeln. Unter nationalen Verantwortungsarten werden nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG Arten verstanden, die in ihrem Bestand gefährdet sind und für die die Bundesrepublik Deutschland in hohem Maße verantwortlich ist. Diese Arten müssen im Rahmen der Neufassung der Bundesartenschutzverordnung erst noch definiert werden.

Arten, die ihre Quartiere (auch) in Bäumen beziehen.

Arten, die ihre Quartiere in Gebäuden und Stollen/Höhlen beziehen.

Die Goldammer wird nachfolgend bei den Arten, die in oder an Gebüschen brüten, abgehandelt.

Die Wirksamkeit von CEF-Maßnahmen muss eigentlich vor dem Bau der geplanten Anlagen/Maßnahmen nach § 41 FlurbG gesichert sein.